中山市永固金属表面

处理有限公司搬迁扩建项目

环境影响报告书

（报批稿）

中山市环境保护科学研究所

二零零四年五月

建设项目：中山市永固金属表面处理有限公司搬迁扩建项目

委托单位：中山市小榄镇联辉电镀厂

评价单位：中山市环境保护科学研究所

评价证书编号：国环评证乙字第2821号

单位负责人：杜  敏[环评岗证字第B28210002号]

项目负责人：邓耀杰 [环评岗证字第B28210004号]

报告书编写人员：

| 编写人员 | 上岗证书号 | 编 写 专 题 | 签 名 |
| --- | --- | --- | --- |
| 邓耀杰 | 环评岗证字第 B28210004号 | 3. 工程分析4. 环保措施与达标排放9. 环境噪声影响预测与评价12. 对环境敏感点的影响13. 公众调查19.污染防治措施及建议 |  |
| 赵永斌 | 环评岗证字第B28210012号 | 10. 固体废物环境影响分析15. 清洁生产和总量控制分析20. 环境监测制度及环境管理计划 |  |
| 罗 丹 | 环评岗证字第 B28210003号 | 1. 总则2. 建设项目概况5. 建设项目周围区域环境概况8. 大气环境影响与评价16. 建设项目合法性与合理性分析17. 环境风险分析 |  |
| 黄海山 | 环评岗证字第 B28210005号 | 7. 水环境影响预测与评价14. 环境影响经济损益分析21. 环境影响评价结论 |  |
| 谢敏丽 | 环评岗证字第B28210016号 | 6. 环境质量现状监测与调查11. 建设项目施工期环境影响分析18. 污染物总量控制建议 |  |

报告审核：  杜  敏

评价单位法人签名：

评价机构负责人签名：

项目负责人签名：

目  录

1.	总  则	1

1.1	评价任务的由来	1

1.2	评价目的和指导思想	2

1.3	编制依据	2

1.4	评价标准	5

1.5	建设项目区域环境功能属性	5

1.6	控制污染、环境敏感点与环境保护目标	6

1.7	评价重点、评价等级和评价范围	7

1.8	评价因子的识别和筛选	9

2.	建设项目概况	10

2.1	建设背景	10

2.2	基本概况	10

2.3	工艺流程	10

2.4	原辅材料与产品	10

2.5	四周环境示意图	11

2.6	平面布置示意图	11

2.7	生产设备	16

2.8	公用工程	19

3.	工程分析	20

3.1	建设项目污染物排放和污染治理措施	20

4.	环保措施与达标排放分析	31

4.1	水污染控制分析	31

4.2	大气污染控制分析	33

4.3	噪声控制分析	35

4.4	固体废物控制分析	35

5.	建设项目周围区域环境概况	37

5.1	自然环境概况	37

5.2	社会经济概况	39

5.3	项目周围区域主要污染源调查	40

6.	环境质量现状监测与调查	41

6.1	水环境质量现状调查与评价	41

6.2	河流沉积物中重金属含量与评述	46

6.3	区域环境空气质量现状调查与评价	47

6.4	区域环境噪声质量现状调查与评价	50

6.5	土壤环境质量现状调查与评价	52

7.	水环境影响预测与评价	54

7.1	概述	54

7.2	水文特征	54

7.3	污染物源强分析	56

7.4	污染物预测计算方法	56

7.5	预测评价内容	58

7.6	污染物浓度计算	58

7.7	水污染物预测评价结果	58

7.8	水环境影响预测小结	62

8.	大气环境影响与评价	68

8.1	大气边界层污染气象条件分析	68

8.2	大气扩散模式及有关参数	75

8.3	大气（SO2、NO2、PM10）环境影响预测分析	77

8.4	主要工艺废气影响评价	86

9.	环境噪声影响预测与评价	88

9.1	噪声预测模式	88

9.2	噪声标准	88

9.3	噪声源分析	89

9.4	噪声影响预测分析	89

10.	固体废物环境影响分析	90

10.1	营运期固体废物的来源与数量	90

10.2	营运期固体废物的环境影响分析	90

11.	建设项目施工期环境影响分析	91

11.1	施工期造成植被破坏和生态环境的环境影响分析	91

11.2	施工期废水排放环境影响分析	91

11.3	施工期水土流失环境影响分析	91

11.4	施工期大气环境影响分析	92

11.5	施工期噪声环境影响分析	92

11.6	施工期固体废物环境影响分析	95

12.	对环境敏感点的影响	96

12.1	大气污染物对环境敏感点的影响	96

12.2	噪声对环境敏感点的影响	96

12.3	小结	97

13.	公众参与	98

13.1	公众参与方法	98

13.2	公众参与人选	98

13.3	公众调查内容	98

13.4	公众参与调查结果统计分析	100

14.	环境影响经济损益简要分析	103

14.1	社会效益分析	103

14.2	经济损益分析	103

14.3	环境损益分析	104

15.	清洁生产	107

15.1	清洁生产的涵义	107

15.2	永固公司清洁生产情况	107

15.3	清洁生产建议	108

15.4	本项目清洁生产水平分析	109

16.	建设项目合法性与合理性分析	111

16.1	合法性分析	111

16.2	合理性分析	111

17.	环境风险影响分析	115

17.1	环境风险源与事故原因分析	115

17.2	风险危害及成因分析	115

17.3	环境风险评价	116

17.4	风险对策与管理	117

18.	污染物总量控制规划建议	119

18.1	水污染物总量控制建议	119

18.2	大气污染物总量控制规划建议	120

19.	污染防治措施及建议	121

19.1	施工期的污染防治措施	121

19.2	营运期的污染防治措施	122

20.	环境监测制度和环境管理计划	125

20.1	环境管理执行机构及主要职责	125

20.2	建设项目管理机构	125

20.3	环境管理	126

20.4	环境监测计划	126

21.	环境影响评价结论	128

21.1	评价结论	128

21.2	环境保护措施与建议	131

附件：

1. 委托书

2. 环境影响评价大纲

3. 评价大纲审查相关意见

4. 中山市环境保护局相关审批意见

5. 报告书送审稿评估意见

# 总  则

## 评价任务的由来

中山市是省辖地级市，位于珠江三角洲南部，珠江口西岸，北距广州86公里，与番禺、顺德接壤，南与珠海、澳门毗邻，西与江门、新会一河之隔，东临伶仃洋与深圳、香港隔海相望，距香港54公里，地理条件得天独厚。

横栏镇位于中山市西部，是珠江三角洲的重点工业卫星镇之一，这里工商业发达，地理位置优越，劳动力丰富，水陆交通快捷方便。已建有11万伏变电站和日供水量5万吨的自来水厂，全镇有11.7公里的海岸线，内河建有300吨级的船闸，镇内公路四通八达，贯通全境，长24.5公里的岐江公路，为中山、珠海通往江门及粤西的主干道，北往广州只有80公里车程，毗邻香港、澳门，取道中山港口岸到香港只需90分钟，往澳门更是只需60分钟车程。全镇74.4平方公里，常住人口5万人。在通讯方面，已建有装机容量达一万门的程控电话交换机，并设有移动电话基站，以及卫星通讯接收站。

中山市永固金属表面处理有限公司拟建于横栏镇贴边管理区内。该公司原名为中山市小榄镇联辉电镀厂，该电镀厂位于中山市小榄镇海傍路，主要进行五金配件、锁件的生产及其表面电镀处理。由于各种原因，联辉电镀厂的生产受到限制。为了在激烈的市场竞争中取得好的发展，中山市小榄镇联辉电镀厂拟搬迁到横栏镇，扩大生产规模以及表面处理品种，满足客户需求以及自身发展。搬迁扩建后的中山市小榄镇联辉电镀厂将更名为中山市永固金属表面处理有限公司（以下简称：永固公司）。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》、《广东省建设项目环境保护管理条例》和《建设项目环境保护分类管理名录》等建设项目环境管理的有关法律法规，一切可能对环境产生影响的新建、扩建或改建项目必须实行环境影响评价审批制度，另根据中山市环境保护局《中山市建设项目环境保护审批意向书》（中环审意向[2003]第25、43号），永固公司搬迁扩建项目需编制建设项目环境影响报告书。受中山市小榄镇联辉电镀厂的委托，中山市环境保护科学研究所承担该建设项目的环境影响评价工作。按照有关规定，中山市环境保护科学研究所于2003年11月组织人员对该建设项目进行了资料调查和现场勘察。在此基础上，按照国家有关环境影响评价工作的行政法规和技术规范，编制出了环境影响评价大纲，经报请中山市环境保护局批准后，以大纲和批复意见为依据编制出了本环境影响报告书。

## 评价目的和指导思想

### 评价目的

（1）根据建设项目的开发建设特点，通过环境与社会现状调查，提供建设项目建设前的环境背景资料，评价建设项目周围环境质量现状；

（2）通过对区域气象、河流水文的调查，选择适当的河流水质模型、大气扩散模型和噪声影响预测模型等，研究污染物在环境介质中的输送、扩散、迁移和转化的规律；

（3）通过工程分析，了解本建设项目排放的污染物及其排放污染物的种类和排放负荷；

（4）预测建设项目排放污染物在环境介质中的浓度分布，并对其环境影响作出评价；

（5）从环境保护角度论证建设项目布局的合理性与可行性；

（6）为本项目建成后的环境管理提出环境管理制度和环境监测制度建议。

### 指导思想

严格执行我国宪法及现行法律有关资源环境保护方面的规定；认真贯彻国务院、全国环境保护委员会、国家环保总局以及广东省人民政府等颁布施行的有关行政法规、法令的精神；正确执行我国有关环境保护方面的技术法规，充分遵循我国有关部门颁布的环境保护技术政策，以科学严谨的工作态度，开展该建设项目的环境影响评价工作，为有关部门决策、环境保护措施的设计和建设项目建成后的内外环境管理等提供可靠的科学依据。

## 编制依据

### 法律依据

（1）《中华人民共和国环境影响评价法》（2003年9月）；

（2）《中华人民共和国环境保护法》（1989年12月）；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》（1996年5月修订）；

（4）《中华人民共和国大气污染防治法》（2000年4月修订）；

（5）《中华人民共和国固体废物污染防治法》（1995年10月）；

（6）《中华人民共和国噪声污染防治法》（1996年10月修订）；

（7）《中华人民共和国土地管理法》（1988年12月）；

（8）《中华人民共和国水法》（2002年8月）；

（9）《中华人民共和国水土保持法》（1991年6月）；

（10）《中华人民共和国清洁生产促进法》（全国人大常委会2002年6月颁布）；

（11）《危险废物转移联单管理办法》（1999年10月1日）。

### 全国性法规依据

（1）《建设项目环境保护管理条例》（1998年11月18日国务院第十次常务委员会议通过，1998年11月29日颁布实行）；

（2）《国务院关于环境保护若干问题的决定》（1996年8月3日）；

（3）《中华人民共和国水污染防治法实施细则》（2000年3月20日中华人民共和国国务院令第284号）；

（4）《中华人民共和国大气污染防治法实施细则》（1991年7月1日国家环保局第五号令）；

（5）《建设项目环境保护分类管理名录》（2002年7月）；

（6）《建设项目环境保护设计规定》（国环字[1987]第002号）；

（7）《关于规范环境影响咨询收费有关问题的通知》（计价格[2002]第125号）；

（8）《淘汰落后生产能力、工艺和产品的目录（第三批）》（国家经济贸易委员会第32号）；

（9）《关于加强含各危险废物污染防治的通知》（环发[2003]106号）（国家环境保护总局2003年6月25日发布）；

（10）关于印发《全国危险废物和医疗废物处置设施建设规划的通知》（环发[2004]16号）；

（11）《关于加强乡镇企业环境保护工作的规定》（国家环保局、农业部、国家计委和国家经贸委1997年3月5日发布）；

（12）《国家危险废物名录》（环发[1998]089号）。

### 地方性法规及规范性文件

（1）《广东省建设项目环境保护管理条例》（1994年9月，广东省第八次人大常委会第59号公告）；

（2）《广东省珠江三角洲水质保护条例》（1998年11月27日省九届人大常委会第六次会议通过）；

（3）《关于贯彻落实省政府办公厅加强焚烧固体废物管理工作的意见》（粤环函[2002]368号）；

（4）《广东省固体废物污染环境防治条例》（第25号）；

（5）《中山市环境空气质量功能区保护规定》（中府[1998]51号）；

（6）《中山市水环境功能区水质保护规定》（中府[1997]115）；

（7）《关于控制工业燃料含硫率的通知》（中府[1999]79号）；

（8）《中山市工矿企业使用燃料有关规定》；

（9）《关于防治电镀工业污染的有关规定》（中府[81]68号）；

（10）《关于加强治理有机废气的通知》（中府办[1998]39号）。

### 行业标准和技术规范

（1）《环境影响评价技术导则—总纲、大气、水环境》（HJ/T2.1～2.3—93）；

（2）《环境影响评价技术导则—非污染生态影响》（HJ/T19—1997）；

（3）《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ/T2.4—95）；

（4）《清洁生产技术要求—电镀行业（报批稿）》（HJ/T xx—2002）。

### 其他有关依据

（1）关于中山市永固金属表面处理有限公司扩建项目环境影响评价的《委托书》，中山市永固金属表面处理有限公司，2003年9月；

（2）《中山市永固金属表面处理有限公司扩建项目环境影响申报表》；

（3）中山市永固金属表面处理有限公司提供的相关资料，中山市永固金属表面处理有限公司，2003年11月；

（4）《中山市建设项目环境保护审批意向书》（中环审意向[2003]第25号），中山市环境保护局，2003年3月14日；

（5）《中山市建设项目环境保护审批意向书》（中环审意向[2003]第43号），中山市环境保护局，2003年12月9日；

（6）《中山市永固金属表面处理有限公司搬迁扩建项目环境影响评价大纲》，中山市环境保护科学研究所，2004年2月；

（7）《中山市永固金属表面处理有限公司搬迁扩建项目环境影响评价大纲复审意见》，中山市环境科学学会，2004年3月10日；

（8）关于补交《建设项目环境影响报告书》及其他资料的通知，中山市环境保护局，2004年3月29日。

## 评价标准

### 环境质量标准和等级

（1）《地表水环境质量标准》（GB3838—2002），拱北河、横琴海执行Ⅲ类标准；

（2）《环境空气质量标准》（GB3095—96）及其修改单的通知（环发[2000]1号）中的二级标准；

（3）《城市区域环境噪声标准》（GB3096—93）中的3类标准；

（4）《农用污泥中污染物控制标准》（GB4284—84）。

### 排放标准和等级

（1）《广东省水污染物排放限值》（DB44/26—2001）中一级标准（第二时段）、中环审意向[2003]第25、43号文对其废水处理的相关要求以及市环境保护部门审批意见；

（2）《广东省大气污染物排放限值》（DB44/27—2001）中二级标准（第二时段）；

（3）《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078—1996）中二级标准；

（4）《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）；

（5）《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483－2001）；

（6）《工业企业厂界噪声标准》（GB12348—90）中Ⅲ类标准；

（7）《建筑施工场界噪声限值》（GB12523—90）。

### 其他标准

（1）《工业企业设计卫生标准》（GBZ1—2002）；

（2）《工业企业设计卫生标准》（TJ36—79）。

## 建设项目区域环境功能属性

本建设项目区域环境功能属性见表1-1。

表1-1  建设项目区域环境功能属性

| 编 号 | 项 目 | 功能属性 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 水功能区 | 横琴海以及拱北河为三类水环境功能区，因此，横琴海以及拱北河应执行《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）中Ⅲ类标准。 |
| 2 | 环境空气质量 功能区 | 属二类环境空气功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095—1996 2000年修改版）中二级标准。 |
| 3 | 声功能区 | 执行《城市区域环境噪声标准》（GB3096—93），2、3类标准。 |
| 4 | 是否基本农田 保护区 | 否 |
| 5 | 是否风景保护区 | 否 |

## 控制污染、环境敏感点与环境保护目标

### 污染控制要求

在本环评中，将分析本建设项目建成运作后对周围环境的影响，筛选出对环境可能产生影响的因子，进行系统分析，提出问题和对策，为环境管理和污染防治提供依据。

（1）建设项目建成后所有污染均应得到妥善控制，保证符合国家和地方有关污染物排放标准的规定以及建设项目附近水体和大气功能区要求。

（2）建设项目建成后，必须采取适当措施，防止对生态环境造成严重的影响和破坏。

（3）对建设项目产生的工业废水和生活污水必须采取严格稳妥的措施处理后达标排放，使其对环境的影响降低到最小限度。

（4）建设项目应实行清洁生产。

### 环境敏感点

根据现场调查，本项目附近区域的环境敏感点主要是项目附近的居民区，水环境无敏感点。详见表1-1。

表1-1  环境敏感点分布情况

| 编 号 | 环境敏感点 | 位 置 | 敏感属性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 居民集中区 | 位于本项目的东北面，距离本项目最近距离约150米。 | 声、大气 |
| 2 | 小榄镇联丰、盛丰、宝丰、埒西一等居民区 | 联丰、盛丰、埒西一位于本项目东面，距离本项目在0.8~4.0公里之间；宝丰位于本项目东面，距离本项目约3.0公里。 | 大气 |
| 3 | 横栏镇三沙、贴边、新茂、裕祥等居民区 | 贴边、新茂、裕祥位于本项目南面，距离本项目在1.4~3.0公里之间；三沙位于本项目西面，距离本项目约1.7公里。 | 大气 |

### 环境保护目标

（1）水环境保护目标  本建项目外排废污水直接的受纳水体是横琴海、拱北河，横琴海、拱北河为中山市三类水环境功能区，执行国家地表水Ⅲ类水质标准。因此，水环境保护目标是横琴海、拱北河水质保持在Ⅲ类水质。

（2）环境空气保护目标  主要保护评价范围的环境空气质量不因本项目的建设而受到污染，附近居民日常生活以及工作不受到本项目大气污染物影响。

（3）噪声环境保护目标  保护建设项目及附近地区的声环境符合功能区要求，附近居民日常生活以及工作不受到本项目生产、生活以及交通噪声的影响。

（4）固体废物控制目标  控制建设期间的建筑垃圾和营运期间生活垃圾、工业固体废物对周围环境的影响，确保建设区域固体废弃物得到妥善处理。

（5）清洁生产目标  通过资源的综合利用，短缺资源、非环保材料的代用，二次资源的利用及节能、降耗、节水、合理利用自然资源、减缓资源的耗竭。减少废物的产生和排放，促进工业产品的生产，消费过程与环境相容。

（6）环境生态保护目标  控制水土流失和生态破坏，保护和恢复植被景观的完整性，确保建设区域具有良好的生态环境和环境景观。

## 评价重点、评价等级和评价范围

### 评价重点

本次评价工作的内容包括：

（1）通过环境调查，了解评价区的自然、社会环境状况。

（2）对评价区大气、地表水水环境质量及噪声等进行监测，作出现状评价。

（3）对建设项目进行工程分析，确定主要的环境影响要素，通过预测计算，评价建设项目营运期间可能出现的环境问题。

（4）对建设项目的环境保护措施的合理性进行论述。

工作重点为水和大气环境影响评价及其环境管理对策措施。

### 评价等级

（1）水环境

本建设项目的工业废水主要是电镀废水，根据建设单位提供资料初步估算，工业废水产生量达到2652吨/日。根据中山市环境保护局审批意向，本项目废水允许排放量约为1800吨/日，废水水质的复杂程度为中等，外排废水的直接受纳水体为拱北河，拱北河的水质保护目标为Ⅲ类，属中河，根据《环境影响评价技术导则》的水环境影响评价工作分级原则及项目的工程情况，水环境影响评价工作等级定为三级。

（2）大气环境

本建设项目废气主要为燃料燃烧产生的烟气。根据《环境影响评价技术导则》的空气环境影响评价工作分级原则，经初步估算大气污染物的Pi值均小于2.5×108，本建设项目所在地的地形条件为平原简单地形类，因此大气环境影响评价定为三级，并考虑废气对附近居民区的影响。

（3）噪声

本项目营运期间的噪声源主要有锅炉房、备用柴油发电机、泵房、空压机、打磨机、鼓风机等。根据《环境影响评价技术导则》的噪声环境影响评价工作分级原则及项目的工程情况，噪声评价工作等级定为三级，并考虑噪声对附近居民区的影响。

### 评价范围

（1）水环境

水环境评价范围为：本项目排污口上下游各3 km距离（包括横琴海以及拱北河水域）。

（2）大气环境

建设项目周围地形平坦开阔，根据本项目废气排放情况，大气环境影响评价范围为以建设项目为中心，半径4公里范围。

（3）噪声评价范围

噪声评价范围为车间外100米的区域，并考虑对附近居民区的影响。

## 评价因子的识别和筛选

根据项目建设期和生产期工程行为和污染源的初步分析，结合区域的环境特征和保护目标，识别项目建设的环境影响因子（表1-2），并由此确定环境评价因子：

### 地面水

现状评价因子  地面水监测项目为水温、pH、石油类、挥发酚、SS、CODcr、BOD5、DO、NH3-N、CN-、Cr6+、Zn、Pb、Cu、Ni、As、Hg等17个项目。其中，Cu、Ni、Cr、Zn进行底泥的采样。

预测评价因子  CODcr、CN-、Cu2+、Cr6+。

### 大气

现状评价因子  SO2、NO2、PM10。

预测评价因子  SO2、NO2、PM10。

### 噪声

现状和预测评价因子均为等效连续A声级（LeqdB(A)）。

### 土壤

现状评价因子为Cu、Cr、Ni、Pb、Zn、Cd。

### 固废

分析固废产生量，提出安全处置措施和监督方法。

表1-2  建设项目环境影响因素综合分析表

| 环境类型 | 组成部分 | 影响因素 |
| --- | --- | --- |
| 大气环境 | 大气环境 | SO2、NO2、酸雾、碱雾、氰化物废气、PM10 |
| 水环境 | 地表水环境 地下水环境 | COD、BOD、pH、温度、N、SS、CN-、重金属等 N、P |
| 生态环境 | 陆生生态环境 水生生态环境 | 自然植被、土壤生物 浮游生物 |
| 土壤环境 | 自然土壤环境 | 植被、土壤植物、垃圾、水土流失 |
| 景观 | 生物区系 土地 建筑 | 野生生物、草木 地表开挖平整、视觉、地表建筑 生产性建筑（烟囱、厂房等）、办公建筑、公用设施 |
| 声环境 | 声环境 | 机械噪声、其他声源噪声 |

# 建设项目概况

## 建设背景

中山市小榄镇联辉电镀厂成立于1985年，从事五金配件、锁件的生产及其表面电镀处理。联辉电镀厂位于中山市小榄镇沙口海傍北路，以小榄水道为最终纳污水体。联辉电镀厂内现设有3条自动电镀生产线以及3条手动电镀生产线，开设的镀种主要有铜、锌、镍等。由于发展需要，拟搬迁到横栏镇贴边管理区内，扩大生产规模并增加镀种，以满足客户要求以及自身发展需要。搬迁扩建后的联辉电镀厂将更名为中山市永固金属表面处理有限公司。

## 基本概况

（1）项目名称：中山市永固金属表面处理有限公司搬迁扩建项目。

（2）项目地点：横栏镇贴边管理区内。地理位置见图2-1。

（3）建设单位：中山市小榄镇联辉电镀厂。

（4）项目负责人：卢泽华。

（5）项目性质：搬迁扩建。

（6）投资情况：投资总额3500万元，环保投资300万元。

（7）占地面积：40000 m2。

（8）生产规模：年加工各种五金灯饰配件及锁件约2.1×1010件。

（9）计划定员：960人。

## 工艺流程

建设项目工艺流程图见图2-3。

## 原辅材料与产品

### 原辅材料

永固公司拟使用主要原辅材料情况见表2-1。主要危险化学品特性见表2-2。

### 产品

年加工各种五金灯饰配件及锁件约2.1×1010件。这些五金灯饰配件以及锁件以铁、铜、锌件为主。

## 四周环境示意图

建设项目四周环境示意图见图2-4。

## 平面布置示意图

建设项目平面布置示意图见图2-5。

自动电镀生产线：

五金工件

打磨、抛光

化学除油

阳解A

热水洗

阳解B

超声波

热水洗

二级水洗

酸电解

三级水洗

阴电解

三级水洗

活 化

二级水洗

镀底铜

三级水洗

活 化

三级水洗

镀镍A

镀镍B

回 收

三级水洗

镀铬（或青铜、黑镍、仿金、金、银）

二级水洗

钝 化

二级水洗

超声B

三级水洗

烘 干

光亮镍

回 收

二级水洗

活 化

水 洗

滚镀生产线：

五金工件

打磨、抛光

高温除油

二级水洗

盐酸除油

二级水洗

滚镀锌（或铬、镍）

三级水洗

出 光

二级水洗

钝 化

二级水洗

热封闭

烘 干

手动电镀生产线：

五金工件

打磨、抛光

高温除油

二级水洗

盐酸除油

二级水洗

电解除油

二级水洗

活 化

二级水洗

镀氰化底铜

二次回收

二级水洗

活 化

二级水洗

镀光亮硫酸铜

回 收

二级水洗

活 化

二级水洗

镀光亮镍

二级水洗

镀铬（或青铜、黑镍、仿金、金、银）

二次回收

钝 化

二级水洗

脱 水

干 燥

喷 涂

图2-3  建设项目生产工艺流程图

表2-1  主要原辅材料一览表   t/a

| 厂 名 | 名 称 | 年用量 | 名 称 | 年用量 | 名 称 | 年用量 | 名 称 | 年用量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联 辉 电 镀 厂 | 氰化钠 | 27 | 硫酸铜 | 115 | 烧碱 | 324 | 电解铜 | 24 |
|  | 氰化亚铜 | 216 | 铬酐 | 65 | 硼酸 | 22 | 磷铜 | 108 |
|  | 氰化锌 | 13 | 强力除蜡水 | 216 | 重铬酸钾 | 4 | 镍板 | 72 |
|  | 硫酸镍 | 20 | 除油剂 | 252 | 盐酸 | 2160 | 锌锭 | 27 |
|  | 氯化镍 | 22 | 镍光剂 | 90 | 硫酸 | 1080 | 硝酸 | 180 |
|  | 铜光剂 | 135 | 透明漆 | 22 | 天那水 | 20 | -- | -- |
| 永 固 公 司 | 氰化钠 | 245 | 柠檬酸 | 0.38 | 盐酸 | 19610 | 香兰素 | 3.4 |
|  | 氰化亚铜 | 1961 | 柠檬酸钾 | 0.45 | 硫酸 | 9805 | 镍光亮剂 | 817 |
|  | 氰化锌 | 123 | 硝酸银 | 0.08 | 硝酸 | 1634 | 铜光亮剂 | 1226 |
|  | 硫酸铜 | 1046 | 氨水 | 6052升 | 除蜡水 | 1961 | 电解铜 | 218 |
|  | 硼酸 | 196 | 抛光腊 | 76 | 除油剂 | 2288 | 磷铜 | 981 |
|  | 氯化镍 | 196 | 双氧水 | 17 | 铬酸酐 | 588 | 镍板 | 654 |
|  | 氧化锌 | 163 | 碳酸钡 | 7 | 硫代硫酸铵 | 0.30 | 锌锭 | 245 |
|  | 重铬酸钾 | 33 | 磷酸三钠 | 2942 | 磷酸氢二钾 | 0.30 | 氰化金钾 | 0.04 |
|  | 烧碱 | 2942 | 醋酸铵 | 0.03 | 亚硫酸钠 | 0.23 | 透明漆 | 204 |
|  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 天那水 | 182 |

表2-2  建设项目使用危险化学品特性

| 名 称 | 外观与性状 | 溶解性 | 危险特性 | 燃烧性 | CAS No. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 氨水 | 无色透明液体，有强烈的刺激性臭味。 | 溶于水、乙醇。 | 易分解放出氨气，温度越高，分解速度越快，可形成爆炸性气氛。 | 不燃 | 1336-21-6 |
| 重铬 酸钾 | 桔红色结晶。 | 溶于水，不溶于乙醇。 | 强氧化剂。遇强酸或高温时能释放出氧气，从而促使有机物燃烧。与还原剂、有机物、易燃物如硫、磷或金属粉末等混合可形成爆炸性混合物。有水时与硫化钠混合能引起自燃。与硝酸盐、氯酸盐接触剧烈反应。具有较强的腐蚀性。 | 不燃 | 7778-50-9 |
| 镍 | 银白色坚硬金属。 | 不溶于浓硝酸，溶于稀硝酸。 | 其粉体化学活性较高，暴露在空气中会发生氧化反应，甚至自燃。遇强酸反应，放出氢气。粉尘可燃，能与空气形成爆炸性混合物。 | 易燃 | 7440-02-0 |
| 氰化钠 | 白色或灰色粉末状结晶，有微弱的氰化氢气味。 | 易溶于水，微溶于液氨、乙醇、乙醚、苯。 | 与硝酸盐、亚硝酸盐、氯酸盐反应剧烈，有发生爆炸的危险。遇酸会产生剧毒、易燃的氰化氢气体。在潮湿空气或二氧化碳中即缓慢发出微量氰化氢气体。 | 不燃 | 143-33-9 |
| 氰化 亚铜 | 白色单斜结晶粉末或淡绿色粉末。 | 不溶于水、稀酸，易溶于浓盐酸。 | 受高热或与酸接触会产生剧毒的氰化物气体。与硝酸盐、亚硝酸盐、氯酸盐反应剧烈，有发生爆炸的危险。遇酸或露置空气中能吸收水分和二氧化碳，分解出剧毒的氰化氢气体。 | 不燃 | 544-92-3 |
| 氰化锌 | 白色粉末。 | 不溶于水，微溶于热水、乙醇、醚，溶于碱液、氨水。 | 受高热或与酸接触会产生剧毒的氰化物气体。与硝酸盐、亚硝酸盐、氯酸盐反应剧烈，有发生爆炸的危险。遇酸或露置空气中能吸收水分和二氧化碳，分解出剧毒的氰化氢气体。 | 不燃 | 557-21-1 |
| 双氧水 | 无色透明液体，有微弱的特殊气味。 | 溶于水、醇、醚，不溶于苯、石油醚。 | 爆炸性强氧化剂。过氧化氢本身不燃，但能与可燃物反应放出大量热量和氧气而引起着火爆炸。过氧化氢在PH值为3.5~4.5时最稳定，在碱性溶液中极易分解，在遇强光，特别是短波射线照射时也能发生分解。当加热到100℃以上时，开始急剧分解。它与许多有机物如糖、淀粉、醇类、石油产品等形成爆炸性混合物，在撞击、受热或电火花作用下，能发生爆炸。过氧化氢与许多无机化合物或杂质接触后会迅速分解而导致爆炸，放出大量的热量、氧和水蒸气。大多数重金属（如铁、铜、银、铅、汞、锌、钴、镍、铬、锰等）及其氧化物和盐类都是活性催化剂，尘土、香烟灰、碳粉、铁锈等也能加速分解。浓度超过74%的过氧化氢，在具有适当的点火源或温度的密闭容器中，会产生气相爆炸。 | 不燃 | 7722-84-1 |
| 硝酸银 | 无色透明的斜方结晶或白色结晶，有苦味。 | 易溶于水、碱，微溶于乙醚。 | 无机氧化剂。遇可燃物着火时，能助长火势。受高热分解，产生有毒的氮氧化物。 | 不燃 | 7761-88-8 |
| 氰化银 | 白色粉末或灰色粉末，无臭无味，见光变褐色。 | 不溶于水、醇，溶于氨水、碘化钾、热稀硝酸。 | 受高热或与酸接触，可产生氰化物气体，吸入后引起氰化物中毒，出现头痛、乏力、呼吸困难、皮肤粘膜呈鲜红色、抽搐、昏迷，甚至死亡。对眼和皮肤有刺激性。长期接触本品可出现全身性银质沉着症，眼、鼻、喉、口腔、内脏器官和皮肤均可发生银质沉着。全身皮肤可呈灰黑色或浅石板色。高浓度反复接触可致肾损害。 | 不燃 | 506-64-9 |
| 烧碱 | 白色不透明固体，易潮解。 | 易溶于水、乙醇、甘油，不溶于丙酮。 | 与酸发生中种反应并放热，遇潮时对铝、锌和锡有腐蚀性，放出易燃易爆的氢气。遇水和水蒸气大量放热形成腐蚀性溶液。具有强腐蚀性。 | 不燃 | 1310-73-2 |
| 铬酸 | 暗红色或暗紫色斜方结晶，易潮解。 | 溶于水、硫酸、硝酸。 | 强氧化剂。与易燃物和可燃物等接触会发生剧烈反应，甚至引由起燃烧。与还原性物质混合，经摩擦或撞击，能引起燃烧或爆炸。具有较强的腐蚀性。 | 不燃 | 1333-82-0 |
| 硫酸 | 纯品为无色透明油状液体，无臭。 | 与水混溶。 | 遇水放热，有强腐蚀性与吸水性，遇电石、高氯酸盐、雷酸盐、硝酸盐、苦味酸盐、金属粉末等猛烈反应，发生爆炸或燃烧。 | 不燃 | 7664-93-9 |
| 硝酸 | 纯品为无色透明发烟液体，有酸味。 | 与水混溶。 | 强氧化剂，具有强腐蚀性。 | 不燃 | 7697-37-2 |
| 盐酸 | 无色或微黄发烟液体，有刺鼻的酸味。 | 与水混溶，溶于碱液。 | 能与一些活性金属粉末发生反应，放出氢气。遇氰化物能产生剧毒的氰化氢气体。与碱发生中合反应，并放出大量的热。具有较强的腐蚀性。 | 不燃 | 7647-01-0 |

## 生产设备

建设项目采用的主要生产设备见表2-3。

表2-3  主要生产设备表

| 项 目 | 设备名称 | 型 号 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 联 辉 电 镀 厂 | 自动电镀生产线 | / | 3条 |
|  | 手动电镀生产线 | / | 3条 |
|  | 静电喷漆线 | / | 1条 |
|  | 手动喷漆房 | / | 1个 |
|  | 发电机组 | / | 4台 |
|  | 抛光机 | / | 60台 |
|  | 过滤机 | / | 58台 |
|  | 压缩机 | / | 2台 |
|  | 柴油加热器 | / | 7台 |
| 永 固 公 司 | 自动电镀生产线 | / | 11条 |
|  | 手动电镀生产线 | / | 5条 |
|  | 滚动电镀生产线 | / | 7条 |
|  | 备用发电机 | 250马力 | 3台 |
|  |  | 500马力 | 1台 |
|  | 锅炉（燃煤） | 5t/h | 2台（设1条高为45米的排气筒。） |
|  | 压缩机 | Z-1.4/7 | 2台 |
|  | 储气塔 | / | 1个 |
|  | 打磨机 | / | 200 |
|  | 软水机 | / | 1 |
|  | 静电喷漆生产线 | / | 1条 |
|  | 柴油枪 | MODK10k | 18支（均为常用设备，每支柴油枪配1条排放口离地面为15米的排气筒。） |

砖 厂

建设项目位置

待

开

发

用

地

居

民

区

玻璃灯饰加工厂

润华模具厂

铸艺灯饰厂

商住楼

建

设

中

利

丰

路

庆        丰        路

横

琴

海

150 m

N

往小榄

排污口位置

1#

2#

3#

5#

6#

7#

8#

4#

9#

图2-4  建设项目四周环境示意图

鱼 塘

篮球场

打磨、抛光车间

酸洗除油

废水处理设备

办公室

绿 化 用 地

主入口

N

锅炉房

：排气筒位置

生产车间

生产车间

生产车间

生

产

车

间

生

产

车

间

生

产

车

间

生

产

车

间

生

产

车

间

生产车间

生

产

车

间

生

产

车

间

生产车间

图2-5  建设项目平面布置示意图

## 公用工程

### 水、能源

根据建设单位提供资料，在不考虑废水回用情况下，本建设项目用水量约为2093吨/日，包括电镀用水约1825吨/日、锅炉蒸汽用水约128吨/日以及员工生活用水约140吨/日。所有用水均为自来水。本项目使用的能源包括电、柴油以及煤。其中，电每年消耗量约600万度，一般情况由镇供电公司供给，在停电时使用厂内的备用柴油发电机进行发电；柴油每年消耗量约为950吨，其中，约830吨用于柴油枪的加热，另约120吨则用于备用发电以及食堂；煤每年消耗量约6200吨，用于锅炉产热以供电镀生产。

### 消防

设置消防水池、消防泵、消防栓。设置灭火器、火灾报警器。遵守建筑设计防火标准（GBJ-16-87）、火灾自动报警设计标准（GBJ116-88）、灭火器配置设计标准（GBJ140-90)）。

### 排水

本建设项目外排废水由厂内的污水处理站处理后，直接排入拱北河，排污口位置见图2-3。

### 劳动保护

劳动保护采用以下措施：

①制定职工劳动纪律规章制度。

②实施工作环境的安全检测。

③每月发放员工劳保用品及福利用品。

④通道、楼梯上标明路标，并设置扶手。

### 安全

采用以下安全措施：

①制定安全制度并对入厂新员工进行安全教育。

②定期地实施安全检查。

③定期举行安全知识竞赛。

④实施发生事故时采取对策的训练。

# 工程分析

## 建设项目污染物排放和污染治理措施

本搬迁扩建项目位于中山市横栏镇贴边管理区内。根据项目的建设规模和性质，本建设项目对环境的影响因素主要表现在水环境、大气环境、声环境等。以下将搬迁扩建前简称为“联辉电镀厂”，搬迁扩建后简称为“永固公司”（下同）。永固公司生产工艺流程大气、水和固废污染产生环节见图3-1。

### 大气污染物产生概况

#### 施工期

施工期的扬尘。扬尘的产生主要来自场地的平整、填土的运输和压实，工地的风蚀、基础挖掘等环节；汽车在未铺砌的路面和场地上行驶也将产生较大的扬尘。此外，汽车运输也产生少量的CO、NO2、PM10等大气污染物。

#### 运营期

运营期分搬迁扩建前以及搬迁扩建后两种情况进行介绍。

（1）联辉电镀厂

联辉电镀厂在营运期间所产生和排放的大气污染物主要有：1、燃烧燃料产生的烟气；2、打磨、抛光等过程中产生的金属粉尘；3、酸雾（包括盐酸雾、硝酸雾、硫酸雾以及铬酸雾等）；4、碱雾；5、氰化物气体；6、有机废气；7、食堂火烟、油烟等；8、备用柴油发电机运行时产生的烟气。其中，主要大气污染物为燃烧柴油时产生的烟气，耗柴油量约为140 t/a。联辉电镀厂燃油产生的烟气基本未作处理，烟气排放情况见表3-1。

表3-1  联辉电镀厂燃油污染物排放情况

| 污染物 | 排放量（t/a） | 排放标准（mg/m3） |
| --- | --- | --- |
| SO2 | 3.294 | 1430 |
| NO2 | 1.412 | -- |
| PM10 | 0.296 | -- |

注：柴油含硫量取1%进行计算，下同。

自动电镀生产线：

w：废水

A：废气

S：固废

A

A

A

W

A

W

W

W

A

W

A

W

A

W

A

W

A

W

A

W

A

W

A

A

W

A

W

A

W

W

W

五金工件

打磨、抛光

化学除油

阳解A

热水洗

阳解B

超声波

热水洗

二级水洗

酸电解

三级水洗

阴电解

三级水洗

活 化

二级水洗

镀底铜

三级水洗

活 化

三级水洗

镀镍A

镀镍B

回 收

三级水洗

镀铬（或青铜、黑镍、仿金、金、银）

二级水洗

钝 化

二级水洗

超声B

三级水洗

烘 干

光亮镍

回 收

二级水洗

活 化

水 洗

质 检

S

A

滚镀生产线：

五金工件

打磨、抛光

高温除油

二级水洗

盐酸除油

二级水洗

滚镀锌（或铬、镍）

三级水洗

出 光

二级水洗

钝 化

二级水洗

热封闭

烘 干

A

A

W

A

W

A

W

A

W

A

W

A

质 检

S

A

手动电镀生产线：

五金工件

打磨、抛光

高温除油

二级水洗

盐酸除油

二级水洗

电解除油

二级水洗

活 化

二级水洗

镀氰化底铜

二次回收

二级水洗

活 化

二级水洗

镀光亮硫酸铜

回 收

二级水洗

活 化

二级水洗

镀光亮镍

二级水洗

镀铬（或青铜、黑镍、仿金、金、银）

二次回收

钝 化

二级水洗

脱 水

干 燥

喷 涂

W

A

A

A

W

A

W

A

W

A

W

A

W

A

W

A

W

A

W

A

A

W

W

A

A

质 检

S

图3-1  建设项目生产工艺流程图

（2）永固公司

永固金属表面处理有限公司在营运期间产生和排放的大气污染物主要有：1、燃料煤堆放时产生的扬尘；2、燃烧燃料产生的烟气（估计用于工业生产上的燃料煤年消耗量约为6200 t、柴油年消耗量约为950 t）；3、打磨、抛光等过程中产生的金属粉尘；4、酸雾（包括盐酸雾、硝酸雾、硫酸雾以及铬酸雾等）；5、碱雾；6、氰化物气体；7、有机废气；8、食堂火烟、油烟等；9备用柴油发电机运行时产生的烟气。其中，以燃料燃烧产生的烟气为主要大气污染物，其产生情况见表3-2。

表3-2  永固公司燃料烟气污染物产生情况

| 污染物 | 产生量（t/a） | 排放量（t/a） | 排放标准（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 99.2 | 56.6 | 850（炉窑）、900（锅炉） |
| NO2 | 64.7 | 36.6 | --（炉窑）、600（锅炉） |
| PM10 | 218.2 | 5.6 | -- |

注：煤含硫率取1%、灰分取25%进行计算。对于锅炉排放的PM10以TSP达标排放量的70%进行估算；对于柴油枪排放的NO2、PM10等没有排放标准的污染物，其排放量以水膜除尘方法处理后的去除率进行粗略计算。其中，NO2的去除率取40%，PM10的去除率取80%。

（3）大气污染物增减对比

搬迁扩建前后主要大气污染物增减对比情况见表3-3。

表3-3  搬迁扩建前后主要大气污染物排放增减情况

| 污染物 | 联辉电镀厂排放量（t/a） | 永固公司排放量（t/a） | 排放增加量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 3.3 | 56.6 | +53.3 |
| NO2 | 1.4 | 36.6 | +35.2 |
| PM10 | 0.3 | 5.6 | +5.3 |

（4）废气治理措施

对于联辉电镀厂产生的废气，仅作加强抽风处理，基本未作处理。

对于永固公司产生的废气，建设单位拟分别采用以下方法进行处理：锅炉以及柴油枪排放的烟气，拟采用麻石水膜除尘方法进行处理；酸雾，采用碱液喷淋处理；氰化物废气，采用填料塔进行处理；抛光产生的粉尘先收集后经水喷淋处理；喷涂过程中产生的有机废气，拟采用水帘柜进行处理。

### 废水污染物产生概况

#### 施工期

在场地平整阶段，整个拟建地块将需要大量的填土，如果控制不当，雨水径流含有的大量悬浮固体（包括泥沙）将影响当地的排水系统。因此，水土保持是建设期间非常重要的环节。施工期，施工人员的生活污水中含有COD和SS等，建筑机械产生的污水中含有油类物质，也是应考虑的问题。

#### 运营期

（1）联辉电镀厂

联辉电镀厂产生的外排水包括员工的生活污水以及工业废水。

生活污水：现有员工约380人，其中180人均在厂内食宿，其他人员均不在厂内食宿，产生的生活污水量约为63 t/d。污水经处理后，外排CODcr约6.30 kg/d、BOD5约1.26 kg/d、NH3-N约0.63 kg/d。

工业废水：联辉电镀厂拥有3条自动电镀生产线以及3条手动电镀生产线，一般情况下产生电镀废水约730 t/d。废水经处理后，外排CODcr约73 kg/d、BOD5约14.6 kg/d、CN-约0.22 kg/d、Cr6+约0.03 kg/d、Cu2+约0.37 kg/d。

（2）永固公司

①生活污水

生活污水可按人口计算。本扩建项目最终定员约960人，均不在厂内住宿，其中约有480人在厂内吃饭。按中山市人均生活用水量（于厂内吃饭、不住宿用水量约为0.167吨/人∙天，于厂内不吃饭、不住宿用水量约为0.125吨/人∙天）进行计算，每天生活用水量约为140吨/天。产污系数取0.9，则生活污水产生量约为126吨/天。一般情况下，生活污水主要污染物浓度如表3-4所示。

表3-4  永固公司生活污水污染物产生情况

| 污染物 项目 | CODcr | BOD5 | SS | NH3-N | 动植物油 | 污水量 （t/d） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浓度(mg/l) | 250 | 150 | 150 | 25 | 20 | 126 |
| 源强量(kg/d) | 31.5 | 18.9 | 18.9 | 3.2 | 2.5 |  |

②工业废水

根据设备供应商提供资料进行核算：自动线排水量约为7t/h，手动线排水量约为10t/h，滚镀线约0.8t/h。建设单位拟设置11条自动线、5条手动线以及7条滚镀线，按此计算，永固公司每小时排放的电镀废水量约为132.6t，按照建设单位提供的20小时/天的工作时间计算，永固公司电镀废水的排放量约为2652t/d。

永固公司电镀废水的主要来源是电镀过程中清洗、镀液过滤、镀液的废弃、更新、镀液的带出、跑、冒、滴漏以及镀槽过滤器滤心的清洗等。本项目产生的电镀电镀水回用32%后，向外排放电镀废水量约为1800 t/d。本项目的工业用水水量平衡见图3-2，废水中污染物产生情况如表3-5所示。

表3-5  永固公司电镀废水污染物产生情况   mg/l

| 污染物 | 前处理废水 | 含铬废水 | 含氰废水 | 综合废水 | 退镀废水 | 混排废水 | 污染物产 生量(kg/d) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CODcr | 300~1200 | 40~60 | 40~60 | 40~60 | 60~80 | 30~90 | 767.97 |
| Cr6+ | -- | 50~100 | -- | -- | 50~70 | 10~50 | 33.96 |
| CN- | -- | -- | 60~150 | -- | 40~60 | 30~60 | 48.96 |
| Cu2+ | -- | -- | 40~90 | 40~130 | 40~60 | 20~80 | 224.00 |
| Ni2+ | -- | -- | -- | 20~120 | 40~50 | 20~90 | 187.14 |
| Zn2+ | -- | -- | 30~120 | 20~60 | 40~50 | 50~90 | 131.58 |
| 油类 | 80~130 | -- | -- | -- | -- | -- | 68.90 |
| 废水量(t/d) | 530 | 250 | 260 | 1446 | 33 | 133 | 2652 |

注：污染物产生量均按浓度上限值进行计算。

（3）水污染物增减对比

搬迁扩建前后，主要水污染物增减情况对比见表3-6。

表3-6  搬迁扩建前后主要水污染物排放增减情况   kg/d

| 污染物 时 间 |  | CODcr | CN- | Cu2+ | Cr6+ | 废污水排放 总量（t/d） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产生量 | 永固公司 | 799.47 | 48.96 | 224.00 | 33.96 | 2778 |
| 排放量 | 联辉电镀厂 | 79.3 | 0.22 | 0.37 | 0.03 | 793 |
|  | 永固公司 | 173.34 | 0.54 | 0.90 | 0.16 | 1926 |
|  | 增加量 | 94.04 | 0.32 | 0.53 | 0.13 | 1133 |

注：永固公司水污染物产生量按各股废水最大浓度进行计算得。

混排废水133 t/d

外排废水1667 t/d

电镀添加用水量1825t/d

处理后回用水量852t/d

电镀水量

2677t/d

工业外排废水量1800 t/d

前处理用水562t/d

含铬电镀用水268t/d

含氰电镀用水280t/d

综合电镀用水1531t/d

退镀用水36t/d

前处理废水530t/d

滴漏、溢出水量24t/d

蒸发水量8t/d

含铬废水250t/d

滴漏、溢出水量14t/d

蒸发水量4t/d

含氰废水260t/d

滴漏、溢出水量15t/d

蒸发水量5t/d

综合废水1446t/d

滴漏、溢出水量78t/d

蒸发水量7t/d

退废水33t/d

滴漏、溢出水量2t/d

蒸发水量1t/d

图3-2  建设项目电镀用水水量平衡图

### 噪声污染源概况

（1）联辉电镀厂

小榄联辉电镀厂营运过程中主要的噪声污染源包括打磨机、空压机、风机、泵以及备用柴油发电机等，估计噪声值在85~100 dB(A)之间。

（2）永固公司

搬迁扩建项目产生的噪声包括施工建设期的噪声以及营运期间产生的噪声。

①施工期噪声污染源

根据有关测量数据，建筑施工现场主要机械设备的污染情况见表3-7。

表3-7  建筑施工机械的噪声值(离声源15米处)   dB(A)

| 机械名称 | 污染情况 | 机械名称 | 污染情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 挖土机 | 80～93 | 推土机 | 78～96 |
| 运土车 | 85～94 | 搅拌机 | 75～86 |
| 打夯机 | 95～105 | 汽锤、风钻 | 82～98 |
| 空压机 | 75～98 | 混凝土破碎机 | 85 |
| 钻机 | 87 | 卷扬机 | 75～86 |

②营运期间噪声污染源

永固金属表面处理有限公司将新增大量生产设备，因此，本项目的噪声污染源数量将增加，但其噪声强度变化不大。本项目的具体噪声源及其噪声强度如表3-8所示。

表3-8  建设项目生产设备的噪声值(离声源1米处)   dB(A)

| 设备名称 | 污染情况 | 设备名称 | 污染情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 柴油燃烧机 | 90 | 打磨机 | 85 |
| 锅炉风机 | 95 | 超音波洗净机 | 90 |
| 泵房、空压机站 | 95 | 鼓风机 | 100 |

（3）噪声污染治理措施

对于搬迁扩建前后的噪声源，建设单位仅对部分高强度噪声设备砌砖墙作隔音处理，并加设减噪、减振装置，减少噪声对环境的影响。

### 固体废物产生概况

（1）联辉电镀厂

联辉电镀厂在营运期间产生的固体废弃物主要有以下几个方面：①电镀废品，产生于生产过程中，产生量约为2.3×108件/年；②废酸碱，产生于软水机树脂再生过程，产生量约为21吨/年；③电镀污泥，产生于废水处理站，产生量约为420.5吨/年（含水率为75%）；④废溶剂，产生于清洁喷漆设备，产生量约为0.5吨/年；⑤原材料废包装罐、塑料袋，产生于包装废弃过程，产生量视实际情况而定；⑥电镀电镀液，产生于更换电镀液，视生产情况而定；⑦生活垃圾，产生于员工的日常生活，产生量约为50.2吨/年。其中，废酸碱、电镀污泥以及废溶剂等属危险废物。

（2）永固公司

永固公司在营运期间产生的固体废物包括：①电镀废品，产生于生产过程中，产生量约为10.6×108件/年；②废酸碱，产生于软水机树脂再生过程，产生量约为100吨/年；③电镀污泥，产生于废水处理站，产生量约为1527.6吨/年（含水率为75%）；④原材料废包装罐、塑料袋，产生于包装废弃过程，产生量视实际情况而定；⑤废溶剂，产生清洁喷漆设备，产生量约为1.5吨/年；⑥煤渣，产生于燃料燃烧过程，产生量约为1240吨/年；⑦电镀废液，产生于更换电镀液，产生量视生产情况而定；⑧生活垃圾，产生于员工的日常生活，产生量约为172.5吨/年。其中，废酸碱、电镀污泥、电镀废液、废溶剂以及有毒有害物包装材料等属危险废物。

（3）固体废物增减对比

搬迁扩建前后主要固体废物排放情况对比见表3-9。

表3-9  搬迁扩建前后主要固体废物排放增减情况   t/a

| 污染物 时 间 | 联辉电镀厂 排放量 | 永固公司 排放量 | 增加排放量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电镀废品 | 2.3×108件 | 10.6×108件 | 8.3×108件 |
| 废酸碱 | 21 | 100 | 79 |
| 废溶剂 | 0.5 | 1.5 | 1 |
| 电镀污泥 | 420.5 | 1527.6 | 1107.1 |
| 废包装 | -- | -- | -- |
| 电镀废液 | -- | -- | -- |
| 煤渣 | 0 | 1240 | 1240 |
| 生活垃圾 | 50.2 | 172.5 | 122.3 |

（4）固体废物污染治理措施

①联辉电镀厂

联辉电镀厂对生产过程中产生的固体废物作如下处理：对于电镀废品，返还给生产厂家；对于废酸碱、电镀污泥、废溶剂、电镀废液以及有毒有害废弃包装，由有资质公司进行回收处理；对于废溶剂，回用于生产中；对于生活垃圾，则及时交由环卫部门进行处理。

②永固公司

建设单位对于永固公司将产生的固体废物拟作如下处理：对于电镀废品、电镀污泥、电镀废液以及有毒有害废弃包装，建议可由中山市内有资质的环保处理公司进行处理与处置，如中山市环保废油回收厂、中山火炬环保新材料有限公司等公司进行处理与处置；对于废酸碱、废溶剂，拟回用于生产中；对于煤渣，出售作建筑材料之用；对于生活垃圾，则及时交由环卫部门进行处理。

# 环保措施与达标排放分析

## 水污染控制分析

永固公司产生的废水包括工业废水以及生活污水，建设单位现暂未确定采用何种具体的废水处理方案。因此，本评价将对此作出建议。

建设项目投入运行后产生的废水包括工业废水和生活污水，其中生活污水产生量约为126吨/天，工业废水产生量约为2652吨/天。

对于工业废水建设单位拟采用如图4-1的处理方案：

集水池

含CN-废水

破氰池

综合调节池

其它废水

混凝反应池

斜管沉淀池

过滤池

除铬池

集水池

含Cr6+废水

排  放

清水池

图4-1  建设单位拟采用的电镀废水处理工艺

根据建设单位提供的资料，电镀生产开设的镀种有铜、锌、镍、铬，所用的原材料主要有氰化钠、氰化亚铜、氰化锌、硫酸铜、氯化镍、磷酸三钠、焦磷酸铜、铬酸酐等。建设单位拟采用的处理方案是传统的电镀废水处理方案，将电镀废水分成含CN-废水、含Cr6+废水、其它废水等三股废水，含CN-废水经两级氧化破氰预处理，含Cr6+废水经还原成Cr3+预处理后，和其它废水在综合调节池混合均匀，经混凝反应进入斜管沉淀池沉淀，出水经砂滤过滤进入清水池回调pH，最后排放。该方案工艺流程简单，投资相对较低（参照其它项目，约为1100元/吨水）；管理操作方便，运行费用相对较低（参照其它项目，约为2元/吨水）。但要稳定达标有一定难度，满足回用32%的要求困难较大。

为满足该项目对废水处理的要求，建议采用如图4-2的处理方案：

含CN-废水

集水池

破氰池

混排废水

集水池

破氰池

含Cr+废水

集水池

除铬池

含焦磷酸铜废水

集水池

除磷池

综合综合水调节池池

其它废水

混凝反应池

斜管沉淀池

清水池

回用或排放

集水池

前处理含油废水

图4-2  建议采用的电镀废水处理工艺

建议处理工艺将电镀废水分成六股，其中前处理含油废水作为单独一股废水，主要对其进行除油处理，以去除废水中的有机污染物，保证最终处理出水COD达标；由于建设项目设立手动电镀生产线，生产过程中不可避免地产生含CN-、Cr6+的混排废水，必须将此股废水单独分开预处理，才有可能确保最终出水CN-、Cr6+达标；电镀生产过程中有焦磷酸铜电镀工序，产生的焦磷酸铜络合废水单独列为一股进行破络除磷预处理，处理出水铜、磷指标达标的把握性较大。

建议工艺比拟采用工艺流程复杂，投资大（参照其它项目，约为1500元/吨水）；管理要求高，特别是源头的分流管理；运行费用大（参照其它项目，2.5～3.5元/吨水）。但在工艺参数选择合理，运行正常的前提下，能保证处理出水的稳定达标。特别是有回用要求时，选择建议工艺能满足回用要求。

建设项目运行后预计废水产生量为2652吨/天，环保行政主管部门环境保护审批意向允许排放废水1800吨/天，因此需要回用废水32%。根据对我市电镀行业的调查，电镀线前处理各工序用水量约为总用水量的32%。前处理各工序用水水质要求不高，一般电镀废水经处理达到GB44/26-2001一级排放标准后完全可以回用到除油、除蜡、酸洗以及退镀等工序中。

对于生活污水，建设拟先经三级化粪池处理后，经规划管网汇入规划中的污水处理厂作进一步的处理后排放。按照建设单位的规划，本搬迁扩建项目将于今年内投产使用，而规划中的污水处理厂的处理方案以及投产日期尚未确定。如污水处理厂在本搬迁扩建项目投产前投入使用，则本项目的生活污水可做到达标排放。则否，仅采用三级化粪池对生活污水作处理是不能做到稳定达标的，因此，在这种情况下，应采取进一步措施对生活污水作处理，原则是要达标排放。根据现有生活污水处理工艺分析，一般采取生化的处理方法（对厨房含油废水，建议先经过隔油预处理）对生活污水进行处理是可以做到达标排放的。

由以上分析得出，永固公司外排废水是可以做到达标排放和回用32%废水量，关键在于加强生产上的管理，做好废水的分类收集工作，此外，治理设施的正常运行维护也是非常重要的。

## 大气污染控制分析

建设单位对永固公司废气的处理有一套完整的设想。本评价就建设单位拟采用的废气治理措施的可行性进行论证。

①对于锅炉以及柴油产生的烟气，建设单位拟采用麻石水膜除尘方法进行处理，根据相关资料数据，在运行得当、操作正常情况下，是可以基本达到处理要求的。

②对于酸雾，建设单位拟采用碱液进行喷淋。对于镀前处理的酸洗工序产生的酸雾，主要包括硫酸雾以及盐酸雾，其处理效果见表4-2所示。对于铬酐使用过程中产生的铬酸雾，其处理效果见表4-3所示。对于硝酸使用过程中产生酸雾，其处理效果见表4-4。

表4-2  酸雾喷淋处理效果

| 废气来源 | 有害物名称 | 治理方法 | 净化效果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 镀前处理酸洗工序 | 硫酸雾（H2SO4） | 废气吸收装置 | 95%~98% |
|  | 盐酸雾（HCl） | 废气处理装置 | 90%~95% |

表4-3  铬酸雾处理效果

| 废气来源 | 有害物 质名称 | 治理方法 | 净化效果 | 处理方法的比较 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 镀铬时产生的铬酸雾 | 六价铬（Cr6+） | 铬雾回收器 | 净化率达98%~99%。 | 适用于金属件酸洗时产生的氮氧化物废气，吸收率高，活性炭饱和后，可用稀碱液中和，并经再生 |
|  |  | 浮球法 | 放在镀铬溶液表面，起抑制作用。 | 适用于镀铬溶液，可抑制铬雾排出，但不能达到净化。 |
|  |  | 加入F-53铬雾抑制剂 | 在镀铬溶液中加入，起抑制作用。 | 适用于镀铬溶液，在没有排风设备情况下，可抑制铬雾的排出，但不能达到净化。 |

表4-4  硝酸雾废气处理效果

| 废气来源 | 有害物质的名称 | 治理方法 | 净化效果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 铜件、铝件酸洗时产生的氮氧化物气体 | 氮氧化物（NOx） | 活性炭吸附法 | 吸收率达94%~99%。 |
|  |  | 碱喷淋法 | 达标。 |
|  |  | 氮氧化物气体处理装置（干湿法） | 达标。 |

从表4-2中可知，镀前处理产生的酸雾是可以有很好的处理效果的。结合永固公司的情况，可根据酸洗槽排风量的需要，选用废气处理设备。如，填料式气液传质喷淋处理塔，可安装在酸洗槽的排风系统中，一般采用质量分数为15%的溶液喷淋处理含H2SO4、HCl等废气，其净化率可达90%以上。因此，永固公司镀前酸雾是可以做到达标排放的。对于镀铬过程中产生的铬酸雾，建设单位拟采用喷淋方法进行处理，从表4-3中可知，如在喷淋前作一定的前处理，不但处理效果将更佳，而且可以减少铬的损失量，是较好的处理方案。具体到永固公司，建议加设铬雾回收器，将大部分挥发的铬酸回收后，再经喷淋处理可减少废气处理量、节省运行以及原材料成本，做到稳定达标。对于硝酸雾，现主要采用的方法如表4-4中所示，共有三种，建设单位拟采用碱液喷淋方法进行处理，是可以达标排放的。

③对于氰化物废气，建设单位拟采用填料塔进行处理，根据一般的治理经验，现电镀生产过程中产生的氰化物废气，主要是采用填料塔进行处理的，采用这种方法处理氰化物废气，在操作、管理得当情况下，是可以做到达标排放的。

④对于抛光产生的粉尘，建设单位拟从抛光机处处抽气，后经喷淋处理排放。根据国内现有情况，电镀行业抛光产生的粉尘多是采用这种喷淋方法进行处理，一般是能够满足达标排放的。

⑤生产过程中产生的碱雾，虽然国家以及广东省地方现并未有作出具体的限制性规定，但由于在生产过程中产生的部分碱雾，如氢氧化钠雾，具有刺激和腐蚀性，其粉尘能够刺激眼和呼吸道、腐蚀鼻中隔等，对人体有一定的影响，因此，建议建设单位对碱雾进行简单的处理后排空。建议对碱雾进行收集作喷淋处理后排放，碱雾可与酸雾共用一个喷淋吸收塔进行处理，如碱雾作单独的喷淋处理，则其喷淋液可使用工业废水中的酸性废水。

⑥对于在喷漆过程中产生的有机废气，建设单位拟采用水帘柜处理后排放。根据经验，对有机废气仅作水帘柜处理，是不能做到稳定达标的，而且由于水帘柜没有强制的抽气系统，部分有机废气未能通过抽气系统进入排气筒外排，导致车间内有机废气弥漫，对员工的身体产生影响。实际上，喷漆产生的大气污染物包含有机漆粒和均匀的有机废气两部分，仅采用水帘柜处理这种大气污染物，对有机漆粒是有一定的吸附作用的，但对于均匀的有机废气，水对吸收作用不大。因此，建议先采用水帘柜吸附有机漆粒，剩余的有机废气可强制抽气后经活性炭吸附法或燃烧法处理后高空排放。在操作得当情况下，此方法是可以确保处理后的废气达标排放的。

⑦对于煤场以及煤渣场产生的扬尘，建议建设单位设置室内堆放场，定时洒水，煤渣及时外送处理，并煤和煤渣的储存、运输等方面的加强管理，可大大减少扬尘对周围环境的影响。

建议采用以“废治废”的方法对废气进行处理，对于以上各种废气处理措施产生的污水，必须治理达标后方能排放。

从以上各建议分析可知，永固公司产生的各种大气污染物是可以从源头进行控制的，若采取得当的治理措施，外排废气对环境的影响将大大减少，在操作、管理得当情况下，经处理的废气是完全可以做到达标排放的。

## 噪声控制分析

永固公司运营期间主要噪声污染源包括锅炉房、打磨机、抛光机、泵站、柴油燃烧机以及各种风机等，具有噪声源多、源强大、分布较散等特点，对于噪声的治理存在一定的不利因素。永固公司拟对噪声作砌墙处理，并加强绿化工作，减少噪声污染。这一举措可以在一定程度上减少噪声对周围声环境的影响，但不能确保厂界噪声达标并不致于影响附近居民正常工作和休息。对于永固公司的噪声治理，建议如下：①选用低噪声设备，从源头控制噪声强度；②合理布局厂内噪声源，使强噪声设备设置于远离人群的一侧；③对部分高强噪声源作必要的治理，减少噪声污染；④为操作工配戴噪声防护工具；⑤合理安排工作时间，减少夜间作业。建设单位只要从各方面着手，永固公司噪声对周围环境的影响可大大减少。

## 固体废物控制分析

建设单位对于永固公司将产生的固体废物有一套较为妥善的处理与处置方法，固体废物的处理与处置的关键是收集和管理得当，如能兑现，将对周围环境的影响大大减少。在处理与处置危险废物过程中，应遵守的主要相关的法律法规如下：

①《中华人民共和国固体废物污染防治法》（1995年10月）；

②《关于加强含各危险废物污染防治的通知》（环发[2003]106号）（国家环境保护总局2003年6月25日发布）；

③《关于防治电镀工业污染的有关规定》（中府[81]68号）；

④《关于贯彻落实省政府办公厅加强焚烧固体废物管理工作的意见》（粤环函[2002]368号）；

⑤关于印发《全国危险废物和医疗废物处置设施建设规划的通知》（环发[2004]16号）；

⑥《广东省固体废物污染环境防治条例》（第25号）；

⑦《危险废物转移联单管理办法》（1999年10月1日）。

永固公司营运期间产生的电镀污泥、废酸碱以及废溶剂等，均属国家规定的危险废物，应严格做好委托处理或回收再用的交接记录并适时进行跟踪调查。对于上述这部分危险废物，建设单位拟对废溶剂进行回收再用，用于油漆的开料。这不但减少危险废物的排放量，且变废为宝回用于生产、治理过程，减少了原材料的消耗。

对于废水处理过程中产生的电镀污泥以及电镀废液，建设单位拟委托江门市高健环境科技有限公司进行处理。但该科技公司的经营许可范围不包括电镀废液以及电镀污泥的回收处理，建设单位可委托其他有电镀污泥以及电镀废液回收处理的公司进行因收处理，如中山火炬环保新材料有限公司等。

对于废酸碱，建设单位拟由有资质公司进行回收处理，这是可行的。建议对厂内废酸碱进行回收，用于污水处理站pH值的调整。不仅可以充分利用废酸碱、减少废物量，而且还可以减少废水处理药剂的购买量以及投加量，降低企业运行成本。

在一般工业废物和危险废物得到较好的处理与处置的同时，建设单位更应注意本项目在生产过程中废弃的有毒有害原材料的包装罐和塑料袋，不得随意弃置，要做好妥善的处理与处置。这些有毒有害原材料的废包装包括氰化物、天那水等物料的包装材料，这些包装材料应先在废水处理设施中作解毒处理，可由生产厂家回收再用的应回收利用，不能由生产厂家回收利用的，应出售给回收站。另外，本项目附近较多河涌，建设单位应加强管理，杜绝固体废渣往河涌上排或于河涌沿岸堆放、填埋的现象。经上述各措施后，本项目固体废物对周围环境的影响可减到最低程度。

# 建设项目周围区域环境概况

## 自然环境概况

### 地理位置

中山市东临珠江口，与珠海、澳门相邻，与深圳、香港隔海相望，北距省会广州市约100公里。阜沙镇位于中山市北部，小榄水道中游的北岸，北面与黄圃镇接壤。镇内交通、通讯便利：东阜大桥、大南沙大桥建成通车；阜东公路、阜港公路西接105国道，东接广珠公路；纵横交错的阜沙涌、横沥涌、横迳涌分流鸡鸦水道和小榄水道通往珠江主航道，使阜沙镇的水陆交通四通八达 。

横栏镇位于中山市西部，距中山市城区13公里，东与东升、沙溪镇为邻，南接大涌镇，西面与新会市的大鳌镇隔江相望，北与小榄、古镇两镇接壤。近期内对外交通以纵横全镇的岐江公路网为主，京珠高速公路西支线跨镇而过，中山市西部干线贯通镇西部直达珠海、澳门，规划中的古神公路、中江高速公路分别在贴边管理区的西部、北部通过，公路交通非常发达；西江水道通航能力300吨，可直航桂西及海外；100公里半径范围内有五大国际机场。项目拟建于中山市横栏镇的北部，所处地理位置优越，水、陆、空交通都极为便利。

### 地质地貌

中山市地质发展历史悠久，地壳变动频繁，地质构造体系属于华南褶皱束的粤中坳陷，中山位于此坳陷中增城至台山隆断束的西南段。但是地层公布比较简单，出露地层以广泛发育的新生界第四系为主。

项目所在地区横栏镇地貌属于西江下游冲积平原，大沙田地带，古时称为“沙洲”，没有山地，河道交织成网，地势低平，海拔高度不及2米，地形坡度小于万分之一。该地区底层结构比较简单，主要是第四纪以后的河流冲积物不整合覆盖于岩层之上构成。地层以浅色粘土～碎屑沉积为特征，地表多被现代河流冲积物覆盖，少见基岩露头。土壤多属潴育型和盐渍型水稻土，还有部分基水土。

### 气候气象

中山市地处北回归线以南，濒临海洋，受热带季风影响，属南亚热带季风海洋性气候。

（1）气温  年平均气温21.6℃，一月平均气温为13.1℃，七月为28.4℃，多年极端气温最高为36.7℃，最低为-1.3℃。

（2）风向风速  由表5-1可见中山市以北(N)风为最多，达14.1%，其次为南风(S)，达10.2%。另外，北风（N）、东北东风（NNE）、东风（E）、西南风（SW）也在7.2% 至9.3%间，年静风频率为 24.9%。表4-2 为中山市各月的主导风向，由表5-2可见，中山市的地面风向存在非常明显的季节变化，秋季和冬季以偏北风为主，春季和夏季则以偏南风为主 ，反映出该区具有明显的季风气候特征。该区静风出现频率则以秋季和冬季最多，达24.9%~30.1%，夏季则最少，为20.3%，春季则处于平均状态，为24.5%。（表5-1）。

表5-1  中山市风向频率表   %

| 风向 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 频率(%) | 14.1 | 5.44 | 5.75 | 1.88 | 8.50 | 1.77 | 4.83 | 5.74 | 7.04 |
| 风向 | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |  |
| 频率(%) | 0.68 | 4.98 | 4.37 | 6.19 | 0.81 | 0.82 | 2.16 | 24.9 |  |

表5-2  各月平均风速表   m/s

| 月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 平均 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风速 | 1.50 | 1.54 | 1.49 | 1.66 | 1.67 | 1.87 | 1.85 | 1.52 | 1.60 | 1.65 | 1.50 | 1.57 | 1.62 |

因此从宏观上，本项目所排出的大气污染物，在秋季和冬季主要是向偏南方向输送，在春季和夏季则主要是向偏北方向输送。但间中也会出现向其他方向输送的情况，但累计时间相对较短。

从1998~2002年的气象资料看，中山市全年平均风速为1.62米/秒，全年各月份的平均风速略有差异，变化幅度在1.49米/秒~1.87米/秒，变化范围在0.38米/秒。

风速日变化明显，白天风速大，夜间风速小，中午前后最大，下半夜到清晨最小。

（3）降雨  项目所在地的降雨具有雨量多、强度大、年际变化大、年内分配不均匀等特点：

①降雨量：年平均降雨量为1740毫米，最大可达2744.9毫米，最小是1000.7毫米，年平均降雨146.6天，占全年总天数40.16%，最多年降雨天数为171天，占全年总天数46.35%，最小为116天，占全年总天数31.78%。

②降雨强度：最大24小时雨量363毫米，三天雨量555.1毫米，七天雨量590毫米。

③降雨年际变化：以大于1.2倍多年平均值为丰水年的标准，小于0.8倍多年平均值则为枯水年，以此标准统计，本地区丰水年占28%，平水年占40%，枯水年占32%，最丰年是枯水年的2.4倍。

④降雨年内分配：汛期(4～9月)雨量均值占年雨量均值的83%，枯水期(10月～次年3月)占17%，1973年汛期雨量占全年雨量的93.9%。5～6月雨量更集中，约占全年的33.4%。由于降雨强度大，年内分配不均匀，故常发生春旱夏涝。

⑤相对湿度：多年平均相对湿度为85%，最大为86%，最小为81%。年内变化量5～6月较大，12～1月较小。

⑥蒸发量：多年平均蒸发量为1448.1毫米，最大蒸发量为1605.1毫米，最小为1279.9毫米。

### 水文状况

中山地区河网较为密布，河流流向基本为西北-东南向，呈扇形网状分布，河网密度达0.9~1.1公里/平方公里。主要河道有横门水道、拱北河、洪奇沥水道、小榄水道、鸡鸦水道等，潮汐类型属于混合型不规则半日潮，其月变化是每月潮，望潮差最大约为2米。河床高程低，坡降小。本项目所在地为珠江三角洲河网区，与评价水域有关的为拱北河、进洪河和中部排水渠等河道。

拱北河从北往南流经横栏镇，自从在永新村附近河段修筑堤坝后，拱北河分为两段，北段向南与进洪河交汇，进洪河穿过拱北河向东则为中部排水渠，再向东于狮滘口与狮滘河相通，拱北河平均流量在5～150m3/s之间；南段流至横栏镇南端九顷村附近与西江水道汇合为拱北河，经珠江口入海。本地区沿河道水网交错，水情变化受涨落潮影响明显。

## 社会经济概况

横栏镇总面积76平方公里，下辖29个村民委员会和1个居民委员会，户籍人口5.31万人，外来人口1.5万人。

横栏镇地理位置优越，交通便利，基础设施完善，近年来全镇工农业生产发展较快，社会经济情况发展良好。全镇现有农业用地面积6.8万亩，其中禾田2.16万亩，鱼塘3.2万亩，基地1.1万亩。主要农副产品有优质稻米、四大家鱼、高值水产、各类蔬菜、“三鸟”生猪、花木等。

改革开放以来，横栏镇坚持以经济建设为中心，以“工业立镇”为基础大力发展三大产业，稳步推进城乡一体化建设，水网、电网、路网、通讯网已经建成，基础设施十分完善。近年，镇政府制定了“三外为主，外向带动，以诚招商，以廉引商”的方针，实际利用外资总额已达到1.8亿美元。横栏镇近年来加大了招商引资力度，积极引进新项目，现有企业也重视产品质量，注重市场营销，全镇工业企业208家，生产势头良好，2001年全镇工业总产值16.4亿元。农业方面由于生产结构比较合理，从传统的水稻、甘蔗种植基础上又发展了花卉苗木培植、水产养殖，还大力发展农业产品的深加工，2000年全镇农业总产值3.09亿元。由于工农业生产的发展，带动商业、对外贸易、财政金融、教育、文体卫生等诸方面的全面发展，人民生活水平较高，全镇农村人口人均年收入4590元，城镇职工人均年收入11600元。

## 项目周围区域主要污染源调查

项目位于横栏镇北部，区内现有贴边、三沙、新茂等村，经调查，这三个村的居民总人数约为1.69万人，按0.25吨/人·天进行计算，则年产生154.21×104吨。

另外，项目所在的横栏镇贴边管理区现有125家工业企业正在生产，有员工约11000人，另外，还有居民约500人。根据横栏镇环保所提供资料，管理区内现有的工业企业均为小型工业，生产规模较小，产生的工业废水量约为2500 t/d，生活污水总量约为2725 t/d。合共排水量约为5225 t/d。结合区内现有废水处理情况，外排废水中CODcr约2.19 t/d、BOD5约0.94 t/d。除废水外，现有的大气污染源主要包括工业、生活以及交通等三大方面，排放SO2约50.142 t/a、NO2约31.029 t/a、TSP约9.340 t/a。

# 环境质量现状监测与调查

## 水环境质量现状调查与评价

### 水环境现状调查

（1）调查断面

本评价采用2002年11月5日~6日相关水质监测数据，共选择3个水质断面进行数据的收集。这3个水质断面分别是：横琴海小榄埒西一处（W1），拱北河小榄埒西二处（W2）以及拱北河东升太平处（W3）。各调查断面布设方位与目的见表6-1，位置见图6-1。

表6-1  水环境调查断面布设方位与目的

| 断 面 | 方 位 | 布设目的 |
| --- | --- | --- |
| 1# | 横琴海，拟建排污口上游约2.5km。 | 上游对照/控制断面 |
| 2# | 拱北河，拟建排污口上游0.5km。 | 排污口控制断面 |
| 3# | 拱北河下游，拟建排污口下游约3km。 | 排污口下游控制断面 |

（2）调查项目

调查项目：水温、pH、石油类、挥发酚、SS、CODcr、BOD5、DO、NH3-N、CN-、Cr6+、Zn、Pb、Cu、Ni、As、Hg等17个项目。

（3）分析方法

分析方法均按《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中规定的标准方法进行。

（4）监测结果

水质调查结果如表6-2，统计结果见表6-4。

### 水环境质量现状评价

（1）评价标准

评价范围内的横琴海、拱北河执行国家《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）中的III类标准。对于重金属Ni，《地表水环境质量标准》(GB3838—2002)中集中式生活饮用水地表水源地特定项目标准限值中规定Ni为0.02 mg/l。出于对水环境的安全考虑，对于Ni，本评价选用Ni≤0.02 mg/l作为拱北河水质评价标准。各参数的标准值见表6-3。

表6-2  评价水域枯水期水质调查结果   除水温、pH外，mg/l，下同

| 断面 项目 | 高 潮 |  |  |  |  |  | 低 潮 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W1 |  | W2 |  | W3 |  | W1 |  | W2 |  | W3 |  |
| 水温 | 19.8 | 19.9 | 19.6 | 19.5 | 19.6 | 19.6 | 19.7 | 19.8 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 |
| PH | 6.93 | 6.95 | 6.95 | 6.99 | 6.92 | 6.93 | 6.97 | 6.98 | 6.99 | 7.02 | 6.97 | 6.97 |
| DO | 3.07 | 3.07 | 3.10 | 3.05 | 5.70 | 5.53 | 3.11 | 3.12 | 3.13 | 3.09 | 5.74 | 5.57 |
| BOD5 | 3.52 | 3.14 | 3.78 | 3.88 | 2.75 | 2.45 | 3.55 | 3.17 | 3.81 | 3.92 | 2.78 | 2.49 |
| CODcr | 9.81 | 9.70 | 9.98 | 10.00 | 10.18 | 10.15 | 9.80 | 9.72 | 10.01 | 9.98 | 10.36 | 10.40 |
| SS | 54.7 | 53.6 | 48.7 | 48.2 | 60.3 | 59.1 | 54.6 | 53.9 | 49.8 | 48.7 | 60.5 | 59.8 |
| NH3-N | 0.660 | 0.643 | 0.458 | 0.508 | 0.678 | 0.668 | 0.660 | 0.647 | 0.462 | 0.513 | 0.678 | 0.672 |
| CN- | 0.002* | 0.002* | 0.002* | 0.002* | 0.002* | 0.002* | 0.002* | 0.002* | 0.002* | 0.002* | 0.002* | 0.002* |
| As（×10-2） | 0.02* | 0.02* | 0.02* | 0.02* | 0.02* | 0.02* | 0.02* | 0.02* | 0.02* | 0.02* | 0.02* | 0.02* |
| Cr6+ | 0.003* | 0.003* | 0.003* | 0.003* | 0.003* | 0.003* | 0.003* | 0.003* | 0.003* | 0.003* | 0.003* | 0.003* |
| 石油类 | 0.037 | 0.036 | 0.016 | 0.017 | 0.025 | 0.028 | 0.041 | 0.039 | 0.019 | 0.022 | 0.029 | 0.031 |
| 挥发酚 | 0.002* | 0.002* | 0.002* | 0.002* | 0.002* | 0.002* | 0.002* | 0.002* | 0.002* | 0.002* | 0.002* | 0.002* |
| Hg（×10-3） | 0.02* | 0.02* | 0.02* | 0.02* | 0.02* | 0.02* | 0.02* | 0.02* | 0.02* | 0.02* | 0.02* | 0.02* |
| Zn | 0.005* | 0.005* | 0.005* | 0.005* | 0.005* | 0.005* | 0.005* | 0.005* | 0.005* | 0.005* | 0.005* | 0.005* |
| Pb | 0.024* | 0.024* | 0.024* | 0.024* | 0.024* | 0.024* | 0.024* | 0.024* | 0.024* | 0.024* | 0.024* | 0.024* |
| Cu | 0.003* | 0.003* | 0.003* | 0.003* | 0.003* | 0.003* | 0.003* | 0.003* | 0.003* | 0.003* | 0.003* | 0.003* |
| Ni | 0.005* | 0.005* | 0.005* | 0.005* | 0.005* | 0.005* | 0.005* | 0.005* | 0.005* | 0.005* | 0.005* | 0.005* |

注：*者表示按检出下限一半计。

表6-3  地面水环境质量III标准（GB3838—2002）   除pH外，mg/l

| 调查项目 | 标准值 | 调查项目 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | 6~9 | 石油类 | 0.05 |
| DO | 5 | 挥发酚 | 0.005 |
| BOD5 | 4 | Hg | 0.0001 |
| CODcr | 20 | CN- | 0.2 |
| SS* | 150 | Zn | 1.0 |
| NH3-N | 1.0 | Pb | 0.05 |
| As | 0.05 | Cu | 1.0 |
| Cr6+ | 0.05 | Ni* | 0.02 |

注：SS参照《农田灌溉水质标准》(GB5084-92)。

（2）水质评价方法

水质现状评价采用国家环保局发布的《环境影响评价技术导则》（HJ/T2.1-2.3-93）中推荐的标准指数法。

单项水质参数i在第j点的标准指数Si,j定义为：

Si,j=Ci,jCsi

式中：Ci,j为水质参数i在j点的监测值；

Csi为水质参数i的地表水环境质量标准中的标准值。

DO的标准指数为：

SDOj=DOf−DOjDOf−DOs                    DOj≥DOsSDOj=10−9DOjDOs                    DOj〈DOs

DOf=46831.6+T

式中：DOf为饱和溶解氧浓度；

DOj为水质参数DO在第j点的监测值；

DOs为水质参数DO在地表水环境质量标准中的标准值；

T为水质参数水温在第j点的监测值。

pH的标准指数为：

SpHj=7.0−pHj7.0−pHsd                          pHj≤7.0

SpHj=pHj−7.0pHsu−7.0                          pHj7.0

式中： pHj为水质参数pH在第j点的监测值；

pHsd为地表水水质标准中规定的pH值下限；

pHsu为地表水水质标准中规定的pH值上限；

（3）水质评价结果及分析

按照单因子法计算结果如表6-4。从表6-4可知：

①横琴海总体水质一般。评价河段16个水质因子中有2个超过我国《地表水环境质量标准》(GB3838—2002)中的III类标准，这2个水质因子分别为DO以及TP。其中，DO的单项污染指数在4.39~4.47之间，TP的单项污染指数为1.15。

②拱北河总体水质一般。2#断面布设在拟建排污口上游约500m处，该处水体存在2个水质因子超标，这2个因子为DO和TP。其中，DO的单项污染指数在4.40~4.47之间，TP的污染指数在0.97~1.03之间；3#断面布设在拟建排污口下游约3.5km处，该处水体超标的水质因子仅有TP，其单项污染指数在1.77~1.97之间。

综上所述，横琴海以及拱北河总体水质一般。从水体的污染指标以及污染程度来看，各河段水体水质已在不同程度上受到有机污染，水质污染类型属典型的有机污染型。中山市境内河网交织，污染物随水流在河网中扩散、迁移，因此，导致河流污染的根源较多。但根据现场调查并结合资料搜集，确定横琴海、拱北河水质污染主要是受到古镇镇、小榄镇、沙溪镇、东升镇以及横栏镇境内工业废水、生活污水以及农田排水的影响。经调查得，以上各镇区有着各自的产业特色或产业链：古镇镇，是我国灯饰之都，以开发、加工、生产灯饰而闻名；小榄镇，是我市西北部经济最活跃、最发达的镇区，镇内产品以五金、家电、化工等为主；沙溪镇则是我国最大的休闲服装生产基地，主要从事服装、布匹的加工生产等；东升镇，镇内主要行业有五金、化工等，特别是太平以及永丰两村，其工业以化工为主；横栏镇，近年来主动承接附近镇区的产业分工，特别是承接古镇镇的产业分工，镇内近年涌现大量与灯饰配套的行业，如五金加工、玻璃生产等。上述这些产业，其在生产过程中均使用大量的有机剂或助剂，产生大量有机型工业废水。另外，这五镇内有大量的常住人口以及流动人口，产生大量的生活污水。这些有机型工业废水、生活污水加上农田排水，大多排入横琴海、拱北河，或经过一些内河涌影响横琴海以及拱北河。此外，这些河涌承担了多年的纳污任务，河床不断增高，水动力条件较差，污染物在水体中不能得到很好的自净、稀释、扩散，导致水体污染程度增大。

表6-4  调查水质参数单因子评价结果

| 断面 项目 | 高 潮 |  |  | 低 潮 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | W1 | W2 | W3 | W1 | W2 | W3 |
| pH | 0.06 | 0.03 | 0.07 | 0.03 | 0.00 | 0.03 |
| DO | 4.47 | 4.47 | 0.85 | 4.39 | 4.40 | 0.84 |
| BOD5 | 0.83 | 0.96 | 0.65 | 0.84 | 0.97 | 0.66 |
| CODcr | 0.49 | 0.50 | 0.51 | 0.49 | 0.50 | 0.52 |
| SS | 0.36 | 0.32 | 0.40 | 0.36 | 0.33 | 0.40 |
| NH3-N | 0.65 | 0.48 | 0.67 | 0.65 | 0.49 | 0.67 |
| CN- | / | / | / | / | / | / |
| As×10-2 | / | / | / | / | / | / |
| Cr6+ | / | / | / | / | / | / |
| TP | 1.15 | 1.03 | 1.77 | 1.15 | 0.97 | 1.97 |
| 石油类 | 0.73 | 0.03 | 0.53 | 0.80 | 0.41 | 0.60 |
| 挥发酚 | / | / | / | / | / | / |
| Hg | / | / | / | / | / | / |
| Zn | / | / | / | / | / | / |
| Pb | / | / | / | / | / | / |
| Cu | / | / | / | / | / | / |
| Ni | / | / | / | / | / | / |

## 河流沉积物中重金属含量与评述

### 样品采集

评价水域水质水质调查断面，同时对其底泥中沉积物含量进行调查分析。用采泥器采集表层沉积物样品，与水质采样同时进行。

### 分析项目及分析方法

分析项目：Cu、Zn、Cr、Ni。

### 分析结果

各采用点沉积物中重金属含量分析结果见表6-5。

表6-5  沉积物分析结果   mg/kg

| 采样断面 | Cu | Zn | Cr | Ni |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| W1 | 15.55 | 30.91 | 33.08 | 31.42 |
| W2 | 12.73 | 27.34 | 38.70 | 23.98 |
| W3 | 10.36 | 11.25 | 33.81 | 20.35 |

### 沉积物质量现状评价

（1）评价标准

采用《农用污泥中污染物控制标准》（GB4284—84）对纳污河段沉积物中的重金属污染进行评价。由于中山地区土壤呈酸性，因此，选用（GB4284—84）中酸性土壤（pH＜6.5）标准作为本项目沉积物评价标准。评价标准值见表6-6。

表6-6  农用污泥中污染物控制标准   mg/kg干污泥

| 元 素 | Cu | Zn | Cr | Ni |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准值 | ≤250 | ≤500 | ≤600 | ≤100 |

（2）现状评价

从现场采集的沉积物样品分析结果来看，沉积物样品中重金属含量都较低。其中，Cu的含量范围为10.36～15.55 mg/kg、Zn的含量范围为11.25～30.91 mg/kg、Cr的含量范围为33.08～38.70 mg/kg、Ni的含量范围为20.35～31.42 mg/kg。对比《农用污泥中污染物控制标准》（GB4284—84），调查河段河流沉积物中的重金属含量均未超过标准。

## 区域环境空气质量现状调查与评价

本项目大气环境质量现状监测的目的是为了掌握项目附近区域内大气污染物的质量水平及其分布。为弄清项目周围地区大气环境质量状况，按照《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ/T2.2-93）的要求，并按建设项目的自然环境、社会环境、人群分布及主导风向，本评价于2004年2月进行了一期现场环境空气质量监测。

### 监测点布设

根据该项目周围的环境现状特点以及考虑当地的风向频率统计特征进行布点，确定在项目厂址及其周围附近区域共布设4个大气质量监测点，分别为A1、A2、A3、A4，具体位置见图6-1所示。监测点布设方位与目的见表6-7。

表6-7  大气监测点布设方位与目的

| 监 测 点 | 方 位 | 目 的 |
| --- | --- | --- |
| A1 | 建设项目北面约1.5km。 | 对照控制点 |
| A2 | 建设项目拟建地。 | 污染控制点 |
| A3 | 建设项目西南面的贴边、新茂村，距离本项目约2km。 | 污染控制点 |
| A4 | 建设项目东南面的裕祥村，距离本项目约2km。 | 污染控制点 |

### 监测时间

本评价于2004年2月16日~18日进行了一期现场环境空气质量监测，连续监测3天，每天采样4次，时间分别为7：00、10：00、14：00和17：00。

### 监测项目

根据本项目所产生大气污染物的特点，确定监测项目为SO2、NO2、PM10等三个项目。

### 监测和分析方法

各项大气污染物的采样、分析方法均按《环境监测技术规范》、《环境监测标准分析方法》中的有关规定进行。详见表6-8。

表6-8  分析方法   mg/Nm3

| 监测项目 | 分析方法 | 最低检出限 |
| --- | --- | --- |
| SO2 | 盐酸付玫瑰分光光度法 | 0.004 |
| NO2 | 盐酸萘乙二胺分光光度法 | 0.004 |
| PM10 | 数字粉尘仪现场测定 | 0.010 |

### 大气环境质量现状评价

根据中山市环境保护局关于项目环境影响评价大纲的审查意见及其对本项目环境影响评价执行标准的批复意见，本项目大气环境质量现状评价标准按《环境空气质量标准》（B3095-1996  2000年修改版）中的二级标准执行。有关污染物评价标准限值见表6-9。监测结果见表6-10~12。

表6-9  环境空气质量标准   mg/Nm3

| 监测项目 | 小时平均 | 日平均 |
| --- | --- | --- |
| SO2 | 0.50 | 0.15 |
| NO2 | 0.24 | 0.12 |
| PM10 | -- | 0.15 |

根据表6-10~12，对照评价标准，对评价区域内的环境空气质量现状评价如下：

PM10：各测点的日平均浓度范围为0.07~0.12 mg/m3，低于二级标准0.15mg/m3，最高值为评价标准值的80.0%，均未超标。

SO2：各测点的1小时平均浓度值的范围是0.015~0.040mg/m3，低于国家环境空气质量二级标准0.50mg/m3，最高值为评价标准限值的8.0%，均未超标；日平均浓度范围为0.022~0.031 mg/m3，低于二级标准0.15mg/m3，最高值为评价标准值的20.7%，均未超标。

NO2：各测点的1小时平均浓度值的范围是0.009~0.029mg/m3，低于国家环境空气质量二级标准0.24mg/m3，最高值为评价标准限值的12.1%，均未超标；日平均浓度范围为0.011~0.018 mg/m3，低于二级标准0.12mg/m3，最高值为评价标准值的15.0%，均未超标。

目前评价区域内各测点SO2、NO2、PM10等指标的1小时平均浓度值与日平均浓度值均符合国家环境空气质量二级标准，大气环境质量良好。

表6-10  PM10现状监测结果（日平均浓度范围）   mg/m3

| 监测日期 测点 | 2004/2/16 | 2004/2/17 | 2004/2/18 |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 | 0.07~0.11 | 0.08~0.09 | 0.08~0.09 |
| A2 | 0.09~0.11 | 0.07~0.12 | 0.09~0.11 |
| A3 | 0.10~0.11 | 0.10~0.11 | 0.10~0.11 |
| A4 | 0.08~0.10 | 0.09~0.10 | 0.10~0.11 |

表6-11  SO2现状监测结果   mg/m3

| 监测日期 测点 |  | 2004/2/16 | 2004/2/17 | 2004/2/18 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | 1小时平均浓度范围 | 0.026~0.037 | 0.015~0.037 | 0.025~0.036 |
|  | 日平均 | 0.031 | 0.028 | 0.030 |
| A2 | 1小时平均浓度范围 | 0.022~0.029 | 0.022~0.040 | 0.023~0.037 |
|  | 日平均 | 0.027 | 0.025 | 0.027 |
| A3 | 1小时平均浓度范围 | 0.019~0.028 | 0.018~0.026 | 0.020~0.028 |
|  | 日平均 | 0.024 | 0.022 | 0.026 |
| A4 | 1小时平均浓度范围 | 0.018~0.025 | 0.021~0.037 | 0.019~0.023 |
|  | 日平均 | 0.023 | 0.031 | 0.024 |

表6-12  NO2现状监测结果   mg/m3

| 监测日期 测点 |  | 2004/2/16 | 2004/2/17 | 2004/2/18 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | 1小时平均浓度范围 | 0.012~0.023 | 0.013~0.022 | 0.009~0.018 |
|  | 日平均 | 0.017 | 0.017 | 0.011 |
| A2 | 1小时平均浓度范围 | 0.011~0.027 | 0.012~0.029 | 0.013~0.028 |
|  | 日平均 | 0.016 | 0.018 | 0.018 |
| A3 | 1小时平均浓度范围 | 0.010~0.022 | 0.011~0.019 | 0.015~0.021 |
|  | 日平均 | 0.014 | 0.013 | 0.016 |
| A4 | 1小时平均浓度范围 | 0.010~0.027 | 0.012~0.026 | 0.014~0.022 |
|  | 日平均 | 0.016 | 0.017 | 0.015 |

### 评价结果分析

大气监测结果表明：区域内各测点的SO2、NO2以及PM10的测出值均符合国家环境空气质量二级标准。其中，SO2、NO2的测出值占标准的比例较小，表明区域内SO2、NO2等指标受人为影响较小，主要原因是该区域经济发展较慢，大量土地均是待开发用地或农田、鱼塘等，工业企业较少，且区域内工业使用燃料油、煤等较少，因此区域内SO2、NO2的现状值较低。PM10部分测出值占标准的比例较SO2、NO2的要大，主要是受到公路建设以及工业开发施工的影响。

## 区域环境噪声质量现状调查与评价

### 监测方案

（1）监测布点

根据建设项目周围的环境特征、声源情况，在建设项目边界外1米处共布设噪声监测点8个，在附近选择1个有代表性的居民点布设噪声敏感监测点。布点详见图2-3。

（2）监测方法

监测方法参照GB/T14623-93噪声测量方法的要求进行。

（3）监测量

非稳态噪声用等效连续A声级作评价量进行评价，以符合Leq表示，其单位为dB，其数学表达式为：

Leq=10log1T0T100.1lidt

为便于实际计算，将上式离散为：

Leq=10log1ni=1n100.1li

式中，li表示等间隔时间随机读取的声级，dB；n表示T时间内读取的声级个数。

（4）监测时间和频率

于2004年2月17~18日连续监测2天，使用积分声级计，分上午、下午、夜间三个时段进行监测。

### 噪声现状评价标准

噪声评价采用《城市区域环境噪声标准》（GB3096-93）。建设项目边界外1米处执行3类标准，附近居民区执行2类标准。城市区域环境噪声标准详见表6-13。

表6-13  城市区域环境噪声标准   LeqdB(A)

| 适用区域 | 类 别 | 昼 间 | 夜 间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 疗养区、高级宾馆 | 0 | 50 | 40 |
| 居民区、文教区、机关、事业单位集中区 | 1 | 55 | 45 |
| 居住、商业与工业混合区、规划商业区 | 2 | 60 | 50 |
| 规划工业区、工业集中地带 | 3 | 65 | 55 |
| 交通干线道路两侧 | 4 | 70 | 55 |

### 环境噪声现状监测结果与评价

环境噪声现状监测统计结果见表6-14。由表6-14可知，建设项目所在区域以及附近居民区的声环境质量均能达到相关标准内。特别是拟建设地，由于开发程度不高，受人为因素影响不大，因此，区域声环境质量均能达到相关的标准内。总体来说，该区域声环境质量良好。

表6-14  评价区域环境噪声现状监测结果统计表   LeqdB(A)

| 监测点位 | 昼间声级 |  | 夜间声级 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 噪声值范围 | 标准值 | 噪声值范围 | 标准值 |
| 1# | 54.3~55.4 | 65 | 49.2~50.3 | 55 |
| 2# | 55.8~57.5 |  | 48.6~50.2 |  |
| 3# | 55.7~57.9 |  | 49.7~51.0 |  |
| 4# | 56.7~59.1 |  | 48.3~51.7 |  |
| 5# | 52.7~56.8 |  | 45.6~49.9 |  |
| 6# | 53.4~58.5 |  | 48.0~51.4 |  |
| 7# | 52.0~58.3 |  | 49.8~50.4 |  |
| 8# | 56.8~57.6 |  | 48.8~52.6 |  |
| 9# | 51.1~57.1 | 60 | 47.0~48.3 | 50 |

## 土壤环境质量现状调查与评价

### 调查范围

根据项目的具体情况，主要调查项目所在地及附近的状况，包括水稻土、蕉园土、菜园土和基堤土的质量状况。

### 监测项目和分析方法

监测项目主要为Cu、Cr、Ni、Pb、Zn、Cd等重金属元素，分析方法按国家环保局颁布的《土壤环境质量标准选配分析方法》（GB15618—1995）进行，分析方法见表6-15。

表6-15  土壤环境质量分析方法   mg/kg

| 项 目 | 测定方法 | 检测范围 |
| --- | --- | --- |
| Cu | 土样经盐酸-硝酸-高氯酸（或盐酸、硝酸、氢氟酸-高氯酸）消解后，萃取-火焰原子吸收法测定 | 0.025以上 |
| Cr | 土样经硫酸-硝酸-氢氟酸消解后，加氯化铵液，火焰原子吸收分光光度法 | 2.5以上 |
| Ni | 同上 | 2.5以上 |
| Pb | 同上 | 0.4以上 |
| Zn | 同上 | 0.5以上 |
| Cd | 同上 | 0.025以上 |

### 监测结果

监测结果见表6-16：

表6-16  建设项目所在区域土壤监测结果   mg/kg

| 项目 土壤范围 | Cu | Cr | Ni | Pb | Zn | Cd |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水稻土 | 12.42 | 36.52 | 17.23 | <4.80 | 20.15 | <0.30 |
| 蕉园土 | 10.33 | 35.33 | 20.55 | <4.80 | 50.43 | <0.30 |
| 菜园土 | 12.23 | 34.41 | 18.36 | <4.80 | 56.74 | <0.30 |
| 基堤土 | 9.98 | 18.65 | 22.28 | <4.80 | 52.21 | <0.30 |

### 土壤质量现状评价

（1）评价标准

表6-17给出了《土壤环境质量标准值》（GB15618-1995）几种重金属元素的标准值，采用二级标准对土壤中金属元素的进行评价。

表6-17  土壤环境质量标准值   mg/kg

| 土壤 pH值 级别 项目 |  | 一级 | 二级 |  |  | 三级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 自然背景 | ＜6.5 | 6.5-7.5 | ＞7.5 | ＞6.5 |
| Cu | 农田等≤ | 35 | 50 | 100 | 100 | 400 |
|  | 果园 ≤ | － | 150 | 200 | 200 | 400 |
| Cr | 水田 ≤ | 90 | 250 | 300 | 350 | 400 |
|  | 旱地 ≤ | 90 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| Ni ≤ |  | 40 | 40 | 50 | 60 | 200 |
| Pb ≤ |  | 35 | 250 | 300 | 350 | 500 |
| Zn ≤ |  | 100 | 200 | 250 | 300 | 500 |
| Cd ≤ |  | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.60 | 1.0 |

（2）现状评价

从监测结果表6-17可知，土壤中金属元素Cu的含量范围为9.98~12.42 mg/kg，平均值为11.24 mg/kg；金属元素Cr的含量范围为18.65~36.52 mg/kg，平均值为31.23 mg/kg；金属元素Ni的含量范围为17.23~22.28 mg/kg，平均值为19.61 mg/kg；金属元素Zn的含量范围为20.15~56.74 mg/kg，平均值为44.88 mg/kg；金属元素Pb、Cd的含量分别小于4.80mg/kg以及0.30mg/kg。对照（GB15618-1995）二级标准，Cu、Cr、Ni、Zn、Pb以及Cd的标准分别为≤50mg/kg、≤250mg/kg、≤40mg/kg、≤200mg/kg、≤250mg/kg以及≤0.30mg/kg。因此，区域水稻土、蕉园土、菜园土和基堤土所监测的金属元素含量均能控制在相关标准内。

# 水环境影响预测与评价

## 概述

根据建设单位规划，预计生产废水产生量约为2652吨/日、生活污水产生量约为126吨/日，总废水产生量为2778吨/日。本项目产生的废水经厂内设置的废水处理设施处理后，直接就近排入拱北河。经处理后外排的废水水质应达到《广东省水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中的一级标准。

## 水文特征

拱北河为一条南北方向的感潮河流，全长约6km，河宽100~210m，水深约为3~6m。拱北河上游接横琴海，下游南端与进洪河和中部排灌渠交汇，拱北河的水经这两条河流流出。横琴海，南与拱北河相连，北与顺德凫洲河相接，横琴海全长约9km，河面宽150~400m，水深约为2~8m。凫洲河与容桂水道相接处建有一座防洪水闸，洪期为防止容桂的河水内侵而关闸挡水，其它时期开闸引水。该水闸的调度控制直接影响着横琴海的水动力特征。开闸时，横琴海的水流呈自然流动状态，受潮汐影响而为往复流动；关闸时，水流自南向北单向流动，且流动缓慢，似一狭长型的“水库”。狮滘河上也有一座水闸，也是洪期关闸，其它时期开闸放水，由于该水闸距本评价水域较远，影响甚微，所以不予以考虑。

水文资料采用2003年1月19日~20日枯水季天文大潮期间对上述的评价河段进行的连续25小时的全潮水文观测资料。包括2个临时水位观测点以及1个测流点。具体的水位和流速观测点的位置见图6-1示。

### 水位特征

图7-1给出了2个临时水位观测点的水位观测结果。观测结果表明：一个潮周内出现了两次低潮和两次高潮，属不规则半日混合潮。枯水期间横琴海、拱北河水位振幅较小，观测期间，水位测点1的最高水位为132cm（自选基准，下同），最低水位为81cm，最大潮差51cm；水位测点2的最高水位为131cm，最低水位为80cm，最大潮差51cm。一个潮周内，涨潮历时约3小时，落潮和平潮历时约21小时。一应俱全河段上下游水位差值较小，最大相差仅6cm。

图7-1  冬季大潮期间水位观测过程曲线图

### 流速特征

图7-2为测流点的流速值观测结果，图中流速正值代表落潮流速（流向南向），负值代表涨潮流速（流向北向）。观测表明，枯水期污水处理厂排污口处河流流速较小，实测最大流速为31cm/s（落急）和10cm/s（涨急），平均流速为13cm/s左右。受上游凫洲河水道迳流减小的影响，冬季横琴海以及拱北河的水流流速较小，落潮流速略大于涨潮流速。涨潮历时时间较短，河流基本呈由北至南的单向流动（见图7-2）。

图7-2  冬季大潮期间流速实测过程曲线图

## 污染物源强分析

根据建设单位提供资料，本建设项目规划最终废水产生量约为2778吨/日（包括约2652吨/日的工业废水以及约126吨/日的生活污水），工业废水经有效处理后，32%回用于生产中，工业废水外排量约为1800吨/日，因此，最终排水量为1826吨/日。经整理，永固公司废水污染源强如表7-1所示。

表7-1  永固公司废水源强   kg/d

| 污染物 项目 | CODcr | CN- | Cu2+ | Cr6+ | 废水量(t/d) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产生量 | 799.47 | 48.96 | 224.00 | 33.96 | 2778 |
| 达标后排放量 | 173.34 | 0.54 | 0.90 | 0.16 | 1926 |
| 排放标准 | ≤90 | ≤0.3 | ≤0.5 | ≤0.5 | -- |

## 污染物预测计算方法

### 水质预测模式

选用二维稳态（岸边排放）水质模型，水质模型直角坐标的基本方程为：

Ux∂C∂x+Uy∂C∂y=∂∂xEx∂C∂x+∂∂yEx∂C∂y−KC

式中：

Ux、Uy—分别为x、y方向的垂线平均流速；

Ex、Ey—分别为x、y方向的扩散系数；

C—污染物浓度；

K—污染物降解系数。

cx,y=ch+cpQpHπMyxuexp−uy24Myx+exp−u2B−y24Myx    对于顺直河道岸边排放，混合过程段采用二维稳态混合模式求解：

式中：

c—断面平均浓度；

Ch—河流上游污染物浓度；

CP—排放污染物浓度；

Qp—废水排放量；

u—评价河段中断面平均流速（m/s）；

H—河段平均水深（m）；

B—河段平均宽度（m）；

My—横向混合系数。

对于非持久性污染物，岸边排放，则采用二维稳态混合衰减模式：

C(x,y)=exp(−K1x86400u)ch+cpQP2H(πMyxu)12[exp(−uy24Myx)+exp(−u(2a+y)24Myx)+exp(−u(2B−2a−y)24Myx)]

式中：

C—断面平均浓度；

Ch—河流上游污染物浓度；

CP—排放污染物浓度；

Qp—废水排放量；

u—评价河段中断面平均流速（m/s）；

H—河段平均水深（m）；

B—河段平均宽度（m）；

k1—耗氧系数，1/d；

x—预测断面与计算初始断面之间的距离，m；

y—预测断面宽度，m；

a—排污口与岸边的距离，m；

My—横向混合系数。

### 参数选择

（1）k1

CODcr k1值采用0.1/d，CN-、Cu2+ 和Cr6+等k1值均采用0/d。

（2）My采用泰勒法估算：

My=0.058H+0.0065BgHI0.5

式中：

I—河床坡降（m/m）；

g—重力加速度（m/s2）。

## 预测评价内容

（1）外排废水达标排放时（达标排放是指永固公司外排工业废水在回用32%后，外排的68%工业废水以及生活污水经有效处理后达到（DB44/26-2001）第二时段一级标准），污染物CODcr、CN-、Cu2+、Cr6+对横琴海、拱北河水质的影响。

（2）外排废水事故排放时（事故性排放是指永固公司工业废水处理以及生活污水在未经任何回用和处理后，直接排放到拱北河），污染物CODcr、CN-、Cu2+、Cr6+对横琴海、拱北河水质的影响。

## 污染物浓度计算

根据上述污染物浓度的计算方法，对本扩建项目投产后，排放CODcr、CN-、Cu2+、Cr6+在达标以及事故性排放两种情况下，对纳污水体横琴海的影响进行了预测计算。计算结果见表7-2~5。计算结果表格（表7-2～5）中的y代表河流横向距离（单位：米），x代表纵向距离（单位：米），其中涨潮平均时计算结果表格中的x指拱北河上游距离；退潮平均时计算结果表格中的x指拱北河下游距离。在此基础上，计算各污染物预测浓度以及预测浓度叠加本底后占评价标准的百分比，见表7-6所示。

## 水污染物预测评价结果

表7-2~5给出了永固公司外排废水在达标排放以及事故排放两种情况下对横琴海以及拱北河的影响。根据预测结果，评价如下：

### 达标排放

#### 涨潮平均

①CODcr浓度

污染物达标排放时横琴海以及拱北河CODcr浓度增值的计算结果见表7-2。在距离排污口处3m、100m、1000m、3000m的断面上：CODcr的最大增值浓度分别为11.374mg/l、2.784mg/l、0.617mg/l、0.350mg/l，占评价标准的百分比分别56.87%、13.92%、3.09%、1.75%，叠加本底浓度后分别为1.07倍、63.77%、52.94%、51.60%，其中，CODcr的超标带由排污口至上游约10m范围内。

②CN-浓度

污染物达标排放时横琴海以及拱北河CN-浓度增值的计算结果见表7-2。在距离排污口处3m、100m、1000m、3000m的断面上：CN-的最大增值浓度分别为0.035mg/l、0.009mg/l、0.002mg/l、0.001mg/l，占评价标准的百分比分别17.50%、4.50%、1.00%、0.50%，叠加本底浓度后分别为18.50%、5.50%、2.00%、1.50%。

③Cu2+浓度

污染物达标排放时横琴海以及拱北河Cu2+浓度增值的计算结果见表7-2。在距离排污口处3m、100m、1000m、3000m的断面上：Cu2+的最大增值浓度分别为0.059mg/l、0.015mg/l、0.003mg/l、0.002mg/l，占评价标准的百分比分别5.90%、1.50%、0.30%、0.20%，叠加本底浓度后分别为6.20%、1.80%、0.60%、0.50%。

④Cr6+浓度

污染物达标排放时横琴海以及拱北河Cr6+浓度增值的计算结果见表7-2。在距离排污口处3m、100m、1000m、3000m的断面上：Cr6+的最大增值浓度分别为0.010mg/l、0.003mg/l、0.001mg/l、0mg/l，占评价标准的百分比分别20.00%、6.00%、2.00%、0%，叠加本底浓度后分别为26.00%、12.00%、8.00%、6.00%。

#### 退潮平均

①CODcr浓度

污染物达标排放时横琴海以及拱北河CODcr浓度增值的计算结果见表7-3。在距离排污口处3m、100m、1000m、3000m的断面上：CODcr的最大增值浓度分别为11.457mg/l、2.806mg/l、0.625mg/l、0.357mg/l，占评价标准的百分比分别57.29%、14.03%、3.13%、1.79%，叠加本底浓度后分别为107.54%、64.28%、53.38%、52.04%。

②CN-浓度

污染物达标排放时横琴海以及拱北河CN-浓度增值的计算结果见表7-3。在距离排污口处3m、100m、1000m、3000m的断面上：CN-的最大增值浓度分别为0.036mg/l、0.009mg/l、0.002mg/l、0.001mg/l，占评价标准的百分比分别18.00%、4.50%、1.00%、0.50%，叠加本底浓度后分别为19.00%、5.50%、2.00%、1.50%。

③Cu2+浓度

污染物达标排放时横琴海以及拱北河Cu2+浓度增值的计算结果见表7-3。在距离排污口处3m、100m、1000m、3000m的断面上：Cu2+的最大增值浓度分别为0.059mg/l、0.015mg/l、0.003mg/l、0.002mg/l，占评价标准的百分比分别5.90%、1.50%、0.30%、0.20%，叠加本底浓度后分别为6.20%、1.80%、0.60%、0.50%。

④Cr6+浓度

污染物达标排放时横琴海以及拱北河Cr6+浓度增值的计算结果见表7-3。在距离排污口处3m、100m、1000m、3000m的断面上：Cr6+的最大增值浓度分别为0.011mg/l、0.003mg/l、0.001mg/l、0mg/l，占评价标准的百分比分别22.00%、6.00%、2.00%、0%，叠加本底浓度后分别为28.00%、12.00%、8.00%、6.00%。

### 事故性排放

#### 涨潮平均

①CODcr浓度

污染物事故排放时横琴海以及拱北河CODcr浓度增值的计算结果见表7-4。在距离排污口处3m、100m、1000m、3000m的断面上：CODcr的最大增值浓度分别为50.935mg/l、12.469mg/l、2.765mg/l、1.567mg/l，分别为评价标准的2.55倍、62.35%、13.83%、7.84%，叠加本底浓度后分别为评价标准的3.05倍、1.12倍、63.68%、57.69%。CODcr浓度增值叠加本底值后，其超标带由排污口至上游约200m范围内。

②CN-浓度

污染物事故排放时横琴海以及拱北河CN-浓度增值的计算结果见表7-4。在距离排污口处3m、100m、1000m、3000m的断面上：CN-的最大增值浓度分别为3.165mg/l、0.781mg/l、0.168mg/l、0.097mg/l，分别为评价标准的15.83倍、3.91倍、84.00%、48.50%，叠加本底浓度后分别为评价标准的15.84倍、3.92倍、85.00%、49.50%。CN-浓度增值叠加本底值后，其超标带由排污口至上游约500m范围内。

③Cu2+浓度

污染物事故排放时横琴海以及拱北河Cu2+浓度增值的计算结果见表7-4。在距离排污口处3m、100m、1000m、3000m的断面上：Cu2+的最大增值浓度分别为14.262mg/l、3.518mg/l、0.754mg/l、0.439mg/l，分别为评价标准的14.26倍、3.52倍、75.40%、43.90%，叠加本底浓度后分别为评价标准的14.27倍、3.52倍、75.70%、44.20%。Cu2+浓度增值叠加本底值后，其超标带由排污口至上游约1000m范围内。

④Cr6+浓度

污染物事故排放时横琴海以及拱北河Cr6+浓度增值的计算结果见表7-4。在距离排污口处3m、100m、1000m、3000m的断面上：Cr6+的最大增值浓度分别为2.151mg/l、0.531mg/l、0.114mg/l、0.066mg/l，分别为评价标准的43.02倍、10.62倍、2.28倍、1.32倍，叠加本底浓度后分别为评价标准的43.08倍、10.68倍、2.34倍、1.38倍。Cr6+浓度增值叠加本底值后，其超标带由排污口至上游3000m以外的范围。

#### 退潮平均

①CODcr浓度

污染物事故排放时横琴海以及拱北河CODcr浓度增值的计算结果见表7-5。在距离排污口处3m、100m、1000m、3000m的断面上：CODcr的最大增值浓度分别为51.306mg/l、12.566mg/l、2.797mg/l、1.600mg/l，分别为评价标准的2.57倍、62.83%、13.99%、8.00%，叠加本底浓度后分别为评价标准的3.07倍、1.13倍、64.24%、58.25%。CODcr浓度增值叠加本底值后，其超标带由排污口至下游约200m范围内。

②CN-浓度

污染物事故排放时横琴海以及拱北河CN-浓度增值的计算结果见表7-5。在距离排污口处3m、100m、1000m、3000m的断面上：CN-的最大增值浓度分别为3.178mg/l、0.781mg/l、0.181mg/l、0.097mg/l，分别为评价标准的15.89倍、3.91倍、90.50%、48.50%，叠加本底浓度后分别为评价标准的15.90倍、3.92倍、91.50%、49.50%。CN-浓度增值叠加本底值后，其超标带由排污口至下游约500m范围内。

③Cu2+浓度

污染物事故排放时横琴海以及拱北河Cu2+浓度增值的计算结果见表7-5。在距离排污口处3m、100m、1000m、3000m的断面上：Cu2+的最大增值浓度分别为14.325mg/l、3.518mg/l、0.817mg/l、0.439mg/l，分别为评价标准的14.33倍、3.52倍、81.70%、43.90%，叠加本底浓度后分别为评价标准的14.33倍、3.52倍、82.00%、44.20%。Cu2+浓度增值叠加本底值后，其超标带由排污口至下游约1000m范围内。

④Cr6+浓度

污染物事故排放时横琴海以及拱北河Cr6+浓度增值的计算结果见表7-5。在距离排污口处3m、100m、1000m、3000m的断面上：Cr6+的最大增值浓度分别为2.160mg/l、0.531mg/l、0.123mg/l、0.066mg/l，分别为评价标准的43.20倍、10.62倍、2.46倍、1.32倍，叠加本底浓度后分别为评价标准的43.26倍、10.68倍、2.52倍、1.38倍。Cr6+浓度增值叠加本底值后，其超标带由排污口至下游3000m以外的范围。

## 水环境影响预测小结

通过对横琴海以及拱北河水质现状调查分析和水环境影响预测计算表明：

1．水质监测表明，除部分监测断面的DO、TP等个别监测断面超过标准外，横琴海以及拱北河其余的水质指标均符合国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准。由于横琴海以及拱北河水质超标因子为DO、TP，不属于永固公司外排废水的特征污染物，而对于COD以及重金属离子等属于永固公司的特征污染物，纳污水体横琴海以及拱北河均存在一定的水环境容量。

2．从水环境影响预测结果可知，涨潮和退潮两种情况下，污染物在退潮时的浓度增值比涨潮的时要大，但涨退潮污染物浓度增值差异不大。

3．外排废水处理达标排放时，各污染物最大浓度增量位于排污口附近。其中CODcr的最大浓度增量为11.457mg/l，叠加本底值后占评价标准的107.54%，超标范围带可控制在排污口下游10m以内；CN-的最大浓度增量为0.036mg/l，叠加本底值后占评价标准的19.00%；Cu2+的最大浓度增量为0.059mg/l，叠加本底值后占评价标准的6.20%；Cr6+的最大浓度增量为0.011mg/l，叠加本底值后占评价标准的28.00%。各污染物经过3000m距离的衰减后，对水体的影响已经很小。

4．外排废水未经处理直接排放时，各污染物对横琴海以及拱北河的影响明显增大，均出现严重的超标带。其中，CODcr的超标带可由排污口延伸至上下游约200m的范围，CN-的超标带可由排污口延伸至上下游约500m的范围，Cu2+的超标带可由排污口延伸至上下游约1000m的范围，Cr6+的超标带可由排污口延伸至上下游3000m以外的范围。由此可知，在事故性排放情况下，永固公司外排废水对横琴海以及拱北河产生严重的影响，导致水生生态的破坏。

综上所述，横琴海、拱北河水质出现污染，但COD、重金属等属于永固公司废水特征污染物等指标均有容量，在永固公司外排水达标情况下，对横琴海以及拱北河的影响不大。因此，永固公司选择拱北河为纳污水体以及排污口位置的选择是可行的。

表7-2  达标排放涨潮平均浓度增值场   mg/l

| 污染物 | Y(m) X(m) | 0 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 70 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CODcr | 3 | 11.374 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | 10 | 8.811 | 0.025 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | 50 | 6.230 | 0.327 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | 100 | 2.784 | 1.544 | 0.263 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | 200 | 1.968 | 1.465 | 0.606 | 0.017 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | 500 | 0.877 | 0.826 | 0.693 | 0.341 | 0.105 | 0.003 | 0.000 | 0.000 |
|  | 1000 | 0.617 | 0.600 | 0.549 | 0.385 | 0.214 | 0.032 | 0.001 | 0.000 |
|  | 1500 | 0.503 | 0.492 | 0.463 | 0.366 | 0.247 | 0.070 | 0.010 | 0.000 |
|  | 2000 | 0.433 | 0.427 | 0.408 | 0.341 | 0.254 | 0.099 | 0.025 | 0.003 |
|  | 3000 | 0.350 | 0.347 | 0.337 | 0.299 | 0.245 | 0.131 | 0.051 | 0.013 |
| CN- | 3 | 0.035 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | 10 | 0.027 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | 50 | 0.019 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | 100 | 0.009 | 0.005 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | 200 | 0.006 | 0.005 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | 500 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | 1000 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | 1500 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | 2000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | 3000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cu2+ | 3 | 0.059 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | 10 | 0.046 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | 50 | 0.032 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | 100 | 0.015 | 0.008 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | 200 | 0.010 | 0.008 | 0.003 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | 500 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | 1000 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | 1500 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | 2000 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 |
|  | 3000 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 |
| Cr6+ | 3 | 0.010 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | 10 | 0.008 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | 50 | 0.006 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | 100 | 0.003 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | 200 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | 500 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | 1000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | 1500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | 2000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | 3000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

表7-3  达标排放退潮平均浓度增值场   mg/l

| 污染物 | Y(m) X(m) | 0 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 70 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CODcr | 3 | 11.457 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | 10 | 8.875 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | 50 | 6.275 | 0.022 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | 100 | 2.806 | 0.905 | 0.031 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | 200 | 1.984 | 1.127 | 0.206 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | 500 | 0.884 | 0.790 | 0.564 | 0.145 | 0.014 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | 1000 | 0.625 | 0.590 | 0.498 | 0.253 | 0.081 | 0.003 | 0.000 | 0.000 |
|  | 1500 | 0.508 | 0.489 | 0.437 | 0.278 | 0.131 | 0.011 | 0.000 | 0.000 |
|  | 2000 | 0.439 | 0.427 | 0.392 | 0.279 | 0.158 | 0.026 | 0.001 | 0.000 |
|  | 3000 | 0.357 | 0.350 | 0.331 | 0.264 | 0.181 | 0.054 | 0.009 | 0.000 |
| CN- | 3 | 0.036 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | 10 | 0.028 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | 50 | 0.020 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | 100 | 0.009 | 0.003 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | 200 | 0.006 | 0.003 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | 500 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | 1000 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | 1500 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | 2000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | 3000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cu2+ | 3 | 0.059 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | 10 | 0.046 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | 50 | 0.033 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | 100 | 0.015 | 0.005 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | 200 | 0.010 | 0.006 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | 500 | 0.005 | 0.004 | 0.003 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | 1000 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | 1500 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | 2000 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | 3000 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cr6+ | 3 | 0.011 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | 10 | 0.008 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | 50 | 0.006 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | 100 | 0.003 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | 200 | 0.002 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | 500 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | 1000 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | 1500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | 2000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | 3000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

表7-4  事故性排放涨潮平均浓度增值场   mg/l

| 污染物 | Y(m) X(m) | 0 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 70 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CODcr | 3 | 50.935 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | 10 | 39.455 | 0.110 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | 50 | 27.897 | 1.463 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | 100 | 12.469 | 6.915 | 1.177 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | 200 | 8.813 | 6.562 | 2.712 | 0.078 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | 500 | 3.928 | 3.700 | 3.103 | 1.528 | 0.469 | 0.013 | 0.000 | 0.000 |
|  | 1000 | 2.765 | 2.687 | 2.459 | 1.723 | 0.956 | 0.142 | 0.006 | 0.000 |
|  | 1500 | 2.251 | 2.205 | 2.074 | 1.639 | 1.106 | 0.313 | 0.046 | 0.000 |
|  | 2000 | 1.938 | 1.913 | 1.827 | 1.528 | 1.138 | 0.442 | 0.110 | 0.013 |
|  | 3000 | 1.567 | 1.554 | 1.509 | 1.340 | 1.099 | 0.585 | 0.228 | 0.059 |
| CN- | 3 | 3.165 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | 10 | 2.454 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | 50 | 1.728 | 0.097 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | 100 | 0.781 | 0.432 | 0.070 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | 200 | 0.544 | 0.405 | 0.168 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | 500 | 0.250 | 0.237 | 0.195 | 0.097 | 0.028 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | 1000 | 0.168 | 0.168 | 0.153 | 0.111 | 0.055 | 0.013 | 0.000 | 0.000 |
|  | 1500 | 0.139 | 0.139 | 0.126 | 0.097 | 0.070 | 0.013 | 0.000 | 0.000 |
|  | 2000 | 0.126 | 0.126 | 0.111 | 0.097 | 0.070 | 0.028 | 0.000 | 0.000 |
|  | 3000 | 0.097 | 0.097 | 0.097 | 0.084 | 0.070 | 0.042 | 0.013 | 0.000 |
| Cu2+ | 3 | 14.262 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | 10 | 11.057 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | 50 | 7.791 | 0.439 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | 100 | 3.518 | 1.947 | 0.315 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | 200 | 2.451 | 1.823 | 0.754 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | 500 | 1.132 | 1.069 | 0.880 | 0.439 | 0.126 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | 1000 | 0.754 | 0.754 | 0.691 | 0.502 | 0.252 | 0.063 | 0.000 | 0.000 |
|  | 1500 | 0.628 | 0.628 | 0.565 | 0.439 | 0.315 | 0.063 | 0.000 | 0.000 |
|  | 2000 | 0.565 | 0.565 | 0.502 | 0.439 | 0.315 | 0.126 | 0.000 | 0.000 |
|  | 3000 | 0.439 | 0.439 | 0.439 | 0.378 | 0.315 | 0.189 | 0.063 | 0.000 |
| Cr6+ | 3 | 2.151 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | 10 | 1.668 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | 50 | 1.175 | 0.066 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | 100 | 0.531 | 0.293 | 0.048 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | 200 | 0.370 | 0.275 | 0.114 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | 500 | 0.170 | 0.161 | 0.132 | 0.066 | 0.020 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | 1000 | 0.114 | 0.114 | 0.104 | 0.075 | 0.038 | 0.009 | 0.000 | 0.000 |
|  | 1500 | 0.095 | 0.095 | 0.086 | 0.066 | 0.048 | 0.009 | 0.000 | 0.000 |
|  | 2000 | 0.086 | 0.086 | 0.075 | 0.066 | 0.048 | 0.020 | 0.000 | 0.000 |
|  | 3000 | 0.066 | 0.066 | 0.066 | 0.057 | 0.048 | 0.029 | 0.009 | 0.000 |

表7-5  事故性排放退潮平均浓度增值场   mg/l

| 污染物 | Y(m) X(m) | 0 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 70 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CODcr | 3 | 51.306 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | 10 | 39.741 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | 50 | 28.098 | 0.097 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | 100 | 12.566 | 4.052 | 0.137 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | 200 | 8.885 | 5.048 | 0.924 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | 500 | 3.960 | 3.539 | 2.524 | 0.651 | 0.065 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | 1000 | 2.797 | 2.641 | 2.231 | 1.131 | 0.364 | 0.013 | 0.000 | 0.000 |
|  | 1500 | 2.277 | 2.192 | 1.958 | 1.243 | 0.585 | 0.051 | 0.000 | 0.000 |
|  | 2000 | 1.964 | 1.913 | 1.755 | 1.249 | 0.710 | 0.118 | 0.006 | 0.000 |
|  | 3000 | 1.600 | 1.567 | 1.482 | 1.184 | 0.812 | 0.241 | 0.040 | 0.000 |
| CN- | 3 | 3.178 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | 10 | 2.467 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | 50 | 1.743 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | 100 | 0.781 | 0.250 | 0.013 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | 200 | 0.558 | 0.307 | 0.055 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | 500 | 0.250 | 0.223 | 0.153 | 0.042 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | 1000 | 0.181 | 0.168 | 0.139 | 0.070 | 0.028 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | 1500 | 0.139 | 0.139 | 0.126 | 0.084 | 0.042 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | 2000 | 0.126 | 0.126 | 0.111 | 0.084 | 0.042 | 0.013 | 0.000 | 0.000 |
|  | 3000 | 0.097 | 0.097 | 0.097 | 0.070 | 0.055 | 0.013 | 0.000 | 0.000 |
| Cu2+ | 3 | 14.325 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | 10 | 11.120 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | 50 | 7.854 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | 100 | 3.518 | 1.132 | 0.063 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | 200 | 2.514 | 1.382 | 0.252 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | 500 | 1.132 | 1.006 | 0.691 | 0.189 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | 1000 | 0.817 | 0.754 | 0.628 | 0.315 | 0.126 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | 1500 | 0.628 | 0.628 | 0.565 | 0.378 | 0.189 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | 2000 | 0.565 | 0.565 | 0.502 | 0.378 | 0.189 | 0.063 | 0.000 | 0.000 |
|  | 3000 | 0.439 | 0.439 | 0.439 | 0.315 | 0.252 | 0.063 | 0.000 | 0.000 |
| Cr6+ | 3 | 2.160 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | 10 | 1.677 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | 50 | 1.185 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | 100 | 0.531 | 0.170 | 0.009 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | 200 | 0.379 | 0.209 | 0.038 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | 500 | 0.170 | 0.152 | 0.104 | 0.029 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | 1000 | 0.123 | 0.114 | 0.095 | 0.048 | 0.020 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | 1500 | 0.095 | 0.095 | 0.086 | 0.057 | 0.029 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | 2000 | 0.086 | 0.086 | 0.075 | 0.057 | 0.029 | 0.009 | 0.000 | 0.000 |
|  | 3000 | 0.066 | 0.066 | 0.066 | 0.048 | 0.038 | 0.009 | 0.000 | 0.000 |

表7-6  永固公司外排废水预测浓度占评价标准的百分比   %

| 离排污口距离 |  |  |  | 3m | 100m | 1000m | 3000m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 达标排放 | 涨 潮 平 均 | CODcr | 最大增值浓度 | 56.87 | 13.92 | 3.09 | 1.75 |
|  |  |  | 最大增值浓度+本底浓度 | 106.72 | 63.77 | 52.94 | 51.60 |
|  |  | CN- | 最大增值浓度 | 17.50 | 4.50 | 1.00 | 0.50 |
|  |  |  | 最大增值浓度+本底浓度 | 18.50 | 5.50 | 2.00 | 1.50 |
|  |  | Cu2+ | 最大增值浓度 | 5.90 | 1.50 | 0.30 | 0.20 |
|  |  |  | 最大增值浓度+本底浓度 | 6.20 | 1.80 | 0.60 | 0.50 |
|  |  | Cr6＋ | 最大增值浓度 | 20.00 | 6.00 | 2.00 | 0.00 |
|  |  |  | 最大增值浓度+本底浓度 | 26.00 | 12.00 | 8.00 | 6.00 |
|  | 退 潮 平 均 | CODcr | 最大增值浓度 | 57.29 | 14.03 | 3.13 | 1.79 |
|  |  |  | 最大增值浓度+本底浓度 | 107.54 | 64.28 | 53.38 | 52.04 |
|  |  | CN- | 最大增值浓度 | 18.00 | 4.50 | 1.00 | 0.50 |
|  |  |  | 最大增值浓度+本底浓度 | 19.00 | 5.50 | 2.00 | 1.50 |
|  |  | Cu2+ | 最大增值浓度 | 5.90 | 1.50 | 0.30 | 0.20 |
|  |  |  | 最大增值浓度+本底浓度 | 6.20 | 1.80 | 0.60 | 0.50 |
|  |  | Cr6＋ | 最大增值浓度 | 22.00 | 6.00 | 2.00 | 0.00 |
|  |  |  | 最大增值浓度+本底浓度 | 28.00 | 12.00 | 8.00 | 6.00 |
| 事故排放 | 涨 潮 平 均 | CODcr | 最大增值浓度 | 254.68 | 62.35 | 13.83 | 7.84 |
|  |  |  | 最大增值浓度+本底浓度 | 304.53 | 112.20 | 63.68 | 57.69 |
|  |  | CN- | 最大增值浓度 | 1582.50 | 390.50 | 84.00 | 48.50 |
|  |  |  | 最大增值浓度+本底浓度 | 1583.50 | 391.50 | 85.00 | 49.50 |
|  |  | Cu2+ | 最大增值浓度 | 1426.20 | 351.80 | 75.40 | 43.90 |
|  |  |  | 最大增值浓度+本底浓度 | 1426.50 | 352.10 | 75.70 | 44.20 |
|  |  | Cr6＋ | 最大增值浓度 | 4302.00 | 1062.00 | 228.00 | 132.00 |
|  |  |  | 最大增值浓度+本底浓度 | 4308.00 | 1068.00 | 234.00 | 138.00 |
|  | 退 潮 平 均 | CODcr | 最大增值浓度 | 256.53 | 62.83 | 13.99 | 8.00 |
|  |  |  | 最大增值浓度+本底浓度 | 306.78 | 113.08 | 64.24 | 58.25 |
|  |  | CN- | 最大增值浓度 | 1589.00 | 390.50 | 90.50 | 48.50 |
|  |  |  | 最大增值浓度+本底浓度 | 1590.00 | 391.50 | 91.50 | 49.50 |
|  |  | Cu2+ | 最大增值浓度 | 1432.50 | 351.80 | 81.70 | 43.90 |
|  |  |  | 最大增值浓度+本底浓度 | 1432.80 | 352.10 | 82.00 | 44.20 |
|  |  | Cr6＋ | 最大增值浓度 | 4320.00 | 1062.00 | 246.00 | 132.00 |
|  |  |  | 最大增值浓度+本底浓度 | 4326.00 | 1068.00 | 252.00 | 138.00 |

# 大气环境影响与评价

## 大气边界层污染气象条件分析

### 气候特征

中山市地处北回归线以南，属南亚热带季风气候，全年雨量充沛，气温宜人，年平均气温为21. 6℃，一月平均气温13.1℃，七月平均气温28.4℃。全年无霜期352天。年平均降水量1700毫米，雨量多集中于4~9月，常受台风暴雨影响。

### 地面风向风速特征

风向风速决定大气污染物的输送方向及输送速度，对污染物浓度影响重大。根据中山市气象站1998~2002年资料统计表明，中山市年平均主导风向为北风（见表8-1、图8-1），占14.1%，次主导风向为东风，占8.50%。由各季的风向分布来看，春、夏季主要吹南风及偏东南风，秋、冬季以北风及偏东北风为主。由风频分布可见，该区主要为随季节变化的偏东南、东北风，因此，大气污染物主要随季节往西南面及西北面输送。该区域年平均静风频率为24.9%，冬季最高，占30.1%，夏季最低，占20.3%。

表8-1  中山市各季风向频率   %

| 季节 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 春 | 8.42 | 4.13 | 4.57 | 2.45 | 10.1 | 1.58 | 5.76 | 9.73 | 10.8 | 1.09 | 3.91 | 4.51 | 5.33 | 0.98 | 0.33 | 1.79 | 24.5 |
| 夏 | 3.86 | 0.76 | 2.12 | 1.09 | 7.39 | 1.58 | 7.39 | 6.96 | 13.2 | 0.92 | 10.8 | 7.83 | 14.0 | 0.71 | 0.49 | 0.76 | 20.3 |
| 秋 | 21.8 | 6.48 | 8.30 | 1.81 | 10.1 | 2.03 | 4.40 | 3.30 | 2.14 | 0.44 | 2.97 | 3.52 | 2.69 | 0.55 | 1.70 | 2.91 | 24.9 |
| 冬 | 22.7 | 10.5 | 8.09 | 2.16 | 6.43 | 1.88 | 1.72 | 2.88 | 1.88 | 0.28 | 2.22 | 1.55 | 2.66 | 1.00 | 0.78 | 3.22 | 30.1 |
| 年平均 | 14.1 | 5.44 | 5.75 | 1.88 | 8.50 | 1.77 | 4.83 | 5.74 | 7.04 | 0.68 | 4.98 | 4.37 | 6.19 | 0.81 | 0.82 | 2.16 | 24.9 |

图8-1  中山市风向玫瑰图

表8-2  中山市各月份、各风向的平均风速表   m/s

| 月 份 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | 平均 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 2.0 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 2.0 | 1.4 | 1.5 |
| 2 | 2.2 | 2.4 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.1 | 2.0 | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.5 |
| 3 | 2.2 | 2.2 | 1.7 | 1.7 | 2.0 | 1.7 | 1.6 | 2.2 | 2.1 | 2.0 | 1.6 | 2.1 | 1.8 | 1.2 | 2.0 | 1.7 | 1.5 |
| 4 | 2.3 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.2 | 2.0 | 2.2 | 2.3 | 1.7 | 2.4 | 2.4 | 2.0 | 1.8 | 1.5 | 2.2 | 1.7 |
| 5 | 2.2 | 2.2 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 1.0 | 2.0 | 2.3 | 1.9 | 1.2 | 1.3 | 2.1 | 1.7 |
| 6 | 2.6 | 2.4 | 1.8 | 1.6 | 2.1 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.3 | 1.5 | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 1.7 | 2.7 | 1.8 | 1.9 |
| 7 | 2.3 | 2.0 | 2.2 | 1.8 | 2.3 | 1.6 | 2.3 | 1.9 | 2.4 | 1.2 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 1.7 | 1.7 | 1.3 | 1.9 |
| 8 | 1.9 | 1.2 | 1.9 | 1.8 | 2.0 | 2.4 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 1.4 | 2.0 | 2.2 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.8 | 1.5 |
| 9 | 2.2 | 2.3 | 2.0 | 1.6 | 2.1 | 1.6 | 1.9 | 1.7 | 2.0 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 2.0 | 1.5 | 1.7 | 1.6 |
| 10 | 2.2 | 2.4 | 2.2 | 1.3 | 2.1 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 1.3 | 1.3 | 1.7 | 1.6 |
| 11 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 2.0 | 1.5 | 1.6 | 1.5 |
| 12 | 2.4 | 2.7 | 2.5 | 2.1 | 1.7 | 1.4 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.6 |
| 年平均 | 2.3 | 2.3 | 2.0 | 1.7 | 2.0 | 1.7 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 1.5 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.6 |

表8-3  中山市不同稳定度、各季、各风向的平均风速表   m/s

| 稳定度 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | 平均 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 不稳定 | 2.5 | 2.4 | 2.1 | 2.0 | 2.1 | 1.6 | 2.0 | 2.7 | 2.5 | 2.1 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 2.1 |
| 中性 | 2.3 | 2.4 | 2.0 | 1.6 | 1.9 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 1.6 | 2.0 | 2.3 | 2.0 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 1.7 |
| 稳定 | 1.8 | 2.1 | 1.9 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.2 |
| 合计 | 2.3 | 2.3 | 2.0 | 1.7 | 2.0 | 1.7 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 1.5 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.6 |

表8-4  中山市风向、风速等级、稳定度联合频率表   %

| 风速等级 | 稳定度 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ≤1.0 | 不稳定 | 0.41 | 0.08 | 0.27 | 0.16 | 0.55 | 0.21 | 0.37 | 0.05 | 0.26 | 0.01 | 0.30 | 0.30 | 0.34 | 0.04 | 0.11 | 0.18 | 1.79 | 5.45 |
|  | 中性 | 2.08 | 0.81 | 1.16 | 0.58 | 1.55 | 0.44 | 0.71 | 0.78 | 0.68 | 0.15 | 0.63 | 0.52 | 1.05 | 0.23 | 0.23 | 0.58 | 11.1 | 23.3 |
|  | 稳定 | 0.67 | 0.31 | 0.21 | 0.14 | 0.40 | 0.18 | 0.38 | 0.68 | 0.82 | 0.26 | 1.15 | 0.82 | 0.67 | 0.11 | 0.05 | 0.26 | 12.0 | 19.1 |
| 1.1～2.0 | 不稳定 | 1.12 | 0.38 | 0.70 | 0.22 | 1.20 | 0.22 | 0.37 | 0.19 | 0.34 | 0.05 | 0.37 | 0.23 | 0.94 | 0.14 | 0.15 | 0.22 | 0 | 6.86 |
|  | 中性 | 3.07 | 1.33 | 1.45 | 0.36 | 2.31 | 0.41 | 0.99 | 1.16 | 1.19 | 0.11 | 0.68 | 0.60 | 0.89 | 0.18 | 0.16 | 0.51 | 0 | 15.4 |
|  | 稳定 | 1.40 | 0.38 | 0.36 | 0.10 | 0.56 | 0.14 | 0.89 | 1.42 | 1.64 | 0.04 | 0.75 | 0.82 | 0.66 | 0.07 | 0.04 | 0.10 | 0 | 9.36 |
| 2.1～3.0 | 不稳定 | 1.01 | 0.22 | 0.33 | 0.12 | 0.59 | 0.01 | 0.29 | 0.19 | 0.34 | 0.03 | 0.36 | 0.26 | 0.68 | 0.01 | 0.01 | 0.08 | 0 | 4.55 |
|  | 中性 | 2.86 | 0.90 | 0.89 | 0.18 | 0.84 | 0.08 | 0.56 | 0.58 | 0.86 | 0.01 | 0.29 | 0.38 | 0.41 | 0.03 | 0.04 | 0.22 | 0 | 9.13 |
|  | 稳定 | 0.16 | 0.26 | 0.10 | 0.01 | 0.14 | 0.03 | 0.07 | 0.37 | 0.25 | 0 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.52 |
| 3.1～4.0 | 不稳定 | 0.36 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.14 | 0 | 0.03 | 0.11 | 0.18 | 0 | 0.26 | 0.16 | 0.25 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 1.62 |
|  | 中性 | 0.75 | 0.48 | 0.19 | 0 | 0.16 | 0.04 | 0.15 | 0.11 | 0.29 | 0.01 | 0.05 | 0.10 | 0.12 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 2.48 |
|  | 稳定 | 0.03 | 0.07 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.23 |
| 4.1～5.0 | 不稳定 | 0.07 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 |
|  | 中性 | 0.11 | 0.08 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.04 | 0.05 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52 |
|  | 稳定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1～6.0 | 不稳定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 中性 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 |
|  | 稳定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1～7.0 | 不稳定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 中性 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 |
|  | 稳定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| >7.0 | 不稳定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 中性 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 |
|  | 稳定 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

表8-5  中山市各季稳定度、风向联合频率表   %

| 稳定度 | 季 节 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 不稳定 | 春 | 1.20 | 0.38 | 0.76 | 0.43 | 2.17 | 0.22 | 0.87 | 0.71 | 1.68 | 0.11 | 0.71 | 1.09 | 1.74 | 0.33 | 0 | 0.22 | 2.23 | 14.8 |
|  | 夏 | 1.30 | 0.16 | 0.76 | 0.27 | 1.74 | 0.27 | 1.74 | 0.98 | 2.50 | 0.11 | 3.48 | 2.28 | 5.92 | 0.05 | 0.27 | 0.43 | 2.45 | 24.7 |
|  | 秋 | 5.77 | 1.21 | 2.75 | 0.66 | 3.74 | 0.66 | 1.04 | 0.27 | 0.22 | 0.16 | 0.60 | 0.49 | 0.82 | 0.22 | 0.66 | 0.82 | 1.59 | 21.7 |
|  | 冬 | 3.66 | 1.27 | 1.16 | 0.72 | 2.33 | 0.61 | 0.55 | 0.28 | 0.17 | 0 | 0.39 | 0.11 | 0.33 | 0.17 | 0.22 | 0.44 | 0.89 | 13.3 |
|  | 年平均 | 2.97 | 0.75 | 1.36 | 0.52 | 2.49 | 0.44 | 1.05 | 0.56 | 1.15 | 0.10 | 1.30 | 1.00 | 2.22 | 0.19 | 0.29 | 0.48 | 1.79 | 18.7 |
| 中性 | 春 | 6.90 | 3.53 | 3.59 | 1.85 | 7.39 | 1.14 | 4.02 | 5.11 | 5.16 | 0.65 | 1.79 | 2.34 | 2.66 | 0.54 | 0.33 | 1.47 | 14.3 | 62.8 |
|  | 夏 | 1.90 | 0.54 | 1.25 | 0.71 | 4.18 | 0.82 | 3.21 | 2.93 | 5.11 | 0.27 | 3.48 | 2.83 | 4.57 | 0.22 | 0.22 | 0.27 | 9.13 | 41.6 |
|  | 秋 | 11.9 | 3.46 | 4.23 | 0.71 | 5.00 | 1.15 | 1.87 | 1.15 | 1.15 | 0 | 0.49 | 0.93 | 1.04 | 0.33 | 0.66 | 1.21 | 8.57 | 43.9 |
|  | 冬 | 15.0 | 7.15 | 5.82 | 1.16 | 2.88 | 0.83 | 0.61 | 1.44 | 1.11 | 0.22 | 1.11 | 0.67 | 2.05 | 0.67 | 0.55 | 2.33 | 12.6 | 56.2 |
|  | 年平均 | 8.89 | 3.66 | 3.71 | 1.11 | 4.87 | 0.99 | 2.44 | 2.67 | 3.15 | 0.29 | 1.73 | 1.70 | 2.59 | 0.44 | 0.44 | 1.31 | 11.1 | 51.1 |
| 稳定 | 春 | 0.33 | 0.22 | 0.22 | 0.16 | 0.54 | 0.22 | 0.87 | 3.91 | 3.97 | 0.33 | 1.41 | 1.09 | 0.92 | 0.11 | 0 | 0.11 | 7.99 | 22.4 |
|  | 夏 | 0.65 | 0.05 | 0.11 | 0.11 | 1.47 | 0.49 | 2.45 | 3.04 | 5.54 | 0.54 | 3.80 | 2.72 | 3.48 | 0.43 | 0 | 0.05 | 8.70 | 33.6 |
|  | 秋 | 4.07 | 1.81 | 1.32 | 0.44 | 1.32 | 0.22 | 1.48 | 1.87 | 0.77 | 0.27 | 1.87 | 2.09 | 0.82 | 0 | 0.38 | 0.88 | 14.8 | 34.4 |
|  | 冬 | 4.05 | 2.05 | 1.11 | 0.28 | 1.22 | 0.44 | 0.55 | 1.16 | 0.61 | 0.06 | 0.72 | 0.78 | 0.28 | 0.17 | 0 | 0.44 | 16.6 | 30.5 |
|  | 年平均 | 2.26 | 1.03 | 0.68 | 0.25 | 1.14 | 0.34 | 1.34 | 2.51 | 2.74 | 0.30 | 1.96 | 1.67 | 1.38 | 0.18 | 0.10 | 0.37 | 12.0 | 30.2 |
| 合计 | 春 | 8.42 | 4.13 | 4.57 | 2.45 | 10.1 | 1.58 | 5.76 | 9.73 | 10.8 | 1.09 | 3.91 | 4.51 | 5.33 | 0.98 | 0.33 | 1.79 | 24.5 | 100 |
|  | 夏 | 3.86 | 0.76 | 2.12 | 1.09 | 7.39 | 1.58 | 7.39 | 6.96 | 13.2 | 0.92 | 10.8 | 7.83 | 14.0 | 0.71 | 0.49 | 0.76 | 20.3 | 100 |
|  | 秋 | 21.8 | 6.48 | 8.30 | 1.81 | 10.1 | 2.03 | 4.40 | 3.30 | 2.14 | 0.44 | 2.97 | 3.52 | 2.69 | 0.55 | 1.70 | 2.91 | 24.9 | 100 |
|  | 冬 | 22.7 | 10.5 | 8.09 | 2.16 | 6.43 | 1.88 | 1.72 | 2.88 | 1.88 | 0.28 | 2.22 | 1.55 | 2.66 | 1.00 | 0.78 | 3.22 | 30.1 | 100 |
|  | 年平均 | 14.1 | 5.44 | 5.75 | 1.88 | 8.50 | 1.77 | 4.83 | 5.74 | 7.04 | 0.68 | 4.98 | 4.37 | 6.19 | 0.81 | 0.82 | 2.16 | 24.9 | 100 |

该区年平均风速为1.6 m/s。由稳定度来分（表8-3），不稳定度最大，为 2.1m/s，中性次之，为1.7m/s，稳定度较小，为1.2 m/s。

### 大气稳定度

根据中山市气象站1998~2002年地面观测资料，采用国标大气稳定度分类法，可获得风向、风速等级、大气稳定度联合频率（表8-4），表8-5为无风速等级的各季风向、稳定度频率，由表中可见，四季均以中性占优，春季最高，占62.8%，夏季最低，也占41.6%，年平均为51.1%，稳定比不稳定频率高，分别为30.2%和18.7%，总的来讲，中性和不稳定平均共占69.8%，扩散能力较强。由表8-4还可见，当风速大于4.0 m/s时，稳定度基本上属中性，对污染物输送和扩散都比较有利。

### 风的垂直分布特征

从表8-6中可以了解到不同稳定度条件下之风随高度的变化特征。在不稳定情况下风速随高度缓慢增加，到一百米处为3.0米/秒，其上又略有减小，三百米处风速为2.6米/秒，往上又缓慢增加；总之，不稳定情况下风速垂直分布是随高度缓慢递增而略有起伏的。中性条件下风速随高度递增比不稳定情况略大些。平均每百米增加0.28米/秒。地面风速为3.0米/秒，至三百米处已增至5.9米/秒，在稳定情况下，由于湍流垂直交换较小，故风速垂直变化也大些；平均每百米递增近1米/秒；近地面风速为1.0米/秒，至四百米处到增至4.0米/秒；其后增加则相对小些并有些起伏；八百米处风速为4.5米/秒。风的垂直分布还反应出这一地区并不存在海陆风环流。由表8-6中可见，不同稳定度风速随高度的变化情况，由表中可见当稳定度为中性和稳定类时，由地表到300米风速是单调增大，而不稳定类则最大风速出现在150m。由风速的大小来看，不稳定的风速在地面及低层较大，这主要是由于该厂位于江边，由于海陆风效应，日出后海风风速逐渐增大，午后14时左右最大，而不稳定类主要出现在中午前后，因此，地面及低层风速较大。

表8-6  不同稳定度条件下风的垂直分布

| 稳定度 高度（米） | 不稳定 | 中 性 | 稳 定 | 平 均 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地面 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 2.2 |
| 50 | 2.9 | 3.9 | 1.8 | 3.1 |
| 100 | 3.0 | 4.1 | 2.9 | 3.4 |
| 150 | 2.8 | 4.2 | 3.4 | 3.5 |
| 200 | 2.8 | 4.5 | 3.8 | 3.7 |
| 250 | 2.7 | 4.8 | 4.0 | 3.9 |
| 300 | 2.6 | 5.4 | 3.9 | 4.0 |
| 350 | 2.8 | 5.9 | 3.9 | 4.3 |
| 400 | 3.1 | 5.5 | 4.0 | 4.3 |
| 450 | 3.1 | 5.3 | 3.8 | 4.1 |
| 500 | 3.3 | 5.7 | 3.8 | 4.3 |
| 550 | 3.5 | 5.5 | 4.0 | 4.4 |
| 600 | 3.6 | 5.7 | 4.4 | 4.6 |
| 650 | 3.8 | 6.4 | 4.7 | 5.0 |
| 700 | 3.9 | 6.4 | 4.8 | 5.1 |
| 750 | 4.0 | 6.0 | 4.6 | 5.9 |
| 800 | 4.3 | 5.8 | 4.5 | 4.9 |

表8-7  风速随高度的平均变化

| 稳定度 | 地面 | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 300m | 400m | 500m | 600m | 800m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 不稳定 | 2.4 | 4.7 | 4.8 | 5.8 | 5.4 | 3.9 | 3.7 | 6.2 | 5.3 | 5.9 | 5.8 |
| 中性 | 1.9 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 4.4 | 5.1 | 4.8 | 4.6 | 4.5 | 3.7 |
| 稳定 | 1.8 | 3.8 | 4.3 | 4.7 | 4.9 | 5.0 | 5.0 | 5.3 | 4.8 | 4.3 | 4.2 |
| 平均 | 2.0 | 3.9 | 4.1 | 4.6 | 4.6 | 4.4 | 4.7 | 5.3 | 4.8 | 4.8 | 4.4 |

在300米以下风速随高度的变化规律可以用幂指数率来拟合：

UZ=U10´Z10P

式中：UZ—高度为Z处的风速，m/s；

U10—高度为10m处的风速，m/s；

Z—高度，m；

P—幂指数。

统计结果见表8-8，由表可见，实测结果与国际推荐值很接近。

表8-8  不同稳定度风廓线指数P值

| 项 目 | 不稳定 | 中 性 | 稳 定 | 平 均 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 实 测 | 0.16 | 0.26 | 0.30 | 0.24 |
| 国 标 | 0.15 | 0.25 | 0.30 | / |

表8-9为中山市夏季各高度风频分布。从中可看出低空100-300米风频以SE-SSE风为最多，100米最大风频为18.6%（SSE）；200米23.3%（SE）；300米为26.2%（SE）；西南风基本未出现；往上风向略有顺转，东偏南风频率有所增加，至600米ESE风频率为15.4，基本符合埃克曼螺线变化特征。

表8-9  中山市夏季各高度风频分布(地面静风频率C=11.6%)

| 风向 高度 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100米 | 2.3 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 11.6 | 9.3 | 7.0 | 18.6 | 7.0 | 0.0 | 2.3 | 9.3 | 4.7 | 4.7 | 2.3 |  |
| 200米 | 4.7 | 0.0 | 2.3 | 7.0 | 9.3 | 9.3 | 23.3 | 11.6 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 2.3 | 9.3 | 9.3 | 2.3 |
| 300米 | 2.4 | 0.0 | 7.1 | 4.8 | 4.8 | 11.9 | 26.2 | 9.5 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 7.1 | 4.8 | 14.3 | 0.0 |
| 450米 | 2.4 | 0.0 | 4.9 | 7.3 | 2.4 | 14.6 | 14.6 | 12.2 | 4.9 | 2.4 | 2.4 | 4.9 | 9.8 | 7.3 | 4.9 | 4.9 |
| 600米 | 7.7 | 5.1 | 0.0 | 10.3 | 15.4 | 7.7 | 17.9 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0.0 | 5.14 | 10.3 | 2.6 | 5.1 |  |
| 800米 | 5.1 | 7.7 | 5.1 | 0.0 | 7.7 | 12.8 | 17.9 | 10.3 | 5.1 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 5.1 | 7.7 | 2.6 | 10.3 |
| 1000米 | 5.6 | 8.3 | 11.1 | 0.0 | 8.3 | 11.1 | 13.9 | 11.1 | 8.3 | 2.8 | 5.6 | 5.6 | 0.0 | 2.8 | 0.0 | 5.6 |

## 大气扩散模式及有关参数

### 预测计算模式的选用

根据永固公司及其大气污染物的排放形式和特点，对于酸雾、氰化物废物以及抛光粉尘等废气，仅作一般性的影响评价；对于SO2以及PM10，本评价选用《环境影响评价技术导则》（HJ/T2.2—93）中推荐的扩散模式。

（1）有风时点源扩散模式

Cx,y,0,He=QpUsyszexp−y22sy2exp−He22sz2

式中：C—评价点(X，Y，0)污染物的1小时平均浓度，mg/m3；

Q—污染物排放，mg/s；

He—排气筒有效高度，m；

U—排气筒出口处的平均风速，mg/s；

sy，sz—水平和垂直方向扩散参数，m。

当在有效源高上空有逆温层时(封闭型)，地面1小时平均浓度公式为：

Cx,y,0,He=QπUσyσzexp−y22σy2.n=−∞n=+∞exp−(He−2nh)22σz2

式中：

h—逆温层底高，m；

n—污染物在地面与逆温层底之间反射的次数，一般取n=3，4计算就可达到足够的精度。

（2）小风和静风时的点源扩散模式：

CL=2Q2π32γ02η2×G

h2=x2+y2+g012g022He2

G=e−U22g012´1+2p´S´es22´fs

fs=12p-¥0e−t22dt

s=UXg01h

式中，g01	、g02分别是横向和铅直扩散参数的回归系数(x=sy=g01T，sz=g02T)，T为扩散时间(s)。

（3）面源扩散模式

采用虚拟点源法进行计算，须对扩散参数进行修正，即相当于在点源公式中增加一个初始的扩散参数σy0和σz0：

σy=σy(x+xy)

σz=σz(x+xz)

式中：

xy和xz是由σy0和σz0定出的虚点源至面源中心的距离；

σy0和σz0由下面的公式给出：

σy0=L4.3

σz0=He2.15

式中：

L为面源的边长，He为面源的平均有效源高。

（4）日平均浓度采取国标(HJ/T2.2—93)中推荐的δy时间订正法计算。

### 扩散参数的选用

上述模式中的有关参数均根据《环境影响评价技术导则—大气环境》(HJ/T2.3-93)的有关规定选取计算。

## 大气（SO2、NO2、PM10）环境影响预测分析

### 污染物源强

根据建设单位提供资料，永固公司搬迁扩建后，共设置18台柴油加热器，每台柴油加热器均使用1条排气筒进行排气，各条排气筒排气口距离地面高度均为15m。另外，于厂内设置2台产汽量均为5t/h的燃煤蒸汽锅炉，燃煤产生的烟气经过1条45m高的排气筒外排。各排气筒位置见图2-4。出于环保安全考虑，以各锅炉以及炉窑达到满负荷时污染物的排放情况作为预测源强，见表8-10。其中，达标排放是指18台柴油加热器同时达到满负荷时外排烟气经处理后污染物达到《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078—1996）中二级标准、2台锅炉同时达到满负荷时外排烟气经处理后污染物达到《广东省大气污染物排放限值》（DB44/27—2001）中二级标准（第二时段）；事故排放是指所有柴油加热器、锅炉同时达到满负荷时外排烟气未以处理直接排放。

表8-10  永固公司锅炉、炉窑达到满负荷时的源强

| 排放源 | 排气筒 规格（m） | 排放口 温度（℃） | 烟气量 （Nm3/s） | 污染物排放总量（mg/s） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 达标排放 | 事故排放 |
| 柴油加热器 | 15H×0.30φ | 160 | 0.71 | SO2：552.5 NO2：302.5 PM10：14.8 | SO2：1176.5 NO2：504.1 PM10：74.1 |
| 锅 炉 | 45H×1.00φ | 160 | 2.91 | SO2：2863.4 NO2：1909.0 PM10：334.1 | SO2：5988.9 NO2：3398.7 PM10：13100.7 |

注：表8-10中达标排放污染物排放量的计算方法与表3-2同。

### 评价标准和评价范围

大气环境质量评价标准参照《环境空气质量标准》（GB3095-1996）中的二级标准，即SO2一小时浓度标准值为0.50mg/Nm3，日平均浓度标准值为0.15mg/Nm3；NO2一小时浓度标准值为0.24mg/Nm3，日平均浓度标准值为0.12mg/Nm3；PM10的日平均浓度标准值为0.15mg/Nm3。

柴油枪烟气排放标准执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078—1996）中二级标准，锅炉烟气排放标准执行《广东省大气污染物排放限值》（DB44/27—2001）中的锅炉大气污染物最高允许排放限值。

本评价范围以项目排放源为中心，半径为4公里的范围，预测风向为北风。

### 预测结果

对不同稳定度、不同风速条件下SO2、NO2以及PM10的地面轴线最大落地浓度及出现距离的预测结果如表8-12～17。对各种气象组合条件下最大浓度增值与相应的标准值进行对比，计算其占标准的百分比，结果见表8-11。从表中可以看出N风时各种气象组合条件统计结果如下：

在达标排放情况下，SO2的1小时最大浓度增值约为0.050mg/m3，占评价标准的9.9%，叠加本底浓度后占评价标准的20.6%；日最大浓度增值约为0.020mg/m3，占评价标准的12.8%，叠加本底浓度后占评价标准的30.8%。NO2的1小时最大浓度增值约为0.031mg/m3，占评价标准的13.0%，叠加本底浓度后占评价标准的28.1%；日最大浓度增值约为0.013mg/m3，占评价标准的10.1%，叠加本底浓度后占评价标准的23.4%。PM10的1小时最大浓度增值约为0.005mg/m3；日最大浓度增值约为0.002mg/m3，占评价标准的1.3%，叠加本底浓度后占评价标准的68.0%。

在事故排放情况下，SO2的1小时最大浓度增值约为0.110mg/m3，占评价标准的22.0%，叠加本底浓度后占评价标准的32.6%；日最大浓度增值约为0.042mg/m3，占评价标准的28.0%，叠加本底浓度后占评价标准的46.0%。NO2的1小时最大浓度增值约为0.061mg/m3，占评价标准的25.4%，叠加本底浓度后占评价标准的40.4%；日最大浓度增值约为0.024mg/m3，占评价标准的20.0%，叠加本底浓度后占评价标准的33.3%。PM10的1小时最大浓度增值约为0.218mg/m3；日最大浓度增值约为0.083mg/m3，占评价标准的55.3%，叠加本底浓度后为评价标准的1.22倍。

综上所述，在达标排放情况下，SO2、NO2的1小时最大落地浓度增值以及日最大落地浓度叠增值加本底值后，均符合相关标准，PM10的1小时最大落地浓度增值叠加本底值后，符合相关标准。在事故排放情况下，各污染物对环境的影响明显增大，特别是PM10，日最大落地浓度增值叠加本底值浓度后，为标准的1.22倍。因此，永固公司柴油枪以及锅炉产生的烟气必须治理达标后方能排放，杜绝污染事故。只要外排烟气做到达标排放，永固公司建成后，各主要污染物对环境的影响不大，其排放量是可行的。

表8-11  污染物最大浓度增值、占评价标准的比例

| 工 况 污染物 项 目 |  | 达标排放 |  |  | 事故排放 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | SO2 | NO2 | PM10 | SO2 | NO2 | PM10 |
| 1小时 | 增值(mg/m3) | 0.050 | 0.031 | 0.005 | 0.110 | 0.061 | 0.218 |
|  | 增值占评价标准比例(%) | 9.9 | 13.0 | -- | 22.0 | 25.4 | -- |
|  | 叠加本底值比例(%) | 20.6 | 28.1 | -- | 32.6 | 40.4 | -- |
| 日 | 增值(mg/m3) | 0.020 | 0.013 | 0.002 | 0.042 | 0.024 | 0.083 |
|  | 增值占评价标准比例(%) | 12.8 | 10.1 | 1.3 | 28.0 | 20.0 | 55.3 |
|  | 叠加本底值比例(%) | 30.8 | 23.4 | 68.0 | 46.0 | 33.3 | 122.0 |

表8-12  SO2下风向平均浓度增量预测（事故排放）   mg/Nm3

| 稳定度 距离(m) |  | 不稳定 |  |  | 中 性 |  |  | 稳 定 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -- | 风速等级 | 平均风 | 小风 | 静风 | 平均风 | 小风 | 静风 | 平均风 | 小风 | 静风 |
| 1 小 时 平 均 | 200 | 0.037 | 0.007 | 0.006 | 0.011 | 0.003 | 0.005 | 0.012 | 0.002 | 0.004 |
|  | 400 | 0.110 | 0.009 | 0.004 | 0.060 | 0.002 | 0.006 | 0.011 | 0.001 | 0.004 |
|  | 600 | 0.089 | 0.008 | 0.003 | 0.093 | 0.002 | 0.005 | 0.011 | 0.001 | 0.005 |
|  | 800 | 0.062 | 0.007 | 0.002 | 0.086 | 0.003 | 0.004 | 0.018 | 0.001 | 0.005 |
|  | 1000 | 0.043 | 0.005 | 0.002 | 0.072 | 0.003 | 0.004 | 0.029 | 0.001 | 0.004 |
|  | 1200 | 0.032 | 0.004 | 0.001 | 0.060 | 0.005 | 0.003 | 0.035 | 0.002 | 0.004 |
|  | 1600 | 0.019 | 0.002 | 0.001 | 0.041 | 0.006 | 0.003 | 0.040 | 0.003 | 0.004 |
|  | 2000 | 0.013 | 0.002 | 0.001 | 0.029 | 0.007 | 0.002 | 0.039 | 0.005 | 0.003 |
|  | 2800 | 0.007 | 0.001 | 0.000 | 0.017 | 0.006 | 0.001 | 0.034 | 0.006 | 0.002 |
|  | 4000 | 0.004 | 0.000 | 0.000 | 0.009 | 0.003 | 0.001 | 0.026 | 0.005 | 0.001 |
| 日 平 均 | 200 | 0.015 | 0.003 | 0.002 | 0.004 | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.001 | 0.002 |
|  | 400 | 0.042 | 0.003 | 0.002 | 0.024 | 0.001 | 0.002 | 0.004 | 0.001 | 0.002 |
|  | 600 | 0.034 | 0.003 | 0.001 | 0.036 | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.001 | 0.002 |
|  | 800 | 0.024 | 0.002 | 0.001 | 0.033 | 0.001 | 0.002 | 0.008 | 0.000 | 0.002 |
|  | 1000 | 0.017 | 0.002 | 0.001 | 0.028 | 0.002 | 0.002 | 0.011 | 0.000 | 0.002 |
|  | 1200 | 0.012 | 0.001 | 0.001 | 0.023 | 0.001 | 0.001 | 0.013 | 0.000 | 0.002 |
|  | 1800 | 0.006 | 0.001 | 0.000 | 0.013 | 0.002 | 0.001 | 0.016 | 0.001 | 0.001 |
|  | 2400 | 0.003 | 0.000 | 0.000 | 0.009 | 0.002 | 0.001 | 0.014 | 0.002 | 0.001 |
|  | 3000 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.002 | 0.000 | 0.013 | 0.002 | 0.001 |
|  | 4000 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.001 | 0.000 | 0.011 | 0.002 | 0.000 |

表8-13  SO2下风向平均浓度增量预测（达标排放）   mg/Nm3

| 稳定度 距离(m) |  | 不稳定 |  |  | 中 性 |  |  | 稳 定 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -- | 风速等级 | 平均风 | 小风 | 静风 | 平均风 | 小风 | 静风 | 平均风 | 小风 | 静风 |
| 1 小 时 平 均 | 200 | 0.017 | 0.003 | 0.003 | 0.005 | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.001 | 0.002 |
|  | 400 | 0.050 | 0.004 | 0.002 | 0.027 | 0.001 | 0.003 | 0.005 | 0.000 | 0.002 |
|  | 600 | 0.040 | 0.004 | 0.001 | 0.042 | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.000 | 0.002 |
|  | 800 | 0.028 | 0.003 | 0.001 | 0.039 | 0.001 | 0.002 | 0.008 | 0.000 | 0.002 |
|  | 1000 | 0.019 | 0.002 | 0.001 | 0.032 | 0.001 | 0.002 | 0.013 | 0.000 | 0.002 |
|  | 1200 | 0.014 | 0.002 | 0.000 | 0.027 | 0.002 | 0.001 | 0.016 | 0.001 | 0.002 |
|  | 1600 | 0.009 | 0.001 | 0.000 | 0.018 | 0.003 | 0.001 | 0.018 | 0.001 | 0.002 |
|  | 2000 | 0.006 | 0.001 | 0.000 | 0.013 | 0.003 | 0.001 | 0.018 | 0.002 | 0.001 |
|  | 2800 | 0.003 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.003 | 0.000 | 0.015 | 0.003 | 0.001 |
|  | 4000 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.001 | 0.000 | 0.012 | 0.002 | 0.000 |
| 日 平 均 | 200 | 0.007 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.000 | 0.001 |
|  | 400 | 0.020 | 0.001 | 0.001 | 0.011 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.000 | 0.001 |
|  | 600 | 0.015 | 0.001 | 0.000 | 0.016 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.000 | 0.001 |
|  | 800 | 0.011 | 0.001 | 0.000 | 0.015 | 0.000 | 0.001 | 0.004 | 0.000 | 0.001 |
|  | 1000 | 0.008 | 0.001 | 0.000 | 0.013 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.000 | 0.001 |
|  | 1200 | 0.005 | 0.000 | 0.000 | 0.010 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.000 | 0.001 |
|  | 1800 | 0.003 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.001 | 0.000 | 0.007 | 0.000 | 0.000 |
|  | 2400 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.001 | 0.000 | 0.006 | 0.001 | 0.000 |
|  | 3000 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.001 | 0.000 | 0.006 | 0.001 | 0.000 |
|  | 4000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.001 | 0.000 |

表8-14  NO2下风向平均浓度增量预测（事故排放）   mg/Nm3

| 稳定度 距离(m) |  | 不稳定 |  |  | 中 性 |  |  | 稳 定 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -- | 风速等级 | 平均风 | 小风 | 静风 | 平均风 | 小风 | 静风 | 平均风 | 小风 | 静风 |
| 1 小 时 平 均 | 200 | 0.018 | 0.004 | 0.003 | 0.005 | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.001 | 0.002 |
|  | 400 | 0.061 | 0.005 | 0.002 | 0.033 | 0.001 | 0.003 | 0.005 | 0.000 | 0.002 |
|  | 600 | 0.049 | 0.004 | 0.002 | 0.051 | 0.001 | 0.003 | 0.005 | 0.000 | 0.003 |
|  | 800 | 0.035 | 0.003 | 0.001 | 0.048 | 0.002 | 0.002 | 0.009 | 0.000 | 0.003 |
|  | 1000 | 0.024 | 0.003 | 0.001 | 0.040 | 0.001 | 0.002 | 0.015 | 0.000 | 0.002 |
|  | 1400 | 0.013 | 0.002 | 0.001 | 0.028 | 0.003 | 0.002 | 0.020 | 0.001 | 0.002 |
|  | 2000 | 0.007 | 0.001 | 0.001 | 0.016 | 0.003 | 0.001 | 0.022 | 0.002 | 0.002 |
|  | 2600 | 0.004 | 0.001 | 0.000 | 0.011 | 0.003 | 0.001 | 0.019 | 0.003 | 0.001 |
|  | 3200 | 0.003 | 0.001 | 0.000 | 0.008 | 0.002 | 0.001 | 0.017 | 0.003 | 0.001 |
|  | 4000 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.002 | 0.001 | 0.014 | 0.003 | 0.001 |
| 日 平 均 | 200 | 0.008 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.000 | 0.001 |
|  | 400 | 0.024 | 0.002 | 0.001 | 0.013 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.000 | 0.001 |
|  | 600 | 0.019 | 0.002 | 0.001 | 0.020 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.000 | 0.001 |
|  | 800 | 0.013 | 0.001 | 0.001 | 0.019 | 0.000 | 0.001 | 0.004 | 0.000 | 0.001 |
|  | 1000 | 0.010 | 0.001 | 0.001 | 0.016 | 0.001 | 0.001 | 0.006 | 0.000 | 0.001 |
|  | 1200 | 0.006 | 0.001 | 0.001 | 0.013 | 0.001 | 0.001 | 0.007 | 0.000 | 0.001 |
|  | 2000 | 0.002 | 0.001 | 0.000 | 0.006 | 0.001 | 0.001 | 0.008 | 0.001 | 0.001 |
|  | 2400 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.001 | 0.001 | 0.008 | 0.001 | 0.001 |
|  | 2600 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.001 | 0.001 | 0.008 | 0.001 | 0.001 |
|  | 4000 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.001 | 0.000 | 0.006 | 0.001 | 0.000 |

表8-15  NO2下风向平均浓度增量预测（达标排放）   mg/Nm3

| 稳定度 距离(m) |  | 不稳定 |  |  | 中 性 |  |  | 稳 定 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -- | 风速等级 | 平均风 | 小风 | 静风 | 平均风 | 小风 | 静风 | 平均风 | 小风 | 静风 |
| 1 小 时 平 均 | 200 | 0.009 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.000 | 0.001 |
|  | 400 | 0.031 | 0.002 | 0.001 | 0.016 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.000 | 0.001 |
|  | 600 | 0.024 | 0.002 | 0.001 | 0.025 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.000 | 0.001 |
|  | 800 | 0.017 | 0.001 | 0.000 | 0.024 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.000 | 0.001 |
|  | 1000 | 0.012 | 0.001 | 0.000 | 0.020 | 0.000 | 0.001 | 0.007 | 0.000 | 0.001 |
|  | 1400 | 0.006 | 0.001 | 0.000 | 0.014 | 0.001 | 0.001 | 0.010 | 0.000 | 0.001 |
|  | 2000 | 0.003 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.001 | 0.000 | 0.011 | 0.001 | 0.001 |
|  | 2600 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.001 | 0.000 | 0.009 | 0.001 | 0.000 |
|  | 3200 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.001 | 0.000 | 0.008 | 0.001 | 0.000 |
|  | 4000 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.001 | 0.000 | 0.007 | 0.001 | 0.000 |
| 日 平 均 | 200 | 0.004 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.000 |
|  | 400 | 0.013 | 0.001 | 0.000 | 0.006 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.000 |
|  | 600 | 0.009 | 0.001 | 0.000 | 0.010 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.000 |
|  | 800 | 0.006 | 0.000 | 0.000 | 0.009 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 | 0.000 |
|  | 1000 | 0.005 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.000 | 0.000 |
|  | 1200 | 0.003 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.000 | 0.000 |
|  | 2000 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.000 | 0.000 |
|  | 2400 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.000 | 0.000 |
|  | 2600 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.000 | 0.000 |
|  | 4000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.000 | 0.000 |

表8-16  PM10下风向平均浓度增量预测（事故排放）   mg/Nm3

| 稳定度 距离(m) |  | 不稳定 |  |  | 中 性 |  |  | 稳 定 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -- | 风速等级 | 平均风 | 小风 | 静风 | 平均风 | 小风 | 静风 | 平均风 | 小风 | 静风 |
| 1 小 时 平 均 | 200 | 0.046 | 0.011 | 0.011 | 0.001 | 0.000 | 0.009 | 0.001 | 0.000 | 0.009 |
|  | 400 | 0.218 | 0.017 | 0.009 | 0.113 | 0.000 | 0.011 | 0.001 | 0.000 | 0.009 |
|  | 600 | 0.178 | 0.015 | 0.007 | 0.187 | 0.000 | 0.011 | 0.003 | 0.000 | 0.011 |
|  | 800 | 0.123 | 0.013 | 0.004 | 0.176 | 0.002 | 0.009 | 0.021 | 0.000 | 0.011 |
|  | 1000 | 0.085 | 0.011 | 0.004 | 0.147 | 0.004 | 0.009 | 0.045 | 0.000 | 0.009 |
|  | 1200 | 0.063 | 0.009 | 0.002 | 0.120 | 0.009 | 0.007 | 0.060 | 0.002 | 0.009 |
|  | 2000 | 0.024 | 0.004 | 0.002 | 0.057 | 0.013 | 0.004 | 0.073 | 0.009 | 0.007 |
|  | 2200 | 0.020 | 0.002 | 0.000 | 0.050 | 0.013 | 0.004 | 0.073 | 0.009 | 0.007 |
|  | 3200 | 0.011 | 0.002 | 0.000 | 0.026 | 0.009 | 0.002 | 0.059 | 0.011 | 0.004 |
|  | 4000 | 0.007 | 0.000 | 0.000 | 0.017 | 0.007 | 0.002 | 0.048 | 0.011 | 0.002 |
| 日 平 均 | 200 | 0.018 | 0.004 | 0.004 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.000 | 0.000 | 0.004 |
|  | 400 | 0.083 | 0.007 | 0.004 | 0.044 | 0.000 | 0.004 | 0.000 | 0.000 | 0.004 |
|  | 600 | 0.068 | 0.007 | 0.002 | 0.072 | 0.000 | 0.004 | 0.002 | 0.000 | 0.004 |
|  | 800 | 0.048 | 0.004 | 0.002 | 0.068 | 0.000 | 0.004 | 0.009 | 0.000 | 0.004 |
|  | 1000 | 0.033 | 0.004 | 0.002 | 0.057 | 0.002 | 0.004 | 0.017 | 0.000 | 0.004 |
|  | 1200 | 0.024 | 0.002 | 0.002 | 0.046 | 0.002 | 0.002 | 0.022 | 0.000 | 0.004 |
|  | 2000 | 0.009 | 0.002 | 0.000 | 0.022 | 0.004 | 0.002 | 0.028 | 0.002 | 0.002 |
|  | 2200 | 0.009 | 0.002 | 0.000 | 0.020 | 0.004 | 0.002 | 0.028 | 0.004 | 0.002 |
|  | 3000 | 0.004 | 0.000 | 0.000 | 0.011 | 0.004 | 0.000 | 0.024 | 0.004 | 0.002 |
|  | 4000 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.002 | 0.000 | 0.020 | 0.004 | 0.000 |

表8-17  PM10下风向平均浓度增量预测（达标排放）   mg/Nm3

| 稳定度 距离(m) |  | 不稳定 |  |  | 中 性 |  |  | 稳 定 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -- | 风速等级 | 平均风 | 小风 | 静风 | 平均风 | 小风 | 静风 | 平均风 | 小风 | 静风 |
| 1 小 时 平 均 | 200 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | 400 | 0.005 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | 600 | 0.004 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | 800 | 0.003 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.000 |
|  | 1000 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.000 |
|  | 1200 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.000 |
|  | 2000 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 | 0.000 |
|  | 2200 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 | 0.000 |
|  | 3200 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.000 |
|  | 4000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.000 |
| 日 平 均 | 200 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | 400 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | 600 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | 800 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | 1000 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|  | 1200 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.000 |
|  | 2000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.000 |
|  | 2200 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.000 |
|  | 3000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.000 |
|  | 4000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |

## 主要工艺废气影响评价

本项目在生产过程中除了产生SO2、NO2以及PM10以外，部分工艺废气对环境产生的影响也不能忽视。这些工艺废气包括酸雾（盐酸雾、硝酸雾、硫酸雾以及铬酸雾）以及氰化物废气等，主要产生于电镀前处理、退镀以及镀铬、钝化以及氰化电镀等过程。根据建设单位提供资料，永固公司使用的盐酸约19610吨/年、硫酸约9805吨/年、硝酸约1634吨/年、铬酸酐约588吨/年、氰化物2329吨/年。这些有毒有害物的使用，使生产过程中产生大量工艺废气，对周围环境、员工以及人群产生一定的影响。例如：

盐酸雾：可引起急性中毒，出现眼结膜炎，鼻及口腔粘膜有烧灼感，鼻衄，齿龈出血，气管炎等。

硝酸雾：引起眼和上呼吸道刺激症状，如流泪、咽喉刺激感、呛咳，并伴有头痛、头晕、胸闷等。

硫酸雾：引起结膜炎、结膜水肿、角膜混浊，以致失明；引起呼吸道刺激，重者发生呼吸困难和肺水肿；高浓度引起喉痉挛或声门不肿而窒息死亡。

铬酸雾：可引起急性呼吸道刺激症状、鼻出血、声音嘶哑、鼻粘膜萎缩，有时出现哮喘和紫绀。重者可发生化学性肺炎。

氰化氢：短时间内吸入高浓度氰化氢气体可立即呼吸停止而死亡，并能引起眼、皮肤灼伤，吸收引起中毒；长期吸收，可引起神经衰弱综合症以及皮炎。

从以上资料可知，永固公司在生产过程中产生的酸雾以及氰化物废气，对人体产生一定的影响，特别是对操作工的影响较大。一般情况下，若这些废气不作抽风和处理，主要集中在操作车间内，这将对操作工产生较大的影响。如仅作抽风、不作处理情况下，可大大减少车间内有害气体的浓度，但对生产车间外的环境以及人群产生较大的影响。根据近年来中山市投诉情况，电镀行业的废气污染是群众投诉的热点之一，特别是硝酸雾、盐酸雾以及氰化物废气等，不仅对人体存在一定的危害，更产生难闻的臭气，对周围环境产生较大的影响。若经抽风以及相关措施处理后，对周围的环境以及人群的影响可大大减少，但应注意废气处理后的排放方向，不应面向敏感点，且排气筒应选择适合的高度。

另外，永固公司在存在打磨抛光工序，产生粉尘污染。从以往同类厂企的生产情况分析，打磨抛光产生的粉尘不仅影响打磨车间内的景观，导致墙体变黑，如防护措施不当，更严重地影响操作工的身体，主要表现在导致操作工呼吸道疾病，影响肺功能并伴有一系列并发症等。一般情况下，如经抽气系统收集，再经水喷淋，这种粉尘可大大地减少，对环境以及人体的影响也大大地减少。

从以上分析可知，若永固公司产生的各种酸雾、氰化物废气不作任何处理，将对车间操作工、周围环境以及人群产生较大的影响。在处理得当情况下，这些影响可大大减少。因此，建设单位应做好各种酸雾以及氰化物废气的处理工作，落实措施，减少对环境以及人体的影响。

# 环境噪声影响预测与评价

## 噪声预测模式

噪声从声源传播到受声点，受传传播距离、空气吸收、阻挡物的反射及屏障等因素的影响而产生衰减。用A声级进行预测时，单个声源对预测点的声级公式：

LA(r)=LA(r0)−A1+A2+A3+A4

式中：

LA(r)—距离声源r处的A声级；

LA(r0)—声源r处的A声级；

A1—声波几何发散引起的A声级衰减量；

A2—遮挡物引起的A声级衰减量；

A3—空气吸收引起的A声级衰减量；

A4—空气吸收引起的A声级衰减量。

在近距离传播过程中，以几何发散A1引起的A声级衰减量最明显，为保守起见，不考虑其余衰减。对于点声源，几何发散A1引起的A声级衰减量的计算公式为：

A1=20lgr/r0

根据以上公式计算出的结果，再根据噪声叠加原理，利用下式计算多声源共同作用的叠加值：

L总=10lgi=1n100.1Li

## 噪声标准

噪声从声工业企业厂界噪声标准（GB12348-90）中规定，工业企业由厂内声源辐射至厂界的噪声A声级，按照毗邻区域类别的不同，以及昼夜时间的不同，不得超过表9-1 所列噪声限制值。

根据拟建地周围环境状况，确定永固公司厂界声环境质量执行3类标准，即昼间65dB，夜间55dB；附近居民区声环境影响执行2类标准，即昼间60dB，夜间50dB。

表9-1  工业企业厂界噪声标准   LepdB(A)

| 适 用 区 域 | 类 别 | 昼 间 | 夜 间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 居民区、文教区、机关、事业单位集中区 | 1 | 55 | 45 |
| 居住、商业与工业混合区、规划商业区 | 2 | 60 | 50 |
| 规划工业区、工业集中地带 | 3 | 65 | 55 |
| 交通干线道路两侧 | 4 | 70 | 55 |

## 噪声源分析

根据建设单位提供资料，永固公司主要的噪声源有锅炉房、备用柴油发电机、泵房、空压机、打磨机、鼓风机等，噪声强度在85~100 dB(A)之间，详见表3-8。从厂区平面布置图来看，永固公司的噪声源分布于厂区的各个位置，比较大的噪声源——锅炉房、打磨、抛光车间以及污水处理站的水泵均设置于靠近居民区的一侧。

## 噪声影响预测分析

《工业企业厂界噪声标准》（GB12349-90）中规定，每天接触噪声的工种，车间的噪声卫生标准为85dB(A)。采用噪声预测模式计算了噪声源随距离的衰减情况，以厂房或露天设备发出的声源为85dB(A)为例（离厂房或露天设备1m处），经过厂房或露天设备到厂界90m距离的衰减，昼间噪声值为54.7dB(A)，符合昼间2类标准的60dB(A)；夜间噪声值为49.9dB(A)，符合夜间2类标准的50dB(A)。若经过约150m的衰减，到达居民区，昼间噪声值为54.3dB(A)，符合昼间2类标准的60dB(A)；夜间噪声值为48.6dB(A)，符合夜间2类标准的50dB(A)。所以，本项目厂界的声环境质量要达到3类标准，且距离约150m的居民区声环境质量要达到2类标准，在现有的声环境质量前提下，可通过以下方法实现：⑴本项目厂房或露天设备的声源应控制在85dB(A)以内，且主厂房或露天设备距离居民区至少90m；⑵采取各种有效措施，使厂房或露天设备的声源大大低于85dB(A)。

由上述的预测分析得，经过一定的距离衰减或噪声治理，距离本项目约150m远的居民区内的声环境质量是可以达到2类声环境质量标准的，且拟建厂界外的声环境质量也可以同时达到3类声环境质量标准。由此，经过一定的防治措施后，本项目对居民区声环境的影响是完全可以控制在国家规定的标准内的。

# 固体废物环境影响分析

根据建设单位的规划，永固公司在营运期间产生的固体废物包括工业固体废物以及生活垃圾等。

## 营运期固体废物的来源与数量

永固公司在营运期间产生的固体废物包括：①电镀废品，产生于生产过程中，产生量约为10.6×108件/年；②废酸碱，产生于软水机树脂再生过程，产生量约为100吨/年；③电镀污泥，产生于废水处理站，产生量约为1527.6吨/年（含水率为75%）；④原材料废包装罐、塑料袋，产生于包装废弃过程，产生量视实际情况而定；⑤废溶剂，产生清洁喷漆设备，产生量约为1.5吨/年；⑥煤渣，产生于燃料燃烧过程，产生量约为1240吨/年；⑦电镀废液；⑧生活垃圾，产生于员工的日常生活，产生量约为172.5吨/年。其中，废酸碱、电镀污泥、电镀废液以及废溶剂等属危险废物。

## 营运期固体废物的环境影响分析

建设单位对于永固公司将产生的固体废物拟作如下处理：对于电镀废品，返还给生产厂家；对于废酸碱、电镀污泥、电镀废液以及有毒有害废弃包装，由有资质公司进行回收处理；对于废溶剂，拟回用于生产中；对于煤渣，出售作建筑材料之用；对于生活垃圾，则及时交由环卫部门进行处理。如能按上述方法对各废物进行妥当的处理与处置，对环境的影响可大大减少，是可行的处理与处置方法。建议对废酸碱进行回收，用于废水处理站调整pH值。

本项目所产生的固体废物中有相当部分可回收再用或由专业公司回收处理，从而减少对环境的影响。尤其是属于国家危险废物的电镀污泥、废溶剂、电镀废液、酸碱废液以及含有毒原料的废包装料等，如果疏于管理，任意丢弃或随意堆放，不但污染当地的土壤，而且将由于被雨水浸淋而污染地下水和附近的地面水体，甚至还可能引起人畜中毒、水水生物死亡等严重后果。

# 建设项目施工期环境影响分析

## 施工期造成植被破坏和生态环境的环境影响分析

永固公司位于中山市横栏镇贴边管理区内，项目所在地原为农田，随着厂房的施工建设，土地平整后改变了土地利用方式，使原有的生态环境产生了不可逆转的影响，但原有的环境生态价值不高。

## 施工期废水排放环境影响分析

项目施工过程中的废水主要来自暴雨的地表径流、建筑工地废水和生活污水。建筑施工包括地基、道路开挖和铺设、厂房建设过程中产生的泥浆水、机械设备运转的冷却水和洗涤水；生活污水包括因施工人员进驻所增加的生活用水、食堂下水和厕所冲洗水等等；暴雨地表径流还冲洗浮土，建筑砂石、垃圾和弃土等，不但会夹带大量的泥沙，而且还会携带水泥、油类和化学品等各种污染物。

施工废水中主要污染物有SS、COD、BOD5和油类，施工过程中施工废水的排放主要是增加河水的浑浊度和污染物。可见，项目建设施工过程的废水和污水如果处理不当，对周围环境会造成影响，尤其是暴雨时更应引起重视，雨季施工时雨水将携带大量的泥沙进入水体，影响水体景观。因此需在雨季施工时要做好各种建筑材料的遮挡工作。

根据现场调查，施工期间，只要做好各种废水的收集工作，则施工期产生的废水对周围的环境影响不大，对地表水的影响有限。应禁止工人随意倾倒污水，并尽量限制车辆就近冲洗。

## 施工期水土流失环境影响分析

施工建设过程中，由于场地无植被覆盖，土地结构松散，在大雨或暴雨期间，开挖的土地容易造成水土流失，夹带着泥沙的雨水径流对河涌产生影响。另外，由于本项目靠近拱北河，如不注意做好防水土流失工作，将导致水土流失量增大。对于单个建设项目而言，基建施工时间较短，施工建设完成后，随着各种防护措施、绿化工程的完善，水土流失现象应较小，产生的影响亦较小。

## 施工期大气环境影响分析

本项目施工期的大气环境影响主要是汽车及其他施工机械运行产生的扬尘和汽车尾气污染。工程施工期间，挖掘的泥土通常裸露堆放在施工现场，由于车辆过往和地面风而带到大气中，使大气中悬浮颗粒物含量增加，严重影响景观和空气环境质量。施工扬尘将使附近的建筑物、植物等蒙上尘土，对施工场地附近的工厂生产和环境都会产生一定的不利影响。施工期间，各种燃油动力机械和运输车辆排放的废气，挖土、运土、填土、夯实和汽车运输过程的扬尘，施工过程使用的各种化学品的泄漏等，也将给周围大气环境带来污染。污染大气的主要因子是氮氧化物、一氧化碳、粉尘等，其中又以粉尘的污染最为严重。

施工过程产生的粉尘污染的危害必须得到重视。在施工现场的人群，若吸入大量的微细尘埃，可能会引起各种呼吸道疾病和其他疾病。但这种影响不是长期的，如果注意好防范措施，其施工过程产生的大气污染的影响也较小，一旦施工结束，上述各影响也会随之消失。

## 施工期噪声环境影响分析

### 施工期噪声源强的确定

根据建设单位提供的资料并结合类比调查方法确定建设项目的噪声源强（表11-1）。

### 预测模式选取及预测内容

对于施工期间的噪声源的预测，将各施工机械视为点源预测计算。

（1）预测模式

单个声源对预测点的声级公式：

Lp=Lp0−20lgrr0−ΔL

式中：

Lp—距离声源r处的声级（dB）；

Lp0—距离声源r0处的声级（dB）；

r—预测点与点声源之间的距离（m）；

r0—参考声源处与点声源之间的距离（m）；

ΔL—附加衰减量。

表11-1  各种施工机械噪声特性及其噪声值   dB(A)

| 机械类型 | 声源特点 | 噪声值（5米处） |
| --- | --- | --- |
| 挖土机 | 流动不稳定源 | 86 |
| 运土车 | 流动不稳定源 | 90 |
| 打夯机 | 流动不稳定源 | 98 |
| 空压机 | 固定稳定源 | 87 |
| 钻机 | 不稳定源 | 87 |
| 推土机 | 流动不稳定源 | 86 |
| 搅拌机 | 固定稳定源 | 91 |
| 汽锤 | 不稳定源 | 90 |
| 风钻 | 不稳定源 | 90 |
| 混凝土破碎机 | 流动不稳定源 | 85 |
| 卷扬机 | 固定稳定源 | 81 |
| 冲击打桩机 | 不稳定源 | 87 |
| 平地机 | 流动不稳定源 | 90 |
| 三轮压路机 | 流动不稳定源 | 81 |
| 发电机 | 固定稳定源 | 98 |
| 振捣机 | 不稳定源 | 95 |

（2）预测结果

表11-2  各种施工机械在不同距离噪声预测值   dB(A)

| 机械类型 | 噪声预测值 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5m | 10m | 20m | 40m | 50m | 100m |
| 挖土机 | 86 | 80 | 74 | 68 | 66 | 60 |
| 运土车 | 90 | 84 | 78 | 72 | 70 | 64 |
| 打夯机 | 98 | 92 | 86 | 80 | 78 | 72 |
| 空压机 | 87 | 81 | 75 | 69 | 67 | 61 |
| 钻机 | 87 | 81 | 75 | 69 | 67 | 61 |
| 推土机 | 86 | 80 | 74 | 68 | 66 | 60 |
| 搅拌机 | 91 | 85 | 79 | 73 | 71 | 65 |
| 汽锤 | 90 | 84 | 78 | 72 | 70 | 64 |
| 风钻 | 90 | 84 | 78 | 72 | 70 | 64 |
| 混凝土破碎机 | 85 | 79 | 73 | 67 | 65 | 59 |
| 卷扬机 | 81 | 75 | 69 | 63 | 61 | 55 |
| 冲击打桩机 | 87 | 81 | 75 | 69 | 67 | 61 |
| 平地机 | 90 | 84 | 78 | 72 | 70 | 64 |
| 三轮压路机 | 81 | 75 | 69 | 63 | 61 | 55 |
| 发电机 | 98 | 92 | 86 | 80 | 78 | 72 |
| 振捣机 | 95 | 89 | 83 | 77 | 75 | 69 |

（3）评价结果

不同的施工阶段所投入的机械设备不同，对环境噪声的影响也不相同。在施工初期，主要是挖、填土方、平整土地、铺设道路阶段，以各种推土机、挖土机和运输车辆噪声为主，施工设备噪声具有流动性和不稳定性，对周围声环境的影响不太明显；在施工中期固定噪声源增多，如定点打桩、切割、升降、电锯等，其运转时间较长，而且使用频繁，此阶段施工对周围环境的影响较大。

施工噪声对环境的影响很大程度上，取决于施工点与敏感点的距离和施工时间，距离越近，或在敏感时间施工时间越长，产生影响也越大。由预测结果可知，施工噪声在厂界以内基本符合《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-90）。就本项目而言，附近约150m处有居民集中区，因此必须要做好高噪声施工设备的隔声减震工作，并严格按照国家有关规定合理安排施工时间。总的来说，施工期对居民区有一定的影响。

## 施工期固体废物环境影响分析

施工期的固体废物包括建筑施工垃圾和生活垃圾。

### 建筑垃圾

建筑垃圾主要包括平整场地或开挖地基的多余泥土，施工过程中残余泄漏的混凝土，断砖破瓦、破残的瓷片、钢筋头、金属碎片、塑料碎片、破损工具、零部件、容器甚至报废的机械等。这些废物多为无机物，其中大部分对水、大气环境及生物链的直接影响不大，但它具有占据窨和造成二次污染的特点，并影响景观，尤其是粉状废料可随降雨产生的地表径流汇入水体，使地面水体的悬浮物大量增加。

### 生活垃圾

工程施工期，施工区内要安排施工人员的临时食宿和业务活动，会产生生活垃圾。生活垃圾的成份比较复杂，包括食品废物、变质食物、饭菜渣、废纸、灰渣、金属、塑料、玻璃等。其中有一部分带有异味或恶臭，还有一部分会在微生物和细菌的作用下发生腐烂，发出恶臭，成为蚊蝇滋生、病菌繁殖场所，而随意丢弃或堆积，将对周围环境造成较大影响。

因此建议对施工期产生的垃圾应采取有效措施，要及时清理，严禁随意丢弃、堆放，影响景观和环境卫生。

# 对环境敏感点的影响

经现场调查，永固公司附近的环境敏感点主要有大气以及声方面的敏感点，不存在水环境敏感点。大气以及声方面的敏感点均是本项目附近的居民区，其中，最近的居民区距离永固公司约150米。

## 大气污染物对环境敏感点的影响

永固公司在运营期间，产生的大气污染物主要有SO2、NO2以及PM10，产生于柴油和煤的燃烧。经现场调查，周围的大气环境敏感点主要有横栏镇贴边管理区、三沙管理区以及小榄镇埒西管理区等。其中，小榄镇埒西管理区与永固公司的距离最短，最近的约150m。

各污染物对居民区的影响如下：

1、在达标排放情况下，SO2的1小时浓度增值范围在0~0.050mg/m3之间，最大浓度增值叠加本底值后占评价标准的20.6%；日浓度增值范围在0~0.020mg/m3，最大浓度增值叠加本底值后占评价标准的30.8%。NO2的1小时浓度增值范围在0~0.031mg/m3之间，最大浓度增值叠加本底值后占评价标准的28.1%；日浓度增值范围在0~0.013mg/m3，最大浓度增值叠加本底值后占评价标准的23.4%。PM10的1小时浓度增值范围在0~0.005mg/m3之间；日浓度增值范围在0~0.002mg/m3，最大浓度增值叠加本底值后占评价标准的68.0%。

2、事故排放情况下，各污染物的浓度增值明显增大，对居民区的影响也增大。其中，PM10的日最大浓度增值叠加本底值超标了。

3、各污染物的最大落地浓度均出现在居民区内。

从预测结果来看，在达标排放情况下，SO2、NO2以及PM10等大气污染物对周围居民的影响不大；在事故排放情况下，各污染物对居民区的影响程度将明显增大。因此，必须杜绝污染事故的发生，减少大气污染物对环境以及人体的影响。

## 噪声对环境敏感点的影响

永固公司在运营期间，产生不同程度的噪声污染，对附近居民产生一定的影响。根据声环境影响预测与评价的预测结果，若建设单位对噪声源作合理布局，并对高强噪声作必要的防治措施，本项目在生产过程中对评价范围内的居民区的影响可控制在可接受范围内，但应注意作业时间的合理性，尽量减少夜间作业，减少对环境特别是居民区的影响。另外，在施工期间，施工噪声也将对附近居民区产生一定的影响。

虽然如此，永固公司生产噪声是可以通过各种方法进行控制，使影响大大减少的。这些措施将在噪声污染防治措施内容中进行介绍。

## 小结

永固公司在营期间产生的大气污染物以及噪声对周围的敏感点将产生一定程度的影响。经预测分析，大气污染物只要做到达标排放，对居民区的影响可控制在可接受范围内；噪声源则需进行布局的调整，并作一定的防治措施，可大大减少，只要噪声处理得当，区内的一般工业用地以及居民集中区的声环境质量是可以控制在标准内的。

# 公众参与

## 公众参与方法

公众参与是环境影响评价实施过程的一部分，公众参与是指项目方通过环评工作与公众之间的一种双向交流，其目的是使项目能被公众充分评估，并提高项目的环境和经济效益。公众参与强调的是各方与公众之间的联系和交流的重要性，是环评工作的一个重要内容。

通过公众参与了解调查对象是否支持在中山市横栏镇贴边管理区内建设永固公司，对该建设项目的建设有何意见，对在此地点建设该建设项目可能带来的环境问题有何看法，对该建设项目的建设和环境保护问题有何积极的建议。公众参与与评价有多种渠道和方法，可以设计问卷或调查表，通过走访调查，开座谈会和函件调查等方法进行。本环评采用发放调查问卷的方法，拟进行的问卷调查内容见表13-1。

## 公众参与人选

公众参与的人选主要是直接受到影响的人和直接受到影响团体的代表，包括预期得到收益的人，承担风险和利益的团体。公众参与的人选主要分布在项目所在地和项目的影响范围内，具体到永固公司，公众参与人选应包括小榄镇内的居民区等直接受到影响的人和代表。

根据本项目的主要环境影响问题，公众参与的人选主要是：①项目周围人群集中的镇政府所在地居民，主要村庄村民；②市政府的代表，人大代表、政协委员和地方官员；③乡镇基层官员，村民委员会以及其他选举产生的领导人员。

接受征询的人数不少于30人。

## 公众调查内容

永固公司公众参与调查表如表13-1所示：

表13-1  中山市永固金属表面处理有限公司环境影响评价公众参与调查表

姓名： 性别： 职业： 文化程度： 年龄： 单位： 电话： 本地居住时间： 通讯地址： 建设项目概况：中山市永固金属表面处理有限公司拟建于横栏镇贴边管理区内（具体位置见附图），主要进行电镀生产加工，年加工各种五金灯饰配件及锁件约2.1×1010件。该项目生产过程中主要有五金工件的打磨、电镀以及喷漆等，产生噪声、废气、电镀废水以及固体废物等。其中，电镀污泥、废酸碱等属于国家危险废物。如电镀企业产生的噪声、废气、电镀废水以及固体废物未经处理直接外排或堆放，将对周围的动植物以及人群产生较大的影响，但这些影响是可以通过各种治理措施加以控制，以达到国家标准，从而使各种污染物对人体以及周围环境的影响减少到最低程度。 征询意见： 1、您认为是否有必要兴建中山市永固金属表面处理有限公司？ 是（ ） 否（ ） 2、您是否知道计划兴建中山市永固金属表面处理有限公司？ 是（ ） 否（ ） 3、您所在居住地的环境状况如何？ 空气： 好（ ） 一般（ ） 较差（ ） 不知道（ ） 水环境：好（ ） 一般（ ） 较差（ ） 不知道（ ） 声环境：好（ ） 一般（ ） 较差（ ） 不知道（ ） 生态： 好（ ） 一般（ ） 较差（ ） 不知道（ ） 4、您是否同意在此兴建此厂？ 赞成（ ） 反对（ ） 无所谓（ ） 您反对的主要原因是： 5、该工程投产后会对周围环境产生多大程度的影响？ 较大（ ） 较小（ ） 很小（ ） 不知道（ ） 6、该项目建设过程和投产后会对您的生活与工作产生怎样的影响？ 影响很大（ ） 有些影响（ ） 无影响（ ） 不知道（ ） 7、项目建成后，您担心哪些问题？（请排序） 影响日常生活（ ） 影响河涌水质（ ） 影响居住地空气和声环境质量（ ） 影响身体健康（ ） 其他（ ） 8、您对工程有何其他意见和建议？（ ）

## 公众参与调查结果统计分析

### 意见综合

（1）调查表派发35份，回收率达100%。

（2）参与人员主要有横栏镇机关工作人员、三沙管理区、贴边管理区以及小榄镇埒西管理区居民以及有关的环保工作者。

（3）问题统计与综合

①您认为是否有必要建设永固公司？

回答是的有22人，占总人数的62.9%；回答否的有12人，占总人数的37.1%。

②您是否知道计划建设永固公司？

回答是的有21人，占60.0%，回答否的有13人，占40.0%。

③您所居住地的环境状况如何？

空气：回答好的有14人，回答一般的有20人，回答较差的有1人；

水环境：回答好的有5人，回答一般的有23人，回答较差的有7人；

声环境：回答好的有13人，回答一般的有19人，回答较差的有3人；

生态环境：回答好的有13人，回答一般的有18人，回答较差的有3人，未表态的有1人。

④您是否同意在此兴建设永固公司？

回答赞成的有11人，回答反对的有4人，回答无所谓的有19人，未表态的有1人。统计得，反对建设的主要原因归纳为：电镀工业对环境影响较大；电镀污染物对环境存在污染隐患。

⑤永固公司投产后会对周围环境产生多大程度的影响？

回答较大的有14人，回答较小的有10人，回答很小的有3人，回答不知道的有5人，未表态的有3人。

⑥永固公司建设过程和投产后会对您的生活与工作产生怎样的影响？

回答影响很大的有2人，回答有些影响的有21人，回答无影响的有9人，回答不知道的有2人，未表态的有1人。

⑦项目建成后，您担心哪些问题？（请排序）

首要持有担心问题：影响河涌水质（18人），影响居住地空气和声环境质量（6人），影响身体健康（5人）、影响日常生活（2人）。（注，部分调查者未表态）

⑧您对本工程有何其他意见和建议？

主要的意见和建议：

a. 做好各种污染物排放的治理措施，加强监督管理力度。

b. 杜绝污染事故，做到达标排放，对附近居民不产生在的影响。

c. 发展工业，增加就业机会，促进相关产业的发展。

d. 发展工业要兼顾经济和环境效益。

e. 合理选址，远离敏感点。

### 意见分析

（1）此次公众参与调查，得到横栏镇、小榄镇广大干部群众的大力支持，调查回收率达100%。这不仅为本扩建项目的建设提供了智力支持，更从另一侧面反映人民群众环保意识的增强，能大胆发表意见。

（2）对居住地的空气、水、声和生态等环境质量进行问卷调查的结果：调查群众普遍认为各种环境质量多属一般。这表明，从感观上，区域环境质量总体一般，应引起有关单位的重视。

（3）调查表明，多数群众对永固公司的建设持无所谓态度，赞成永固公司建设的仅占总人数的31.4%，反对永固公司建设的占总人数的11.4%。归纳意见得，反对者普遍认为电镀项目对周围环境污染大，即使施以严格控制，对环境和人体还是存在一定隐患的。本评价认为，存在这种意见是非常正常的。电镀行业在我国发展多年，由于生产设备和工艺落后、管理水平不高，造成的污染事故时有发生，对环境产生较大的影响，近年来，电镀污染的扰民投诉正呈上升趋势，这给我国群众留下较深的印象。但这都已成为历史了。随着经济实力以及环保意识的增强，我国制定一系列的政策，对落后生产力、生产设备和工艺，不得引进，并限期淘汰。永固公司原名中山市小榄联辉电镀厂，位于小榄镇海傍路，以饮用水源保护区小榄水道为纳污水体，由于联辉电镀厂建于1985年，生产设备相对现在显得落后，对小榄水道的水质产生一定的影响。为配合内河涌整治，联辉电镀厂拟迁往贴边管理区，并更名为永固公司。永固公司选用先进的生产设备和生产工艺，并实行清洁生产，在较大程度上减少对周围环境以及人群的影响。此外，建设单位拟对废水、废气、噪声以及固废等作妥善的处理，确保各种污染物达到相关标准或规定后才能排放。加上中山市环保监督力度的加大，永固公司对周围环境和人群的影响将大大减少。对于部分持反对意见的群众，建议建设单位采取积极开导的措施，耐心地向群众解释，并提出确实可行的承诺，减少群众对永固公司建设的顾虑。同时，建设单位应加强废水、废气、噪声以及固废的处理，落实应急处理措施，杜绝污染事故，并确保对周围环境和人群不产生大的影响。对于公众提出的意见以及担心的问题主要集中在污染物的处理以及废水的事故排放上，对此，建设单位应落实相关的措施。

如，酸雾，采用碱液喷淋方法进行处理后高空排放，排放口设置于远离人群的一侧。

又如，电镀废水，采用先进的生产工艺，减少废水的产生量，在此基础上，采用先进的废水处理措施，建议将电镀废水分为六股进行处理，提高废水的处理效率以及达标率。设置分类废水缓冲池，缓冲池的容积应至少为工业废水产生量的1.2 倍，以储存事故时的废水。

通过以上措施，污染物的处理以及事故情况下，都能确保污染物得到有效的处理或储存，不会对周围环境以及人群产生在的影响，可大大减少公众的顾虑。

（5）项目建成后，担心的问题依次是影响河涌水质，影响居住地空气和声环境质量，影响身体健康、影响日常生活。这表明被调查群众对电镀行业的污染有所认识，了解电镀生产对环境和人体的影响。

（6）有部分公众对永固公司的建设提出了意见和建议。这些意见和建议相对集中，主要表现在要求做好污染物的治理，杜绝事故；发展工业经济，增加就业机会；合理选址，减少对敏感点影响等。

本次调查得到广大干部、群众的支持，较好地达到了公众调查的目的。对于永固公司的建设，被调查群众表达了意见，并提出了相关的建议。部分群众对永固公司的建设存在顾虑，希望建设单位采取积极措施，提出切实可行的承诺，制定应急处理措施，杜绝污染事故。

# 环境影响经济损益简要分析

永固公司在建设过程中以及建成后，将对周围产生一定的影响，这些影响包括对社会经济环境的有利影响以及不利影响。以下分别以社会效益、经济效益以及环境效益进行分析说明。

## 社会效益分析

永固公司作为一家专业电镀生产企业，具有较好的社会效益，体现在以下两方面：

### 有利于减缓就业压力，吸纳高素质人才

我国经过多年的改革开放，经济飞速发展，传统手工行业逐步被现代化大型生产厂企所取代，生产的机械化程度越来越高，导致失业人数增多。永固公司的建设，将在一定程度在促进建筑、建材、金融以及相关行业的发展和就业。此外，永固公司拟招聘员工人数共960人，其中新增员工人数达580人，对地方就业压力起到一定的缓解作用。据了解，永固公司自营运后，将吸纳部分有关电镀、环保等方面的技术人才，对于提高我市人口的综合素质起到一定的促进作用。

### 有利于完善工业配套

横栏镇致力于打造成为我市有名的灯饰生产基地。经过努力，镇内的招商引资成效显著，特色经济有所发展，经济总量不断扩大，发展势头良好。但镇内至今仍没有一家大规模的电镀企业为镇内以及古镇镇和小榄镇等地区的需要电镀的厂企进行配套，因此，这些区域内的部分厂企不得不选择委托周边镇区甚至外市对其产品或半成品进行电镀加工，值得注意的是，随着古镇镇灯饰产业的发展和升级、小榄镇五金家电等行业的壮大以及横栏镇相关产业的发展，产品外送进行电镀加工的现象将更为突出，这不但增加企业的运行成本、降低投资者的投资意欲，更阻碍横栏镇甚至我市的经济发展速度、剥弱我市发展的后劲。永固公司在横栏镇的建设，可以解决附近区域部分厂企电镀的需求，使该区域的工业配套更加完善。

## 经济损益分析

本评价的经济效益分析方法采用经济效益系数法。

永固公司总投资约3500万元，其中，废水若按六股废水的处理工艺进行计算，估计总费用约385.7万元；废气若按建设单位拟采用的方法进行计算，估计总费用约为63.5万元；噪声防护措施的估算费用约300万元（包括绿化、主要噪声源的围墙等）。则初步环保投资总费用约为749.2万元，占总投资的21.4%。

根据建设单位提供资料，永固公司建成投产后，预计年利税达投资总额的10%，还本年限约为10年。由此可见，永固公司的设立具有较显著的经济效益。另外，由于永固公司将引入960名员工，对于当地的娱乐、服务、餐饮业是一群较为可观的准常住消费群体，对于当地的经济发展（特别是第三产业的发展）将起到一定的促进作用。

## 环境损益分析

### 水环境损益分析

施工期间对水环境的影响是短暂的，主要是施工工地的生活污水以及建筑废水。只要加强管理，对废污水进行处理后排放，从而减少对水环境的影响。

永固公司水环境损益分析从联辉电镀厂以及永固公司等两方面进行。

对于联辉电镀厂，于1985年投产，位于小榄镇海傍路，产生工业废水量约为730吨/日，生活污水量约为63吨/日。外排水经处理后排入小榄水道。为了配合中山市水环境综合整治，减少对饮用水源保护区小榄水道的影响，建设单位拟对联辉电镀厂进行搬迁扩建。因此，联辉电镀厂的搬迁，在一定程度上支持了地方政策，减少了对小榄水道的影响，具有较好的环境效益。

对于永固公司，拟选址于横栏镇，直接纳污水体为拱北河。按建设单位提供资料进行核算，工业废水产生量约为2652吨/日，这些工业废水中的主要污染因子有CODcr以及重金属等。电镀工业属三类工业，产生的废水、废气等均对环境产生一定程度的影响。永固公司的电镀废水水量较大，污染性较强，加上纳污水体拱北河水质出现污染，因此，如不注意做好废水的处理，将对纳污河段拱北河以及横琴海等造成严重的影响，并可能影响周围人群的身体危害。水预测结果表明，在事故排放时，本项目废污水将对拱北河以及横琴海造成严重的污染，在达标排放时，对以上两水体的影响大大减少。另一方面，建设单位为了减少对环境的影响，拟实行一系列的清洁生产措施，如工业废水回用32%于生产过程等，这都将大大地减少废水对纳污水体的影响。

综上所述，永固公司的搬迁与扩建，对小榄水道的整治存在良好的效益，对拱北河、横琴海等水环境存在一定程度的影响，但这些影响是可以通过措施减缓的。

### 大气环境损益分析

施工期对大气环境的影响主要是施工车辆进出所排放的废气、施工设施排放的废气以及施工扬尘。施工期相对于营运期时间较短，可以认为这些影响是暂时性的，对周围大气环境的影响将随着施工期的结束而结束。但应注意合理安排施工时间，以免影响附近居民的正常休息和工作。

营运期对大气环境的影响主要有SO2、NO2以及PM10等，经预测计算，永固公司产生的烟气对周围大气环境的影响不大，特别是对附近居民区的影响也不大。但应注意的是，永固公司在生产过程中产生的各种酸雾、有机废气、扬尘等，如不落实治理措施，不仅会影响居民区，而且对操作工也产生较大的影响。

### 声环境损益分析

施工期对声环境的影响主要是建筑机械、进出车辆的噪声，这些机械设施的噪声级在75~105dB(A)之间。由于永固公司附近有居民等敏感点，因此，建设期应尽量避免或减少夜间作业。

营运期间的主要噪声源在85~100 dB(A)之间之间，将对周围的声环境产生一定的影响。特别是永固公司噪声源较多、噪声源分布分散、噪声强度大，加上运营期间实行两班制，如不注意做好噪声的防治措施，在夜间作业时，将会对附近居民的正常休息产生影响。但这些影响是可以通过措施加以减少的。

因此，永固公司投产后，附近声环境存在一定的损失。

### 固体废物环境损益分析

建筑施工期间产生的固体废物包括碎砖、碎石、砂砾、泥土、废水泥、包装箱和包装袋等，这些废物应到指定的地点进行处理或弃置，对环境的影响不大。

营运期间，永固公司产生的固体废物量大，部分废物属危险废物，如电镀污泥、废酸碱、废溶剂等，如处理不当，将对周围的环境以及人群产生影响。一般情况下，这些废物均应按有关要求交由有资质的公司进行回收处理，可大大减少对环境的影响。对于其它固体废物，经分选后，大部分均可进行回收再用。若能对固体废物进行妥当的处理与处置，可以认为永固公司产生的固体废物对周围环境的影响不大。

### 小结

永固公司的建设，具有较好的社会效益和经济效益。永固公司的建成使用，虽然对周围的水、大气、声、生态等环境造成一定程度的影响，但这些影响程度的大小大取决于管理决策者的意识与管理手段、措施等，如能从各方面着手，从源头控制污染物，做好污染防治措施，削减污染物排放量，并积极配合做好内河涌的整治工作，永固公司对周围环境的影响将大大减少。因此，永固公司的设立从效益上分析是可行的。

# 清洁生产

## 清洁生产的涵义

清洁生产包含了四层涵义：①清洁生产的目标是节省能源、降低原材料消耗、减少污染物的产生量和排放量；②清洁生产的基本手段是改进工艺技术、强化企业管理，最大限度地提高资源、能源的利用水平和改变产品体系，更新设计观念，争取废物最少排放及将环境因素纳入服务中去；③清洁生产的方法是排污审计，即通过审计发现排污部位、排污原因，并筛选消除或减少污染物的措施及产品生命周期分析；④清洁生产的终极目标是保护人类与环境，提高企业自身的经济效益。

本项目清洁生产谋求达到如下目标：①通过资源的综合利用，短缺资源的代用，二次资源的利用及节能、降耗、节水，合理利用自然资源，减缓资源的耗竭。②减少废物和污染物的生成和排放，促进工业产品的生产，消费过程与环境相容，降低整个工业活动对人类和环境风险。清洁生产目标的实现将体现工业生产和经济效益、社会效益和环境效益的统一。

## 永固公司清洁生产情况

（1）清洁能源

本项目使用的能源主要包括电、柴油以及煤。电属清洁能源，在使用过程中对环境的影响较小。柴油以及煤产生的SO2、NO2以及TSP等，则对周围环境产生一定的影响。

（2）清洁生产分析

本项目的清洁生产主要包括以下几方面。

a、加强管理。永固公司投产后，建设单位拟加强厂区的各种管理，包括使用水、电、蒸汽等方面的管理，实行一系列效率与节能挂钩的措施，减少原材料以及能耗，最终达到减少污染物的产生和排放。

b、采用静电喷漆工艺。永固公司将采用静电喷漆工艺取代传统的喷漆工艺，并实行全封闭操作，减少漆料的损耗，增加上漆率，节约了成本，减少有机废气的产生。

c、采用无氰镀锌工艺。镀锌存在多种工艺，其中包括氰化镀锌、锌酸盐镀锌、氯化物镀锌、硫酸盐镀锌等。氰化镀锌含有氰化镀液，在生产过程中产生含氰废水，如处理不当，将对纳污水体产生较大的影响；此外，氰化镀液中挥发出的氰化物废气，对大气环境产生一定的影响，特别是对操作工，产生的影响就更大了。采用无氰镀锌工艺取代氰化镀锌工艺，不但减少了有毒有害物的使用量，更减少了对人体的影响，利于废水处理。

d、挂具使用可靠的绝缘涂覆，减少能源以及物料的流失，提高了电镀效率。

e、采用三级逆流清洗，减少废水量。

f、对镀液进行回收。建设单位拟对工件带出的镀液进行回收，减少镀液的流失，降低运行成本、减少废水污染物的浓度。一般情况下，可采用挡液板、滴流器、浸渍回收槽等，对电镀带出液进行回收。

g、采取各种措施，减少废水的跑冒滴漏，从而减少混排废水的产生量，降低废水的处理难度。

h、实行废水回用。实践经验表明，电镀废水经处理后，是可以回用于生产上的。建设单位拟对电镀废水实行回用，初步估计回用率达32%。废水可根据生产实际情况，具体可回用于生产工艺中对水质要求不高的工序中，如前处理工序、镀锌的第一道清洗工序、冲洗地面、退镀冲洗工序用水。根据建设单位提供资料，电镀废水回用情况为：约532吨/天回用于镀锌的第一道清洗工序，约300吨/天回用于前处理工序，约20吨回用于退镀冲洗。

## 清洁生产建议

根据国内同类型电镀企业生产情况，结合国家相关法律法规，对本项目的清洁生产提出建议。

（1）建议手动电镀线改为自动电镀线。本项目拟设5条手动电镀生产线。根据统计，一般情况下，自动电镀线要比手动电镀线减少30%或以上的废水量。因此，在可行条件下，建设单位应考虑以自动电镀线取代手动电镀线。此外，提高永固公司整体生产自动化程度，减少人为产生的错误。
    （2）在技术可靠的前提下，以无氰电镀取代氰化电镀。根据《淘汰落后生产能力、工艺和产品的目录（第三批）》，含氰电镀属落后生产工艺装备，应该淘汰。同时，为了减少氰化物对环境以及人畜的影响，建设单位应严格执行上述规定。

（3）采用无毒无害或低毒代害的生产材料或工艺。

如：镀铬，可采用六价镀铬或三价镀铬。由于六价镀铬产生的六价铬离子对环境以及人体的影响较大，因此，选用三价铬进行电镀，减少六价铬的产生，减少对周围环境的影响。但三价铬电镀相对六价铬电镀存在一定的不同点，如成本较高、颜色有所不同、硬度不同以及工艺要求不高等，建设单位可根据实际情况，尽量选用三价铬进行电镀。

又如：钝化，存在多种钝化工艺。一般建议选用低铬钝化工艺，减少六价铬的含量。

（4）选用清洁能源。本项目的能源包括电、柴油以及煤。建议在运行成本许可情况下，将柴油和煤改为电或煤气，至少改为轻柴油，减少大气污染物对环境的影响。

（5）综合利用各种废水。如弱酸浸洗后的废水可用于碱洗后的清洗；废水分流处理，将可回收金属的废水与其他废水分流等。

（6）提高废水回用率。废水实行回用，是电镀行业的必由之路，如何现实最大的废水回用，不仅关系到企业的生存，而且关系到纳污水体的水质。建设单位拟对电镀废水实行回用，回用率达到32%。根据国经贸资源[2000]1015号“印发《关于加强工业节水工作的意见》的通知”规定：“2000-2010年工业节水的总体目标：重复利用率： 2005年达到60%；2010年达到65%”。因此，作为一个电镀企业，建设单位必须不断探索电镀清洁生产方式，并积极提高废水回用率，符合有关规定，为环保事业作贡献。

## 本项目清洁生产水平分析

根据《清洁生产技术要求  电镀行业（报批稿）》（HJ/Txx-2002），对电镀行业的清洁生产提出了生产工艺与装备要求、资源利用指标以及污染物产生指标等三大指标。

根据建设单位提供资料，对于生产工艺与装备要求，本项目基本达到三级水平。

对于资源利用指标，各镀种的利用率均存在较大的差异，如锌的利用率约为75%，铜的利用率约为75%，镍的利用率约为75%，装饰性铬的利用率约为60%，硬铬的利用率约为75%，其中，锌的利用率水平仅达三级水平，装饰性铬的利用水平达到一级水平，硬铬的利用率水平达到三级水平，而铜以及镍的利用率均低于国内三级水平。对于新鲜用水量，本项目达到0.25吨/平方米，处于三级水平。

从以上两项指标来看，本项目清洁生产水平基本处于三级水平或以下，或国内清洁生产基本水平或以下。为了减少电镀污染物对环境的影响，建设单位应采取各种措施，提高清洁生产水平。建议本项目清洁生产水平不低于国内清洁生产先进水平。表15-1给出了电镀生产国内先进水平指标。

表15-1  综合电镀类国内清洁生产先进水平

| 清洁生产指标等级 |  | 二级（国内清洁生产先进水平） |
| --- | --- | --- |
| 一、生产工艺与装备要求 |  |  |
| 1、电镀工艺选择合理性① |  | 在满足产品质量要求的前提下，采用了比较清洁的生产工艺。 |
| 2、电镀装备（整流电源、风机、加热设施等）节能要求 |  | 采用节能的电镀装备。 |
| 3、清洗方式 |  | 根据工艺选择淋洗、喷洗、多级逆流漂洗、回收或槽边处理的方式，无单槽清洗等方式。 |
| 4、挂具 |  | 有可靠的绝缘涂覆。 |
| 5、回用 |  | 对适用镀种有带出液回收工序，有末端处理出水回用装置。 |
| 6、泄漏防范措施 |  | 设备无跑冒滴漏，有可靠的防范措施。 |
| 7、生产作业地面及污水系统防腐防渗措施。 |  | 具备。 |
| 二、资源利用指标 |  |  |
| 1、镀层金属原料综合利用率 |  |  |
| 镀种 |  |  |
| 锌 | 锌的利用率（钝化前），% | ≥80 |
| 铜 | 铜的利用率，% | ≥90 |
| 镍 | 镍的利用率，% | ≥92 |
| 装饰铬 | 铬酐的利用率，% | ≥20 |
| 硬铬 | 铬酐的利用率，% | ≥80 |
| 2、新鲜水用量②，t/m2 |  | ≤0.2 |
| 三、污染物产生指标（末端处理前）③ |  |  |
| 1、氰化镀种（锌、铜、银及其它合金） |  | ≤2.8 |
| 2、镀锌钝化工艺 |  | ≤0.6 |
| 3、酸性镀铜 |  | ≤3.0 |
| 4、镀镍 |  | ≤1.8 |
| 5、镀装饰铬 |  | ≤12.0 |
| 6、镀硬铬 |  | ≤3.0 |
| 四、环境管理要求 |  |  |
| 1、清洁生产审核 |  | 按照国家环保总局编制的电镀行业的企业清洁生产审核指南的要求进行了审核。 |
| 2、环境管理制度 |  | 环境管理制度健全，原始记录及统计数据齐全有效。 |
| 3、生产管理 |  | 有原材料质检制度和原材料消耗定额管理，对能耗水耗有考核，对产品合格率有考核。 |

注：①电镀工艺选择合理性评价原则是：工艺取向是低毒、低浓度、常温、高电流效率；淘汰重污染化学品，如铅、镉、汞等。对特殊产品的特殊要求另作考虑。

②新鲜水用量是指消耗新鲜新鲜水量与全厂产成品总面积之比。

③污染物产生指标中，各分项指标是按镀种或生产线进行考核，可以是统计数据，也可以是实测数据。

# 建设项目合法性与合理性分析

## 合法性分析

永固公司选址于横栏镇贴边管理区内，拟设自动电镀线11条、手动电镀生产线5条以及滚镀生产线7条，计划年加工各种五金灯饰配件及锁件约2.1×1010件，日产电镀废水约2652吨。废水拟经厂内自设的废水处理系统处理回用后，排入拱北河。

永固公司属搬迁扩建项目，其前身是联辉电镀厂。联辉电镀厂位于小榄镇内，生产设备的落后和产能的不足，使联辉电镀厂不能很好地参与市场竞争。同时为了减少电镀污染对环境的影响，建设单位拟对联辉电镀厂进行搬迁扩建，采用一系列先进的生产设备和工艺，将污染负荷大大减少。因此，从设备的先进性进行衡量，永固公司的生产不属于土法电镀。

《中山市水环境功能区水质保护规定》（97.12.8中府颁发）中规定：中山市饮用水源保护区范围为1、西江河中山河段（顺德均安与古镇交界处至坦洲大涌口）；2、小榄水道（莺歌咀至大南）；3、鸡鸦水道（汲水至大南尾）。拱北河和横琴海均为三类水环境功能区，仅承担一般的灌溉、养殖和泄洪功能。从水环境影响预测分析章节中可知，在达标排放情况下，永固公司废水对拱北河以及横琴海的影响不大，可控制在可接受范围内。因此，永固公司选择拱北河作为纳污水体是可行的。

但必须注意到，于2002年6月2日颁布的《淘汰落后生产能力、工艺和产品的目录（第三批）》中明确，含氰电镀属于落后生产工艺装备，应当淘汰。永固公司在选择镀种和电镀工艺时，应遵守相关规定。

根据以上分析，永固公司的建设和纳污水体的选择是合法的。但永固公司必须遵守《淘汰落后生产能力、工艺和产品的目录（第三批）》中的相关规定。

## 合理性分析

永固公司合理性分析将从排厂址选址、污口选择、厂内平面布局等方面进行分析。由于本项目位于横栏镇贴边管理区内，因此，本章节将对横栏镇贴边管理区内的工业概况进行简单介绍。

### 横栏镇贴边管理区工业概况

横栏镇贴边管理区位于横栏镇的北部，规划总用地面积为461.95 hm2，其中工业用地面积268.48 hm2，工业用地占总用地的58.12%。全部建成后预测排水量为3.85万吨/日，规划污水处理站设于贴边管理区的北部，按二级处理工艺设计。

在该区域内有一部分项目已经建成，并先后投入运行。目前已投产的有金港涂装工艺厂、太平洋灯饰厂、永鸿油墨厂、长润铝件铝化着色厂、伟明化工厂、忠辉玻璃厂、励励橡胶制品厂、新成玻璃厂、长刚玻璃厂、香江洗涤用品厂、永生印花厂、皮化涂料有限公司等125家企业。这些企业以灯饰玻璃生产、五金加工装配以及化工生产为主。

按照规划部门以及横栏镇有关职能部门的设想，规划项目主要有：（一）近期规划建设项目：近期正在洽谈的建设项目主要为模具、家俱、灯饰、五金等行业的项目；（二）远期规划项目：远期规划项目将在近期项目确定后，结合管理区的产业结构及国际、国内市场情况及贴边管理区内的配套情况进一步的规划与完善，目前尚无明确的项目选择，但遵循以一、二类企业为主的原则。贴边管理区工业规划见图16-1。

### 厂址选择

永固公司选址于横栏镇贴边管理区内，根据现场调查，永固公司附近约150米处有居民区，如永固公司在生产过程中对各种污染处理不当，将直接或间接影响附近居民的正常工作和生活。因此，该公司必须做好各类污染物的治理工作，将其对周围环境和居民区的影响降至最低程度。

横栏镇贴边管理区规划工业用地以发展灯饰、五金特色经济为主，加上工业用地附近的古镇镇、小榄镇灯饰、五金行业发展势头迅猛，但缺乏电镀配套。永固公司选址于此，可占有地利之优势。此外，从纳污环境来看，大气、水、声环境质量良好。

综上所述，永固公司的选址基本合理，但必须做好各种污染物的治理工作，确保对周围敏感点不产生大的影响。

### 排污口选择

永固公司拟自设废水处理系统，对外排的废水处理后，直接排入拱北河。

首先，排污口设置于拱北河，是可行的，也是合理的。从水环境质量现状调查结果得知，拱北河以及横琴海水体出现污染，主要污染因子为DO以及TP。永固公司从事五金工件的电镀加工，外排废水主要污染物为CODcr以及金属离子，DO、TP并不是永固公司废水的特征污染物。因此，排污口设置于拱北河上是可行的。此外，从整个贴边管理区的环境来看，永固公司附近能排污的水体较多，但很多水体均为小河涌，有的甚至仅2~3米宽，水质一般，水动力条件较差，不利于污染物的扩散和稀释，即使由内河涌排污，最终的受纳水体仍是拱北河或是西江。因此，排污口设置于拱北河上是合理的。

其次，排污口选择的位置是可行的。从水环境质量现状调查结果可知，包括横琴海以及拱北河在内的3个水质调查点，其水质状况相似，而且拟选排污口位置位于永固公司污水处理系统旁，在环境许可的情况下，大大节省了投资费用。另外，从水环境影响预测结果来看，永固公司外排废水在达标排放情况下，对拱北河以及横琴海的影响不大，可控制在可接受范围内。因此，排污口的选择是可行的。

综上所述，永固公司排污口的选择是可行、合理的。

### 厂内平面布局

从建设单位提供的厂区平面布置图来看，厂内布局考虑了生产实用性，兼顾生产、生活以及绿化，布局较优化。现从环保角度提出厂内布置存在的问题以及建议。

（1）高强噪声源设置于远离敏感点的一侧。从厂区平面布置图可知，永固公司内可能会产生较大噪声的车间以及设备，如打磨、抛光车间、锅炉房、废水处理站等，均设置于距离居民区较近的位置，生产过程中产生的噪声将影响居民的正常生活以及工作。因此，这些强噪声源可考虑设置于远离居民区的一侧，使这些噪声源与居民区之间以厂房或其他声障碍物隔离，并增加噪声衰减距离，减少对居民区的影响。

（2）增加废气排气筒高度，废气的排放口设置于远离敏感点的一侧。经预测分析，永固公司主要废气在达标排放情况下，对周围环境的影响不大，对居民区的影响也不大。但出于减少废气对地面的影响，建议在可行条件下加高废气排气筒，减少对地面的影响。此外，废气排气筒的设置应注意远离人群，其排气口不能直接面对居民区，如燃油、燃煤产生的烟气、酸洗、退镀、打磨、抛光、铬电镀以及喷漆产生有机废气等最终排放口，应设置于远离份的一侧，减少对居民区的直接影响。

（3）加强绿化工作。根据建设单位提供资料，厂内拟设一定的绿化，但绿化情况多仅考虑景观需求，对环保所起的作用不大。建议对绿化情况进行适当调整。产生废气、噪声的车间，应注意绿化工作。电镀废气以及噪声是近年来投诉的热点，主要原因是处理不理想，加上排气筒出口设置不当，另外的原因是厂内绿化布置不当。建议永固公司打磨、抛光车间、喷漆车间、锅炉房、废水处理站等排放废气以及噪声的地方，其周围应有一定宽度的绿化隔离带，并根据不同类型的废气，选择具有强吸收能力的植物进行绿化，减少废气以及噪声对居民区的影响。

# 环境风险影响分析

## 环境风险源与事故原因分析

永固公司为一电镀厂，涉及的主要事故风险源有：有毒有害化学品的运输、储存；生产工艺污染物的排放；废污水处理站以及固体废物的堆放场等。

发生风险事故的一般原因主要有：管理不善、操作不当、机械设备老化、人为疏忽以及自然灾害等。本项目对环境潜在的风险主要是对水环境产生的风险，主要表现为有害污染物通过液态或固态流入水环境或通过雨水冲刷、沉降作用进入水环境。

## 风险危害及成因分析

### 有毒有害化学品的运输、储存

永固公司所使用的危险原料主要是氰化物、铬酐、酸类等。本项目年使用氰化物超2329吨、重铬酸钾33吨、各种酸31245吨、铬酐约588吨以及烧碱约2942吨，除此以外，永固公司还会产生电镀污泥、废酸碱以及废溶剂等危险固废。这些原材料在运输、储存过程中，均可能会因自然或人为因素，出现事故而排入周围环境。其中，对环境造成最大影响的是以上原材料直接排放江河中，造成水体的严重危害。虽然这些事故发生概率很低，但万一发生，将对水环境造成极大的影响，并可能由此影响到沿岸人群。引起运输以及储存的成因包括人为因素以及自然因素。人为因素是指操作不当、违反操作规程等，自然因素是指设备老化破裂及自然灾害等。

### 生产工艺排放的污染物

永固公司排放的生产废水为电镀废水，预测产生量约为2652吨。废水含大量的重金属以及氰化物。其中，重金属能在动物（包括人体）内富集，富集到一定程度会产生毒理作用。另外，永固公司所使用的氰化物多被列为国家的毒害品类，对人体能产生强的毒害作用。另外，本项目在生产过程中产生电镀污泥、废酸碱、废有机溶剂等国家危险废物，如处理不当，这些危险废物或其渗漏液可以进入水体，污染地表水和地下水。

永固公司的废水处理设施必须采用先进、高效、稳妥的处理工艺和设施进行处理，并加以有效手段进行管理。通过这样一种有效的处理系统以及管理，永固公司工艺废水发生事故性排放的机率较低，大大降低了对人类健康危害的风险。

污染物风险主要是由于操作不当或污染防治设备运转不灵而导致的。

### 废污水处理站

废污水处理设施均能正常运作，经处理后的废污水达标排放，对周围环境影响不大。但如废污水处理设施出现故障，导致废污水未能处理达标便排放，将会严重污染桂洲水道。在一般情况下，废污水处理站出现事故风险的主要原因有：1、输送管道破裂；2、废污水处理系统的部件发生故障；3、自然灾害，如洪涝、台风暴潮等。对于输送管道的破裂，这是较为常见的现象，主要原因是管材选用不当，未能预防废水的腐蚀而致；另外，其它因素如地震、地面沉降、雷击等也是导致输送管道破裂的原因之一，但机率较低。对于废污水处理系统的部件发生故障，主要是由于机械设备老化、并未及时进行维修、更换或人为疏勿操作等因素导致。对于自然灾害造成的事故，由于近年经济不断发展，防洪等工作做到实处，因此，由于自然灾害所导致的事故机率较低。

## 环境风险评价

### 事故污染物源强

永固公司发生污染事故的主要原因有：有毒有害化学品运输及储存事故、生产过程污染事故以及废污水处理厂污染事故等。在以上各种原因中，产生的废污水量最大的是废污水处理厂污染事故，其废污水排放量约为2652t/d，CODcr：799.47 kg/d、Cr6+：33.96 kg/d、Cu2+：224.0 kg/d、CN-：48.96 kg/d。

### 影响预测分析

从第7章可知，退潮平均污染物对拱北河以及横琴海的影响最大。经预测分析，事故性排放情况下，CODcr、CN-、Cu2+以及Cr6+均出现不同程度的污染。叠加本底值后，CODcr超标带由排污口至下游约200m范围内，CN-超标带由排污口至下游约500m范围内，Cu2+浓度增值叠加本底值后，超标带由排污口至下游约1000m范围内；Cr6+浓度增值叠加本底值后，超标带由排污口至下游3000m以外的范围。由此可见，永固公司出现事故性排放时，对拱北河以及横琴海产生严重的影响，破坏水生生态。

## 风险对策与管理

上述的风险事故预测说明了永固公司废水出现事故性排放时对纳污水体拱北河以及横琴海的影响。如建设单位做好各种预防措施，可以将风险事故发生机率以及对环境的影响程度大大降低，以保护好周围纳污环境。为了减少风险事故的发生机率以及对环境的影响，建设单位必须建立完善、可行的风险处理系统，以便及时、有效地应对风险事故的发生，现建议如下。

### 化学品运输、储存风险的对策与管理

对于运输与储存风险的防洪应在管理、运输设备、储存设备及其维护上控制。

在管理上，应制定运输规章制度规范运输行为。工作人员必须持有有效的上岗佂才能从事危险化学品的运输工作，并应具备各事故的应急处理能力。对于化学品的储存，应具备应急的器械和有关用具，如沙池、隔板等，并建议在地面留有倒流槽（或池），以备化学品在洒落或泄漏时能临时清理存放。化学品的储存应由专人进行管理，管理人员则应具备应急处理能力。

设备及其维护。运输设备以及存放容器必须符合国家有关规定，并进行定期检查，配以不定期检查，发现问题，应立即进行维修，如不能维修，应及时更换运输设备或容器。

### 污染物风险的对策与管理

永固公司排放污染物的风险主要在于工业废水以及危险废物上，其风险防范应在处理能力及废水的排放、监控和管理上控制。对于废水，废水处理系统的处理能力应满足高峰期的排污量，并实行自动监控，及时掌握废水的处理情况和排放情况，做到达标排放。对上岗人员进行岗前培训，使其具备操作资格及应急处理能力。规范生产和废污水处理系统的管理。对于危险废物，应按国家的规定进行堆放、处理与处置，由专人进行管理，并制定管理责任，防止人为随意倾倒和弃置。

### 废水处理站风险的对策与管理

废水处理系统应进行精心设计、施工和管理。对于系统的管道，在设计过程中应选用耐酸碱材料，并充分考虑管道的抗击、抗震动以及地面沉降等要求，尽可能减少管道破裂导致的废污水外泄现象。对处理系统进行定期与不定期检查，及时维修或更换不良部件。另外，建设单位制定完善的管理制度及相应的应急处理措施，保证废水处理系统发生故障时能及时作出反应及有效的应对。

如永固公司废水处理站发生风险事故或废污水管道破裂，将对周围环境产生较大的影响。为此，建议本项目在建设时，预留分类废水缓冲池，储存风险事故状况下不能处理的电镀废水，并在废水管道沿线设置一定深度的水沟，采取有效措施确保管道破裂情况下，外泄废污水经该水沟进入临时缓冲池，减缓风险事故造成的影响。分类废水缓冲池的容量应大于等于本项目的废污水量，建议分类废水缓冲池的总容量设置为3090m3或以上。

### 突发事故紧急处理方案

建设单位应定期进行突发事故处理演习，以增强应急处理效率。一旦发生污染事故，则应及时控制事故，防止扩大及连锁反应，并及时通知有关部门，将有关水闸关闭。事故现场则应由专门的事故指挥部负责全面指挥，并由专业抢修队伍负责对事故或故障进行抢修或排除。事后应及时处理好外泄污染物，并进行必要的水质监测以及后果评估，为有关部门提供决策依据。

如永固公司废水在未经处理情况下直接排入河涌，将会造成一定的污染。为此，必须完善污染事故的警报制度。本项目污染事故警报制度的建立主要考虑以下3个方面：①警报的发出，应视事故污染程度而定。发出警报，将会在一定程度上扰乱正常的生活、生产，因此，不能随意发出警报。②当本项目废污水对周围环境或人群可能造成危害时，即应发出警报。③如建设分类废水缓冲池，发生污染事故时，未经处理的废污水只能排入缓冲池中，排入河涌的机率很低，因此，发出警报的机率也很低，即使本项目一旦发生污染事故即发出警报，对周围的生活以及生产不会造成太大的影响。基于以上各点，建议当永固公司未经处理的工业废水一旦发生的外泄（直接排入拱北河），应立即发出警报。

# 污染物总量控制规划建议

## 水污染物总量控制建议

永固公司外排废水主要污染物为CODcr、CN-以及重金属。根据水质调查以及监测，目前拱北河以及横琴海水体中的CODcr、CN-以及重金属等指标均能控制在Ⅲ类水质标准内。也就是说，如果按Ⅲ类水质标准要求，拱北河以及横琴海水体中的CODcr、CN-以及重金属等指标仍有部分水环境容量。

水污染物排放总量控制需满足总量最小原则，以及为区域经济发展留有余地的原则，并综合考虑环境目标、环境容量、水污染物预测结果以及防治措施的技术可行性、经济合理性等因素，对永固公司废水总量控制作出如表18-1的建议。其中，永固公司工业废水必须实现回用率达32%或以上。

表18-1  永固公司水污染物总量控制建议   t

| 污染物 |  | 日排放量 | 年排放量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工业废水 |  | 1800 | 648000 | 年排放量按360d/a进行计算。工业废水排放量按回用32%，外排68%进行计算。 |
| 其中 | CODcr | 0.162 | 58.320 |  |
|  | CN- | 5.4×10-4 | 0.194 |  |
|  | Cu2+ | 9.0×10-4 | 0.324 |  |
|  | Cr6+ | 1.6×10-4 | 0.057 |  |
| 生活污水 |  | 126 | 45360 |  |
| 其中 | CODcr | 0.011 | 4.082 |  |

表18-1对永固公司的工业废水以生活污水分别作出了总量控制建议。该建议是以工业废水回用32%、达到（DB44/26—2001）中一级标准（第二时段）为基础计算而得。其中，工业废水年排放总量应控制在64.8×104吨以内，主要污染物CODcr应控制在58.320吨/年以内、CN-应控制在0.194吨/年以内、Cu2+应控制在0.324吨/年以内、Cr6+应控制在0.057吨/年以内；生活污水量年排放 总量应控制在45360吨以内，主要污染物CODcr应控制在4.082吨/年以内。

由于相关法律法规、地方政策的收紧以及技术的发展，建设单位应在32%的基础

上，对工业废水作进一步回用，减少水污染物排放量。因此，总量控制指标可根据实际情况进行收紧。

## 大气污染物总量控制规划建议

对评价区域大气污染物实行总量控制，是指在一定的气象条件、环境功能区要求和污染源结构前提下，在区域内各功能区大气污染物浓度不超过环境目标值时取得的污染物最大允许排放量，同时还要以各地方下达的总量指标为依据，进行核实和分配。根据环境目标、污染物种类、污染状况、环境容量、达标排放、综合防治对策及治理措施等，确定本项目的主要大气污染物的允许排放量。

永固公司的主要大气污染物是燃油、燃煤产生的烟气，因此，建议对永固公司的SO2、NOx、TSP作总量控制。现结合大气环境质量现状、项目所在大气环境功能区、项目排污状况以及项目所在地周围环境状况，提出永固公司SO2、NOx、TSP的总量控制指标建议。锅炉烟气应执行（DB44/27—2001）中锅炉大气污染物最高允许排放限值、柴油枪烟气应执行（GB9078—1996）中二级标准。

表18-2  永固公司主要大气污染物总量控制建议

| 污染源 | 燃料消耗量 t/a | 污染物 | 排放标准 mg/m3 | 排放总量 t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 燃煤锅炉 | 煤：6200 | SO2 | 900 | 47.43 |
|  |  | NOx | 600 | 31.62 |
|  |  | TSP | 150 | 7.91 |
| 柴油枪 | 柴油：830 | SO2 | 850 | 9.17 |

从表18-2可知，对于燃煤锅炉，主要控制烟气中的SO2、NOx以及TSP等污染物，总量控制指标分别为47.43吨/年、31.62吨/年以及7.91吨/年。对于柴油枪，则主要控制烟气中的SO2，其总量控制指标为9.17吨/年。此外，对于锅炉以及柴油枪产生的烟气，其林格曼黑度应控制在1级内。

此外，生产粉尘应控制在120mg/Nm3以及2.9kg/h之内，建设单位全厂生产粉尘的排风量在90000Nm3/h，按此计算，生产粉尘应控制在46.66t/a之内。

# 污染防治措施及建议

## 施工期的污染防治措施

### 施工期废水及水土流失控制措施

1、施工设计上，要尽量求得土石工程的平衡，减少弃土；做好各项排水、截水、防治水土流失的设计。

2、在施工中，应合理安排施工计划、施工程序，协调好各个施工步骤，尽量做到土石工程的平衡，减少弃土，争取土料随挖、随运、随填。

3、建设单位在动土前应在必要地段完成拦土堤及护坡垒砌工程。在各个施工场所，争取做到土料随填随压，不留松土。填土作业应尽量集中和避开暴雨期。

4、在地面径流汇集线上设置缓流泥沙阻隔带，在工程场地内需构筑相应的集水沉沙池和排水沟，以收集地表径流和施工过程产生的泥浆水，废水和污水，经过沉水除渣和隔油等预处理后，才能排出。

5、运土、运沙石卡车要保持完好，运输时装载不宜太满，保证运载过程不散落。

6、在建设过程中要尽量对不需要再有水泥覆盖的地面进行绿化，强调边施工边绿化的原则。

### 施工期空气污染影响控制措施

施工期的大气环境影响主要是运输车辆、施工机械的尾气污染及施工扬尘。对于汽车尾气污染，要求所有车辆的尾气必须达标排放。对于现场作业的其他施工机械，其尾气污染一般是局部的，不会对环境造成大的污染。

在施工过程中，可采用如下控制措施：

1、为减少运土时的扬尘，在晴天或气候干燥的情况下，应向填土区、作业面、地面洒水；

2、运土车辆应保持工况良好，装载不宜过满，保证运土过程不散落。

3、经常清洗运载汽车的车身和底盘上的泥土，减少汽车运载过程泥土、杂物散落地面；

4、及时清扫运输散落水泥路面的泥土，减少运输车辆运行过程和刮风引起的扬尘。

5、规划好施工车辆的运行路线，注意车辆维修保养，以减少汽车尾气排放。

6、施工过程中，应严禁将废弃的建筑材料作为燃料燃烧。

7、施工结束后，应及时对施工占用场地恢复地面道路及植被。

### 施工期噪声污染影响控制措施

1、加强施工管理，严格遵守国家有关法律法规要求，严格控制高噪声设备的使用和施工时段，严禁在中午（12:00～14:00）和夜间（23:00～07:00）进行打桩及水泥搅拌等施工作业。施工单位应在开工前15天内向有审批权的环境保护部门提出申报，并说明拟采用的防治措施。

2、尽量用低噪声施工设备取代高噪声施工设备，用低噪声施工工艺取代高噪声施工工艺。如用钻桩机替代冲击打桩机，以焊接替代铆接，以液压工具替代气压冲压工具。

3、采用各种隔声、消声、减震等措施降低各类施工机械的噪声。如安装消声器，以降低各类发动机的进排气噪声。

### 施工期固体废物污染影响控制措施

施工过程中，开挖基础产生大量的余泥和其他建筑废料，厂房装修过程也将产生大量的砖石、木料、竹料等废弃料，如不及时妥善处理，随意弃置，一是有碍景观，二是可能产生二次污染和造成土壤板结，三是建筑竣工后，给绿化等后续工作带来较大的困难，必须制订有效的措施加以管理。

1、精心设计与组织整个场地的土石方工程施工，争取实现挖、填土方基本平衡，避免长距离运土。

2、运土车辆每次离开场前，要清洗干净沾带的泥土，并检查车上所装载的土和施工物料是否会在运输过程中撒落。在气候干燥时在车顶上盖上帆布以防泥土在运输过程中飞扬。

3、对弃在现场的残余混凝土和残瓦断砖等，及时清理后最好就地用于填埋。

4、对可以回收利用的建筑垃圾，将其分门别类进行收集堆放，并及时运出。

## 营运期的污染防治措施

### 营运期废水污染防治措施

1、确保外排废水达标（或达到相应要求）排放。由于永固公司外排废水的最终纳污水体为拱北河，拱北河水环境容量有限。因此，外排的废水务必做到稳妥达标（或要求）排放。

2、采用先进的废水处理工艺、设备。永固公司暂未有具体的废水处理方案，如果电镀废水处理不当，将对纳污水体、底泥以及沿岸动植物均产生较大的影响，因此，废水处理设施务求做到：①高效、稳定，确保经处理后的废水稳定达标排放；②采用先进的处理工艺，考虑废水回用工艺，尽量减少二次污染，如废气、污泥等，能以较低的费用运行；③充分考虑污染事故的处理工艺以及构筑物；④废水处理采取自动化操作，减少人为因素导致的各种问题。

3、按照有关规定，设置规范排污口，安置在线流量计。

4、实行清污分流。建设设置清污分流系统，减少清污混合的情况，降低废水的处理运行成本。

5、积极配合有关部门做好拱北河以及横琴海的综合整治工作。

### 营运期废气污染防治措施

1、废气必须经处理后达标排放。生产过程中排放的含二氧化硫、氮氧化物、烟尘以及酸雾、碱雾、有机废气以及粉尘等大气污染物必须达到相应排放标准后才能外排，并符合中山市环境保护局对有关污染物的排放总量的要求。

2、选用优质燃料。按照《关于控制工业燃料含硫率的通知》（中府[1999]79号）以及《中山市工矿企业使用燃料有关规定》，在中山市内销售、使用的燃料的含硫率应低于1%。因此，各有关单位应严格执行这一规定，选用低硫、低灰分的燃料进行生产，并选用高效的燃料设备，减少能源的消耗量以及污染物的排放量。

3、采用高效的脱硫、脱氮、除尘的治理设施。对于燃料燃料产生的烟气等，应进行严格处理后方能排放，并充分考虑其发生风险事故的可能性，采用必要的措施，减少对周围环境以及人群的影响。由于治理废气产生的废水应经过严格的处理后达到相关标准（或要求）后方能排放。建议采用工业废水或治理后的工业废水对废气进行处理，减少用水量以及废水排放量。

4、合理布置厂内废气排放口，适当增加排气筒的高度，减少对居民区的影响。

### 营运期噪声污染防治措施

永固公司实行两班制，噪声源较多，部分噪声值较大，加上附近有居民集中区，如不注意做好噪声的治理，将对居民区产生较大的影响。因此，建设单位应将主要噪声源布置于远离人群的一侧，并采取各种有效措施对噪声进行治理，减少对周围声环境的影响。此外，优化厂内的绿化规划，做到美化与环保相结合。

### 营运期固体废物污染防治措施

运营期的固体废物污染防治的重点在于管理，必须对生产环节、收集运送环节和终端处理环节等三个环节进行控制。即生产车间要充分管好和用好原材料，合理利用资源，进行清洁生产，减少废物的产生量；对于产生的固体废物要定点收集，及时运送；终端处理以综合利用为主，充分进行资源化、无害化处理。对于本项目，应注意采用以下污染防治措施：

（1）对于生产环节，可通过改良生产工艺和配方，最大限度地减少固体废物排放量。

（2）对于收集运送环节，要确保收集管路的完好和畅通，杜绝跑、冒、滴、漏。

（3）提高处理效果，在效果相当的情况下有针对性地选择产生污泥量较小的处理工艺。污水处理污泥要分类收集，杜绝露天堆放。对于属于国家危险废物，要严格管理和收集，并按中山市危险废物管理有关规定，按时进行申报登记和交由有资质的专业处理公司进行资源化和无害化处理或处置。绝对禁止向水体倾倒或于水体及水体沿岸堆放本项目的废物。

（4）建立健全固体废物的管理制度和分类管理档案，对固体废物的处理和收送由指定的专业人员负责。

# 环境监测制度和环境管理计划

## 环境管理执行机构及主要职责

建议永固公司设立专门的环保管理机构，负责永固公司投产后的环境监测管理计划的实施。

环境保护执行机构具有依法对厂内环境影响进行监督管理的权力。环境管理的主要职责包括：（1）贯彻执行环保法规和标准；（2）监督检查项目施工期和运行期环保措施落实的情况；（3）领导并组织环境监测，建立监控档案；（4）解释、处理与永固公司有关的环境保护问题。

环境监测的主要职责包括：（1）完成永固公司环境监测计划规定的各项监控任务，按照有关规定编制各种报告与报表，并负责汇报工作；（2）参与永固公司污染事故的调查与分析。

工程建设单位的职责包括：（1）配合环境保护和环境监测工作的进行；（2）监督工程施工单位确保措施得到落实。

## 建设项目管理机构

### 组织管理

（1）建立健全完备的管理机构，并由专门部门负责污水处理站的运营和管理。

（2）组织操作人员上岗前进行专业技术培训。

（3）聘请有经验的专业技术人员负责永固公司的技术管理工作。

（4）建立健全包括岗位责任制和安全操作规程在内的管理规章制度。

（5）对职工进行定期考核和实行奖惩制度。

（6）负责永固公司的日常环保工作。

### 技术管理

（1）对全厂实行技术监理制度，严格控制各工艺指标。

（1）对废气和废水处理的各项指标进行检验、分析，根据检测结果调整治理设施的运行状况。

（3）及时整理汇总生产运行记录，建立运行技术档案。建立施工验收和交接档案。

## 环境管理

在永固公司设计以及施工与运营过程中必须制定环境管理与环境监测计划。环境管理由项目负责人直接领导，由具有环境保护知识的工程技术人员担任环保员，负责并协调有关环境监测的具体事项，环保业务上受有关环保部门的指导和监督。

（1）施工期的环境管理

对施工队伍实行环保责任制，在工程投标、承包合同应包括有环境保护的条款和规定。对施工机械、施工办法、施工进度等的环保要求，对施工中物料运输、扬尘、噪声、废水和固体废物等处理都应有明确规定，并予以检查和监督。对于施工中发生的环境影响与环境纠纷，要积极协商，尽快进行处理。对施工中的一些突发性环境污染要及时作出应急处理。

（2）营运期的环境管理

把营运期的环境管理工作纳入日常工作管理范围，全面统筹、合理部署、统一安排，积极贯彻“预防为主、防治结合”的方针，形成环境管理经常化、制度化；对运行中产生的问题需即时制定相应对策，加强与环境保护部门的联系和配合，结合环境监测的结果，及时掌握环境质量的变化状况，采取有效措施把污染控制在国家标准允许的范围内。

## 环境监测计划

环境监测是从保护环境与人群健康出发，针对项目产生的环境问题，配备环境监测人员和设备，掌握施工与营运过程的环境质量动向，提高环保效益，积累日常环境质量资料。

（1）施工期的环境监测

施工期的环境监测在于监测建设施工单位对环境保护措施、条款的执行情况，了解项目建设中造成的环境影响，并实施环境补救办法。

（2）营运期的环境监测

工程建成投产后由建设单位委托有资质的环境监测部门承担水环境、大气环境和声环境的监测工作，监测结果每季度向中山市环境保护局呈报一次。监测重点为水质、环境空气和噪声。

①废水处理站排水监测  每天1次人工采样分析，监测项目有pH、CODcr、SS、Cu2+、CN-、Cr6+、Ni2+、Zn2+等。其中，Cr6+、Ni2+等指标的采样位置在车间或车间处理设施排污放口，其余项目采样位置在总排污口。

②环境空气质量监测

监测项目：SO2、NOx、烟尘、氯化氢、铬酸雾、硫酸雾、氰化氢、苯、甲苯、二甲苯、粉尘等。

监测位置：由排气筒排放的废气，其监测位置在各排气筒排放口；对于酸雾、氰化物废气、有机废气以及粉尘等影响较大的废气，其监测位置除可设于排气筒处外，还应设于厂边界。

监测时间和频率：投产后一年内，每半年1次，每次3天，每天采样4次；投产后1年以后每1年1次，每次3天，每天采样4次。

③环境噪声监测

监测项目：等效连续A声级。

监测位置：厂边界。

监测时间和频率：每年4次，季度性监测，每次2天。

# 环境影响评价结论

通过对永固公司搬迁扩建项目进行环境现状评价和影响预测评价，本环评报告书分别就本建设项目将产生的大气、水、噪声、固体废物、施工期环境影响等方面进行了详细评价，并分别提出了相应的环保措施及对策，得出环境影响评价结论。

## 评价结论

### 工程分析

（1）永固公司建成后，运营期间产生的大气污染物主要来源于工业生产，主要的大气污染物有SO2、NO2以及PM10等。经初步估算，该三种大气污染物的产生量分别约为99.2吨/年、64.7吨/年、218.2吨/年，经处理后，排放量分别约为56.6吨/年、36.6吨/年以及5.6吨/年。

（2）永固公司建成后，外排废水包括电镀工业废水以及员工生活污水。其中，电镀工业废水产生量约为2652吨/年，主要污染指标CODcr、CN-、Cu2+、Cr6+的产生量分别为767.97公斤/天、48.96公斤/天、224.00公斤/天以及33.96公斤/天，经回用32%并处理达到一级标准后，废水排放量约为1800吨/天，主要污染指标CODcr、CN-、Cu2+、Cr6+的产生量分别为173.34公斤/天、0.54公斤/天、0.90公斤/天以及0.16公斤/天。生活污水产生量约为126吨/天，主要污染指标CODcr以及BOD5的产生量分别为31.5公斤/天以及18.9公斤/天，经处理后，主要污染指标CODcr以及BOD5的排放量分别为11.34公斤/天以及2.52公斤/天，

（3）永固公司主要噪声源包括柴油机、打磨机、锅炉风机、泵房、鼓风机等，噪声值范围在85~100 dB(A)。此外，对周围声环境产生影响的还有施工期的一些高噪声的施工机械。

（4）永固公司在营运期间产生的固体废物包括：①电镀废品，产生于生产过程中，产生量约为10.6×108件/年；②废酸碱，产生于软水机树脂再生过程，产生量约为100吨/年；③电镀污泥，产生于废水处理站，产生量约为1527.6吨/年（含水率为75%）；④原材料废包装罐、塑料袋，产生于包装废弃过程，产生量视实际情况而定；⑤废溶剂，产生清洁喷漆设备，产生量约为1.5吨/年；⑥煤渣，产生于燃料燃烧过程，产生量约为1240吨/年；⑦电镀废液，产生量视生产而定；⑧生活垃圾，产生于员工的日常生活，产生量约为172.5吨/年。其中，废酸碱、电镀污泥、电镀废液以及废溶剂等属危险废物。

### 环境质量现状分析

（1）水环境质量现状

水质的调查范围包括横琴海以及拱北河。调查结果表明，横琴海以及拱北河水体中，DO和TP存在超标现象，其余指标均达到相关水质标准，总体水质一般。

（2）沉积物现状

拱北河以及横琴海底泥中的Cu、Zn、Cr以及Ni等金属的含量均符合《农用污泥中污染物控制标准》(GB4284—84)相关标准。

（3）大气环境质量现状

目前评价区域内各测点SO2、NO2、PM10等指标的1小时平均浓度值与日平均浓度值均符合国家环境空气质量二级标准，大气环境质量良好。

（4）声环境质量现状

区域以及附近居民区的声环境质量均能达到相关标准内。特别是拟建设地，由于开发程度不高，受人为因素影响不大，因此，区域声环境质量均能达到相关的标准内。总体来说，该区域声环境质量良好。

（5）土壤环境质量

对项目附近区域的水稻土、蕉园土、菜园土和基堤土的质量状况进行调查，结果表明，土壤中金属元素Cu、Cr、Ni、Zn、Pb、Cd等含量均能控制在相关标准内。

### 环境影响评价

（1）水环境影响评价

①从水环境影响预测结果可知，涨潮和退潮两种情况下，污染物在退潮时的浓度增值比涨潮的时要大，但涨退潮污染物浓度增值差异不大。

②外排废水处理达标排放时，各污染物最大浓度增量位于排污口附近。各污染物经过3000m距离的衰减后，对水体的影响已经很小。

③外排废水未经处理直接排放时，各污染物对横琴海以及拱北河的影响明显增大，均出现严重的超标带。其中，CODcr的超标带可由排污口延伸至上下游约200m的范围，CN-的超标带可由排污口延伸至上下游约500m的范围，Cu2+的超标带可由排污口延伸至上下游约1000m的范围，Cr6+的超标带可由排污口延伸至上下游3000m以外的范围。由此可知，在事故性排放情况下，永固公司外排废水对横琴海以及拱北河产生严重的影响，导致水生生态的破坏。

④横琴海、拱北河水质出现污染，但COD、重金属等属于永固公司废水特征污染物等指标均有容量，在永固公司外排水达标情况下，对横琴海以及拱北河的影响不大。因此，永固公司选择拱北河为纳污水体以及排污口位置的选择是可行的。

（2）大气环境影响评价

在达标排放情况下，SO2、NO2的1小时最大落地浓度增值以及日最大落地浓度叠增值加本底值后，均符合相关标准，PM10的1小时最大落地浓度增值叠加本底值后，符合相关标准。在事故排放情况下，各污染物对环境的影响明显增大，特别是PM10，日最大落地浓度增值叠加本底值浓度后，为标准的1.22倍。因此，永固公司柴油枪以及锅炉产生的烟气必须治理达标后方能排放，杜绝污染事故。只要外排烟气做到达标排放，永固公司建成后，各主要污染物对环境的影响不大，其排放量是可行的。

（3）声环境影响评价

按项目规划进行噪声影响预测，结果表明，若在措施得当情况下，噪声经过处理与合理的布局，噪声对附近150米处的居民区的影响是可以控制在可接受范围内的。因此，必须对现有工业布局进行适当调整，将高噪声源放置于远离人群的一侧，并对高强噪声源作必要的治理，减少对居民区的影响。

（4）固体废物环境影响评价

建设单位对于永固公司将产生的固体废物有一套较为完善的处理与处置方案，如能兑现，对环境的影响可大大减少，是可行的处理与处置方法。建议对废酸碱进行回收，用于废水处理站调整pH值。否则，对环境的影响将较大。特别是属于国家危险废物的电镀污泥、废溶剂、酸碱废液以及含有毒原料的废包装料等，如果疏于管理，任意丢弃或随意堆放，不但污染当地的土壤，而且将由于被雨水浸淋而污染地下水和附近的地面水体，甚至还可能引起人畜中毒、水水生物死亡等严重后果。

（5）施工期扬尘、噪声的环境影响

单个项目的施工期较短，但由于项目附近有居民区等环境敏感点，建设单位和施工单位应对施工产生的扬尘、噪声等采取有效措施加以治理，并严格控制施工时间，减少施工期间对周围环境的影响。总的来说，施工期间，施工噪声以及粉尘将对居民区产生一定的影响。

### 环境影响经济损益分析

永固公司的建设，具有较好的社会效益和经济效益。永固公司的建成使用，虽然对周围的水、大气、声、生态等环境造成一定程度的影响，但这些影响程度的大小大取决于管理决策者的意识与管理手段、措施等，如能从各方面着手，从源头控制污染物，做好污染防治措施，削减污染物排放量，并积极配合做好内河涌的整治工作，永固公司对周围环境的影响将大大减少。因此，永固公司的设立从效益上分析是可行的。

### 公众参与

本次调查得到广大干部、群众的支持，较好地达到了公众调查的目的。部分公众对永固公司的建设提出了意见和建议。这些意见和建议相对集中，主要表现在要求做好污染物的治理，杜绝事故；发展工业经济，增加就业机会；合理选址，减少对敏感点影响等。此外，部分公众对永固公司的建设提出了反对意见，主要原因包括电镀项目污染较大以及对周围环境、人群存在一定隐患等。本评价认为这些反对意见所反映的问题是可以通过一定的措施解决的。希望建设单位采取积极措施，提出切实可行的承诺，制定应急处理措施，杜绝污染事故，解除公众的担忧。

### 污染物总量控制

（1）大气污染物总量控制

对于燃煤锅炉，主要控制烟气中的SO2、NOx以及TSP等污染物，总量控制指标分别为47.43吨/年、31.62吨/年以及7.91吨/年。对于柴油枪，则主要控制烟气中的SO2，其总量控制指标为9.17吨/年。此外，对于锅炉以及柴油枪产生的烟气，其林格曼黑度应控制在1级内。此外，生产粉尘应控制在46.66t/a之内。

（2）水污染物排放总量控制

建议工业废水回用32%、达到（DB44/26—2001）中一级标准（第二时段）。其中，工业废水年排放总量应控制在64.8×104吨以内，主要污染物CODcr应控制在58.320吨/年以内、CN-应控制在0.194吨/年以内、Cu2+应控制在0.324吨/年以内、Cr6+应控制在0.057吨/年以内；生活污水量年排放总量应控制在45360吨以内，主要污染物CODcr应控制在4.082吨/年以内。

## 环境保护措施与建议

### 施工期

（1）施工期间，所有车辆以及有废气排放的机械均应达到相关的排放标准。

（2）基建过程中使用大量重型机械设备，产生较大的施工噪声。为此，施工现场应建围墙，合理安排施工时间，避免夜间作业，严格执行（GB12523－90）的施工噪声排放标准，减少对周围环境（特别是居民区）的影响；

（3）为减少施工现场扬尘的产生，可通过对建筑物加设屏障和定期洒水等方法处理。

（4）注意做好工地污水的导流和排放工作，在工地可能产生废水排放的地方建立临时简单的排水系统，并设置废水隔渣、沉淀池等，以疏导、处理好工地废水；建筑余泥以及建筑废料应回收再用，如不能回收再用的，不得随便倾倒，倾倒余泥的场地必须由地方有关部门指定，并符合相关要求。另外，施工场地应坚持及时清理淤泥、尘土等固废物质，以免通过其它途径污染周围环境。

（5）施工车辆行驶时应对所载物料进行严密的覆盖，出入工地应先经清洗，避免运输沿途对环境造成影响。

（6）基建完成后，应加强各种防护措施、绿化工程等，减少建设过程中对生态环境的影响。

### 营运期

营运期的建议集中表现为如下几点：

（1）减少用水、排放水量，确保外排废水达标（或要求）排放。

（2）确保污水处理厂的建设，污水处理应采用先进、高效、稳定的工艺，并充分考虑污染事故的处理工艺以及构筑物。

（3）废气必须经处理后达标排放。

（4）选用优质燃料。

（5）从管理上和工艺设计上制订相应的措施，保证整个系统能对其发生的风险事故作出快速反应和有效的应对。

（6）实行清洁生产，减少污染物的排放量，特别是减少废水的排放量。严格执行《淘汰落后生产能力、工艺和产品的目录（第三批）》有关规定。建议永固公司的清洁生产水平不低于国内清洁生产先进水平，并严格遵守国经贸资源[2000]1015号“印发《关于加强工业节水工作的意见》的通知”的要求。

中山市永固金属表面处理有限公司选址于横栏镇贴边管理区内，在运营期间产生大气、废水、噪声、固体废物等污染物。建设单位如能在建设中严格执行“三同时”规定，合理采纳和落实本报告书中所提出的环保措施，同时确保环保处理设施正常运行，并加强清洁生产管理，严格遵守国家有关法律法规对清洁生产的要求和环保主管部门对所在地区、所在流域、该所属行业的清洁生产要求，并确保外排污染物总量控制在中山市环境保护局对拱北河-横琴海流域总量控制的要求内，努力使项目建成后对环境影响减少到最低限度，杜绝污染事故，从环境保护的角度来看，本项目的选址和建设是可行的。

附表：

建设项目环境保护审批登记表

编号：                                                     审批登记人：

| 建设项目名称 |  |  | 中山市永固金属表面处理有限公司搬迁扩建 |  |  |  |  |  | 建设地点 |  |  | 中山市横栏镇一期工业用地 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  | 中山市小榄镇联辉电镀厂 |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  | 528478 |  | 电话 |  |  | 0760-2130531 |  |  |
| 行业类别 |  |  | 金属表面处理及热处理加工C3460 |  |  |  |  |  | 项目性质 |  |  | 新建 改扩建 搬迁√ |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设规模 |  |  | 占地40000平方米。年加工各种五金灯饰配件及锁件约2.1×1010件。 |  |  |  |  |  | 报告类别 |  |  | 报告书√ 报告表 登记表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目设立部门 |  |  |  |  |  |  |  |  | 文号 |  |  |  |  |  | 时间 |  |  |  |  |
| 报告书审批部门 |  |  | 中山市环境保护局 |  |  |  |  |  | 文号 |  |  |  |  |  | 时间 |  |  |  |  |
| 工程总投资 |  |  | 3500万元 |  |  |  |  |  | 环保投资 |  |  | 749.2万元 |  |  | 比例 |  |  | 21.4% |  |
| 报告表编制单位 |  |  | 中山市环境保护科学研究所 |  |  |  |  |  |  |  |  | 环评经费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境质量现状 |  |  |  |  |  | 环境质量标准 |  |  |  |  | 执行排放标准 |  |  |  |  |  |  |  |
| 大气 | HCl符合(GBZ1—2002)；SO2、NO2、PM10达到（GB3095-1996 2000年修改版）中的二级标准。 |  |  |  |  |  | （GB3095-1996 2000年修改版）中的二级标准、(GBZ1—2002)。 |  |  |  |  | (DB 44/27－2001)二级标准（第二时段）、(GB9078—1996)中二级标准、（GB14554－93）、（GB18483－2001）。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 地面水 | 横琴海以及拱北河中的DO、TP存在超过（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。 |  |  |  |  |  | （GB3838-2002）中的Ⅲ类标准 |  |  |  |  | (DB 44/26－2001)第二时段的一级标准。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 地下水 | -- |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |  |
| 噪声 | 达到（GB3096-93）中的2、3类标准。 |  |  |  |  |  | （GB3096-93）中的2、3类标准。 |  |  |  |  | （GB12348－90）Ⅲ类标准、（GB12523－90）。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染控制指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 控制 项目 |  | 原有排放量（1） |  | 新建部分产生量（2） | 新建部分削减量（3） | 以新带老削减量（4） |  | 排放增减量（5） |  | 排放总量（6） | 允许排放量（7） | 区域削减量（8） | 处理前浓度（9） |  |  | 预测排放浓度（10） |  |  | 允许排放浓度（11） |
| 生活污水 |  | 2.268 |  | 4.536 | 0.000 | 2.268 |  | 2.268 |  | 4.536 |  |  |  |  |  | -- |  |  | -- |
| COD |  | 2.268 |  | 11.340 | 7.258 | 2.268 |  | 1.814 |  | 4.082 |  |  |  |  |  | 90 |  |  | 90 |
| BOD5 |  | 0.454 |  | 6.804 | 5.897 | 0.454 |  | 0.453 |  | 0.907 |  |  |  |  |  | 20 |  |  | 20 |
| NH3-N |  | 0.227 |  | 1.134 | 0.680 | 0.227 |  | 0.227 |  | 0.454 |  |  |  |  |  | 10 |  |  | 10 |
| 工业废水 |  | 26.280 |  | 95.472 | 30.672 | 26.280 |  | 38.520 |  | 64.800 |  |  |  |  |  | -- |  |  | -- |
| COD |  | 26.280 |  | 276.469 | 218.149 | 26.280 |  | 32.040 |  | 58.320 |  |  |  |  |  | 90 |  |  | 90 |
| Cr6+ |  | 10.800 |  | 12225.600 | 12168.000 | 10.800 |  | 46.800 |  | 57.600 |  |  |  |  |  | 0.5 |  |  | 0.5 |
| Cu2+ |  | 0.133 |  | 80.64 | 80.316 | 0.133 |  | 0.191 |  | 0.324 |  |  |  |  |  | 0.5 |  |  | 0.5 |
| CN- |  | 79.200 |  | 17625.600 | 17431.200 | 79.200 |  | 115.200 |  | 194.400 |  |  |  |  |  | 0.3 |  |  | 0.3 |
| 废气 |  | 198.748 |  | 6349.00 | 0.000 | 198.748 |  | 6150.252 |  | 6349.00 |  |  |  |  |  | -- |  |  | -- |
| SO2 |  | 3.294 |  | 99.2 | 42.6 | 3.294 |  | 53.306 |  | 56.6 |  |  |  |  |  | 850~900 |  |  | 850~900 |
| NOX |  | 1.412 |  | 64.7 | 28.1 | 1.412 |  | 35.188 |  | 36.6 |  |  |  |  |  | 600 |  |  | 600 |
| PM10 |  | 0.296 |  | 218.2 | 212.6 | 0.296 |  | 5.304 |  | 5.6 |  |  |  |  |  | -- |  |  | -- |
| 粉尘 |  |  |  |  |  |  |  | 46.656 |  | 46.656 |  |  |  |  |  | 150 |  |  | 150 |
| 固废 |  | 0.049 |  | 0.304 | 0.000 | 0.049 |  | 0.255 |  | 0.304 |  |  |  |  |  | -- |  |  | -- |

单位：废气量：×104标米3/年；废水、固废量：万吨/年；水中汞、镉、铅、六价铬、氰化物为千克/年，其他项目均为吨/年；废水浓度：毫克/升；废气浓度：毫克/立方米。注：此表由评价单位填写，附在报告书（表）最后一页。此表最后一格为该项目的特征污染物。以上各污染物的排放量均按建设单位提供的360 d/a、废水回用32%、污染物排放浓度按总量建议的排放浓度进行计算，固废量未包括生产废料、电镀废液以及包装废料的量。其中：(5)=(2)－(3)－(4)；(6)=(2)－(3)＋(1)－(4)。