中山市兆鹰五金电镀有限公司

自行监测方案

2020年11月

1、企业基本情况

企业名称：中山市兆鹰五金电镀有限公司

法人代表：赵伯助

所属行业：金属表面处理及热处理加工

生产周期：年生产300天

地址：中山市三角镇高平工业区锦城西二街6号

联系人：赵伯助

联系电话：13392949765

主要生产设备：全厂共 11 条电镀线，电镀产能为 88.44 万平方米/年。

工艺流程图详见图1-11。

图1 1#半自动挂镀线生产工艺流程图

图2 2#半自动滚镀线生产工艺流程图

图3 3#半自动挂镀线生产工艺流程图

图4 4#半自动挂镀线生产工艺流程图

图5 5#自动连续镀线生产工艺流程图

图6 6#半自动滚镀线生产工艺流程图

图7 7#半自动挂镀线生产工艺流程图

图8 8#半自动挂镀线生产工艺流程图

图9 9#半自动滚镀线生产工艺流程图

图10 10#手动滚镀线生产工艺流程图

图11 11#手动滚镀线生产工艺流程图

2、监测内容

2.1 监测点位设置

企业污染源监测点位、监测因子及监测频次见表1。（附全公司/厂平面布置及监测点位分布图）

N

FQ-1：有组织酸雾废气监测点位

FQ-2：有组织铬酸雾废气监测点位

FQ-3：有组织氰化氢废气监测点位

FQ-4：有组织有机废气监测点位

FQ-6：有组织天然气燃烧废气监测点位

FQ-7：有组织氮氧化物废气监测点位

：无组织废气监测点位

：雨水监测点位

：噪声监测点位

表1 全厂污染源点位布设

| 污染物类型 | 排污口编号 | 排污口位置 | 监测因子 | 采样方法 | 监测方式 | 监测频次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 雨水 | DW009 | 雨水排放口 (113度 28分 6.17秒，22度 42分 21.38秒) | pH，悬浮物 | 瞬时采样 至少3个瞬时样 | ② | 1次/日 | 雨水排放口有流动水时监测 |
|  |  |  | 化学需氧量 |  | ② | 1次/月 |  |
| 生产废水 | / | / | / | / | / | / | 监测实施单位为：中山市三角镇高平污水处理有限公司 |
|  | DW008 | 含银废水排放口 (113度28分6.6秒，22度42分22.03秒) | 总银 | 混合采样 至少3个混合样 | ② | 1次/日 |  |
| 有组织废气 | FQ-20248 | 酸雾废气排放口 (113度 28分 6.17秒，22度 42分 21.92秒) | 氯化氢、 硫酸雾、氨 | 非连续采样 至少3个 | ② | 1次/半年 |  |
|  | FQ-20250 | 有机废气排放口 （113度 28分 6.24秒，22度 42分 21.74秒） | 非甲烷总烃、臭气浓度 | 非连续采样 至少3个 | ② | 1次/半年 |  |
|  | FQ-001455 | 氮氧化物废气排放口 （113度 28分 5.92秒，22度 42分 21.82秒） | 氮氧化物 | 非连续采样 至少3个 | ② | 1次/半年 |  |
|  | FQ-21868 | 含氰废气排放口 （113度 28分 6.20秒，22度 42分 21.92秒） | 氰化氢、氨 | 非连续采样 至少3个 | ② | 1次/半年 |  |
|  | FQ-21869 | 含铬废气排放口 (113度 28分 5.92秒,，22度 42分 22.28秒) | 硫酸雾、铬酸雾 | 非连续采样 至少3个 | ② | 1次/半年 |  |
|  | FQ-21870 | 天然气燃烧废气排放口 （113度 28分 6.28秒，22度 42分 21.96秒） | 氮氧化物 | 非连续采样 至少3个 | ② | 1次/月 |  |
|  |  |  | 二氧化硫 |  |  | 1次/半年 |  |
|  |  |  | 颗粒物 |  |  |  |  |
|  |  |  | 烟气黑度 |  |  | 1次/年 |  |
| 无组织废气 | / | 厂界 | 臭气浓度、氨、氮氧化物、氰化氢、氯化氢、硫酸雾、铬酸雾、颗粒物 | 非连续采样 至少3个 | ② | 1次/年 |  |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | 非连续采样 至少3个 | ② | 1次/半年 |  |
|  | / | 工业炉窑周边 | 颗粒物 | 非连续采样 至少3个 | ② | 1次/年 |  |
| 噪声 | / | 厂界 | 噪声 | / | ② | 1次/季 |  |

监测方式是指①“自动监测”、②“手工监测”、③“手工监测与自动监测相结合”

2.2 监测时间及工况记录

记录每次开展自行监测的时间，以及开展自行监测时的生产工况。

2.3 监测分析方法、依据和仪器

监测分析方法、依据及仪器见表3

表3  监测分析方法、依据和仪器

| 监测因子 |  | 监测分析方法 | 方法来源 | 检出限 | 主要分析仪器 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 名称 |
| 雨水 | pH | 水质 pH值的测定 玻璃电极法 | GB/T 6920-1986 | 0.01 | PH计 |
|  | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法 | GB 11901-1989 | 4mg/L | 电子天平 |
|  | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 | HJ 828-2017 | 4mg/L | 分析天平 |
| 有组织废气 | 硫酸雾 | 铬酸钡分光光度法（B） | 空气和废气监测分析方法（第四版增补版） | 0.08mg/m3 | UV-5100紫外可见分光光度计 |
|  | 氯化氢 | 固定污染源排气中氯化氢的测定 硫氰酸汞分光光度法 | HJ/T 27-1999 | 0.9mg/m3 | N2可见分光光度计 |
|  | 氮氧化物 | 固定污染源排气中氮氧化物的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法 | HJ/T 43-1999 | 0.7mg/m3 | 可见分光光度计 |
|  | 氨 | 环境空气氨的测定 纳氏试剂分光光度法 | HJ 533-2009 | 0.25 mg/m3 | N2可见分光光度计 |
|  | 臭气浓度 | 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 | GB/T 14675-1993 | 10mg/m3 | 三点比较式臭袋法 |
|  | 非甲烷总烃 | 固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法 | HJ/T 38-2017 | 0.07 mg/m3 | 气相色谱仪 |
|  | 氰化氢 | 固定污染源排气中氰化氢的测定 异烟酸-吡唑啉酮光度法 | HJ/T 28-1999 |  |  |
|  | 铬酸雾 | 固定污染源排气中铬酸雾的测定 二苯基碳酰二肼分光光度法 | HJ/T 29-1999 | 0.005mg/m3 | N2可见分光光度计 |
|  | 林格曼黑度 | 测烟望远镜法（B） | 空气和废气监测分析方法（第四版增补版） | --- | 测烟望远镜 |
|  | 二氧化物 | 固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法 | HJ 57-2017 | 3mg/m3 | 烟气分析仪 |
|  | 颗粒物 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 | GB/T 16157-1996 | 20mg/m3 | 烟气综合分析仪 |
| 无组织废气 | 氯化氢 | 固定污染源排气中氯化氢的测定 硫氰酸汞分光光度法 | HJ/T 27-1999 | 0.05mg/m3 | N2可见分光光度计 |
|  | 硫酸雾 | 固定污染源废气 硫酸雾测定 离子色谱法 | HJ 544-2016 | 0.005mg/m3 | 离子色谱仪 |
|  | 臭气浓度 | 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 | GB/T 14675-1993 | 10mg/m3 | 三点比较式臭袋法 |
|  | 氨 | 环境空气氨的测定 纳氏试剂分光光度法 | HJ 533-2009 | 0.25 mg/m3 | N2可见分光光度计 |
|  | 氮氧化物 | 环境空气 氮氧化物（含一氧化氮、二氧化氮）的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法 | HJ 479-2009 | 0.005mg/m3 | N2可见分光光度计 |
|  | 氰化氢 | 固定污染源排气中氰化氢的测定 异烟酸-吡唑啉酮光度法 | HJ/T 28-1999 | 2*10-3 mg/m3 | N2可见分光光度计 |
|  | 铬酸雾 | 固定污染源排气中铬酸雾的测定 二苯基碳酰二肼分光光度法 | HJ/T 29-1999 | 5*10-4 mg/m3 | N2可见分光光度计 |
|  | 非甲烷总烃 | 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 | HJ604-2017 | 0.07 mg/m3 | 气相色谱仪 |
|  | 颗粒物 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 | GB/T 15432-1995 | 0.001mg/m3 | 天平 |
| 废水 | 总银 | 水质 银的测定 火焰原子吸收分光光度法 | GB 11907-1989 | 0.03mg/L | 原子吸收分光光度计 |
| 噪声 | 噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 | GB 12348-2008 | / | 数字式噪声计 |

2.4 监测质量保证措施

（1）内部方面：

a、具有固定的工作场所和必要的工作条件；

b、具有健全的环境监测工作和质量管理制度；

c、符合环境保护主管部门规定的其他条件。

（2）外部方面：

环境监测委托第三方有资质的检（监）测机构代其开展自行监测。对检（测）机构的资质进行确认，确认内容包括以下几方面：

a、资质、能力情况；

b、第三方监测机构概况；

c、检测人员配备；

d、监测设施和环境条件；

e、仪器设备和实验试剂；

f、监测技术方法和能力；

g、质量控制活动。

2.5 监测数据记录、整理、存档要求

（1）、监测结果按照纸质储存和电子化储存两种形式同步管理，保存期限不少于三年。

（2）、纸质报告存放于保护袋、卷夹或保护盒中，专人保存于专门的档案保存地点，并由相关人员签字。档案保存采取防光、防热、防潮、防细菌及防污染等措施。纸质类档案如有破损随时修补。

（3）、电子报告保存于专门存贮设备中，并保留备份数据。存贮设备由专人负责管理，定期进行维护。电子台账根据地方环境保护主管部门管理要求定期上传，纸质报告由单位留存备查。

3、执行标准

各污染因子排放标准限值见表4。

表4 各污染因子排放标准限值

| 污染物类别 | 监测点位 | 污染因子 | 执行标准 | 标准限值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 雨水 | 雨水排放口 | pH | / | / | / |
|  |  | 悬浮物 |  | / | / |
|  |  | 化学需氧量 |  | / | / |
| 生产废水 | 含银废水排放口 | 总银 | / | / | / |
| 有组织废气 | 氮氧化物废气排放口 | 氮氧化物 | 电镀污染物排放标准GB 21900-2008 | 200 | mg/m3 |
|  | 酸雾废气排放口 | 氯化氢 |  | 30 | mg/m3 |
|  |  | 硫酸雾 |  | 30 | mg/m3 |
|  |  | 氨 | 恶臭污染物排放标准GB 14554-93 | 27 | kg/h |
|  | 有机废气排放口 | 臭气浓度 |  | 15000 | 无量纲 |
|  |  | 非甲烷总烃 | 大气污染物排放限值DB44/ 27—2001 | 120 | mg/m3 |
|  | 含氰废气排放口 | 氰化氢 | 电镀污染物排放标准GB 21900-2008 | 0.5 | mg/m3 |
|  | 含铬废气排放口 | 铬酸雾 |  | 0.05 | mg/m3 |
|  |  | 硫酸雾 |  | 30 | mg/m3 |
|  | 天然气燃烧废气排放口 | 氮氧化物 | 锅炉大气污染物排放标准DB44/765-2019 | 150 | mg/m3 |
|  |  | 二氧化硫 |  | 50 | mg/m3 |
|  |  | 颗粒物 |  | 20 | mg/m3 |
|  |  | 林格曼黑度 |  | 1 | 级 |
| 无组织废气 | 厂界 | 氯化氢 | 大气污染物排放限值DB44/27-2001 | 0.2 | mg/Nm3 |
|  |  | 硫酸雾 |  | 1.2 | mg/m3 |
|  |  | 氮氧化物 |  | 0.12 | mg/m3 |
|  |  | 铬酸雾 |  | 0.006 | mg/m3 |
|  |  | 氰化氢 |  | 0.024 | mg/m3 |
|  |  | 非甲烷总烃 |  | 4.0 | mg/m3 |
|  |  | 颗粒物 |  | 1 | mg/m3 |
|  |  | 氨 | 恶臭污染物排放标准GB 14554-93 | 1.5 | mg/m3 |
|  |  | 臭气浓度 |  | 20 | 无量纲 |
|  |  | 颗粒物 | 工业炉窑大气污染物排放标准GB 9078-1996 | 5 | mg/m3 |
| 噪声 | 厂界 | 噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348-2008 | 50-60 | dB（A） |

4、监测结果公开时限

废水：由监测实施单位中山市三角镇高平污水处理有限公司进行公开。

废气：监测为月度、季度、半年度或年度监测，监测完成后次日公布。

以上遇节假日则节假日后首个工作日公布节假日所有监测数据。

每年的一月底前公布上一年度的自行监测年度报告。

监测数据通过广东省环保厅的广东省重点污染源综合管理平台的企业自行监测信息报送平台(http://www-entser.gdep.gov.cn)进行公开。

5、监测方案的实施

本监测方案于领取国家排污许可证后开始执行。